Кемское городское поселение

Кемского муниципального района Республики Карелия

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ГП86.612.101ПЗЗ

Часть 3
Градостроительные регламенты

(в редакции решений от 21.02.2017 № 4-6/24, от 14.05.2018 № 4-22/89,
от 30.11.2020 № 4-50/197, от 30.04.2021 № 4-56/221, от 03.06.2021 № 4-57/225,
от 28.02.2024 № 5-26/130)

2012

Оглавление

1.	Градостроительное зонирование территории населенных пунктов поселения	4

1.1.	Виды и состав территориальных зон	4

1.2.	Параметры использования земельных участков и объектов  капитального строительства.	6

1.3.	Виды и состав зон ограничений градостроительной  и хозяйственной деятельности.	7

2.	Градостроительные регламенты территориальных зон	8

2.1.	Зона некоммерческой садово-огороднической деятельности. 
Градостроительный регламент	8

2.2.	Жилая зона малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами. Градостроительный регламент	10

2.3.	Жилая зона малоэтажной застройки блокированными и многоквартирными  жилыми домами Градостроительный регламент	13

2.4.	Жилая зона среднеэтажной застройки многоквартирными жилыми домами. Градостроительный регламент	16

2.5.	Жилая зона в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Градостроительный регламент	19

2.6.	Общественно-деловая зона (комплексная). Градостроительный регламент	21

2.7.	Общественно-деловая зона размещения объектов здравоохранения. 
Градостроительный регламент	23

2.8.	Общественно-деловая зона размещения объектов образования. 
Градостроительный регламент	25

2.8.1. Общественно-деловая зона размещения объектов образования. 
Градостроительный регламент	25

2.9.	Производственная зона размещения объектов III-го класса санитарной опасности.  Градостроительный регламент	28

2.10.	Производственная зона размещения объектов IV-го класса санитарной опасности. Градостроительный регламент	30

2.11.	Производственная зона размещения объектов V-го класса санитарной опасности. Градостроительный регламент	33

2.12.	Производственная зона в зоне регулирования градостроительной деятельности.  Градостроительный регламент	35

2.13.	Зона рекреационного назначения размещения парков, скверов и садов. Градостроительный регламент	36

2.14.	Зона рекреационного назначения размещения лесов населенных пунктов. Градостроительный регламент	39

2.15.	Зона рекреационного назначения размещения отдыха у воды. 
Градостроительный регламент	41

2.16.	Зона инженерной инфраструктуры размещения объектов водоснабжения. Градостроительный регламент	43

2.17.	Зона инженерной инфраструктуры размещения объектов водоотведения. Градостроительный регламент	45

2.18.	Зона транспортной инфраструктуры размещения объектов железнодорожного транспорта. Градостроительный регламент	46

2.19.	Зона транспортной инфраструктуры размещения гаражей индивидуального  автомобильного транспорта. Градостроительный регламент	49

2.20.	Зона транспортной инфраструктуры размещения объектов обслуживания  автомобильного транспорта. Градостроительный регламент	51

2.21.	Зона специального назначения – размещения кладбищ. 
Градостроительный регламент	53

2.19.	Зона охраны объектов культурного наследия. Градостроительный регламент	Ошибка! Закладка не определена.

2.20.	Зона охраны природно-исторического и культурного ландшафта. 
Градостроительный регламент	Ошибка! Закладка не определена.

2.21.	Охранная зона размещения прибрежных и защитных лесов. 
Градостроительный регламент	Ошибка! Закладка не определена.

3.	Использование участков (частей участков), расположенных в зонах ограничений градостроительной и хозяйственной деятельности	61

4.	Использование земель общего пользования	70

5.	Виды и состав территориальных зон, установленных на  территориях населенных пунктов поселения	72

5.1.	Виды и состав территориальных зон населенного пункта г. Кемь	72

5.2.	Виды и состав территориальных зон населенного пункта п. Вочаж	73

5.3.	Виды и состав территориальных зон населенного пункта 
п. 6 км дороги Кемь – Калевала	74

5.4.	Виды и состав территориальных зон населенного пункта 
п. 14 км дороги Кемь – Калевала	75

- Градостроительное зонирование территории
населенных пунктов поселения

  - Виды и состав территориальных зон

На территории Населенных пунктов Поселения устанавливаются территориальные зоны, перечень которых приведен в Таблице 1.1.1.

Перечень территориальных зон

Таблица 1.1.1.

| Обозна-чение | Наименование территориальной зоны |
| --- | --- |
| СХ | Зона сельскохозяйственного назначения |
| СХ(С) | Зона некоммерческой садово-огороднической деятельности |
| Ж | Жилая зона |
| Ж-1 | Жилая зона малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами |
| Ж-2 | Жилая зона малоэтажной застройки блокированными и многоквартирными жилыми домами |
| Ж-3 | Жилая зона среднеэтажной застройки многоквартирными жилыми домами |
| Ж(РЗ) | Жилая зона в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности |
| ОД | Общественно-деловая зона |
| ОД(К) | Общественно - деловая зона (комплексная) |
| ОД(З) | Общественно-деловая зона размещения объектов здравоохранения |
| ОД(П) | Общественно-деловая зона размещения объектов образования |
| ОД(П1) | Общественно-деловая зона объектов образования (в редакции решения от 14.05.2018 № 4-22/89) |
| П | Производственная зона |
| П-3 | Производственная зона размещения объектов III-го класса санитарной опасности |
| П-4 | Производственная зона размещения объектов IV-го класса санитарной опасности |
| П-5 | Производственная зона размещения объектов V-го класса санитарной опасности |
| П(РЗ) | Производственная зона в зоне регулирования градостроительной деятельности |
| Р | Зона рекреационного назначения |
| Р(П) | Зона рекреационного назначения размещения парков, скверов и садов |
| Р(Л) | Зона рекреационного назначения размещения лесов населенных пунктов |
| Р(В) | Зона рекреационного назначения отдыха у воды |
| И | Зона инженерной инфраструктуры |
| И(ВС) | Зона инженерной инфраструктуры размещения объектов водоснабжения |
| И(ВО) | Зона инженерной инфраструктуры размещения объектов водоотведения |
| Т | Зона транспортной инфраструктуры |
| Т(ЖД) | Зона транспортной инфраструктуры размещения объектов железнодорожного транспорта |
| Т(АГ) | Зона транспортной инфраструктуры размещения гаражей индивидуального автомобильного транспорта |
| Т(АО) | Зона транспортной инфраструктуры размещения объектов обслуживания автомобильного транспорта |
| С | Зона специального назначения |
| С(К) | Зона специального назначения - размещения кладбищ |
| ОЗ | Охранная зона |
| ОЗ(Н) | Зона охраны объектов культурного наследия |
| ОЗ(КЛ) | Зона охраняемого природно-исторического и культурного ландшафта |
| ОЗ(ПЛ) | Охранная зона размещения прибрежных и защитных лесов |

  - Параметры использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены в составе градостроительных регламентов.

Прочие параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Поселения и Района (при и их наличии), а также Региональным нормативам градостроительного проектирования Республики Карелия «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия».

  - Виды и состав зон ограничений градостроительной 
и хозяйственной деятельности.

На территории Населенных пунктов Поселения размещаются зоны градостроительных ограничений, перечень которых приведен в Таблице 1.3.1.

Перечень зон градостроительных ограничений

Таблица 1.3.1.

Наименование зоны ограничений градостроительной и хозяйственной деятельности

Санитарно-защитная зона (санитарный разрыв) от объекта капитального строительства

1-ый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения

2-ой пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения

3-ий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения

Водоохранная зона и Прибрежная защитная полоса водного объекта

Рыбоохранная зона

Специальная лесная зона защитных лесов

Охранная зона линий электропередачи

Объекты культурного наследия и сопряженные с ними территории

- Градостроительные регламенты территориальных зон

  - Зона некоммерческой садово-огороднической деятельности.
Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.1.1.

Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

Таблица 2.1.1.

СХ(С) – Зона некоммерческой садово-огороднической деятельности

Основные виды разрешенного использования Линейные объекты инженерной инфраструктуры. Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы). Индивидуальные садовые и огородные участки. Площадки для отдыха взрослых и игр детей. Площадки для выгула и дрессировки собак. Сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, не требующие установления санитарно-защитных зон.

Условно разрешенные виды использования Индивидуальные садовые (дачные) дома со встроенными, пристроенными и отдельно стоящими хозяйственными (дворовыми) постройками, в том числе (но не исключительно): - сараи и хранилища; - постройки, загоны, вольеры для содержания домашних животных и птицы; - теплицы, оранжереи; - домашние мастерские; - кухни и коптильни. - встроенные, пристроенные и отдельно стоящие гаражи или площадки для стоянки индивидуальных легковых автомобилей (до 2-х машиномест); - индивидуальные бани, души и иные помещения для принятия водных процедур. - надворные туалеты. - индивидуальные бассейны. Улично-дорожная сеть: - улицы; - переулки; - проезды; - проходы. Остановочные и торгово-остановочные пункты общественного транспорта. Хозяйственные площадки: - для мусоросборников; - для хозяйственных целей; - для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста; - для отдыха взрослого населения; - для занятий физкультурой; - для выгула собак.

Вспомогательные виды разрешенного использования при индивидуальных садовых и огородных участках Навесы, беседки. Ограждение земельного участка. Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна. Скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры. Индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы. Объекты, предусмотренные проектом планировки территории.

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.1.2.

Предельные параметры использования 
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 2.1.2.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Минимальная площадь участка: - без права строительства индивидуальных садовых (дачных) домов - с правом строительства индивидуальных садовых (дачных) домов в качестве условно разрешенного вида использования | 300 кв. м на одну семью 600 кв. м на одну семью |
| Максимальная площадь участка | 5000 кв. м на одну семью |
| Максимальная этажность индивидуальных садовых (дачных) домов, без учета цокольного и мансардного этажей | 2 |
| Максимальная высота хозяйственных (дворовых) построек | 7 м |
| Максимальный процент застройки | 30% |
| Минимальный отступ зданий от красной линии: | 3 м |

  - Жилая зона малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами.
Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.2.1.

Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

Таблица.2.2.1.

Ж-1 - Жилая зона малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами

Основные виды разрешенного использования Линейные объекты инженерной инфраструктуры. Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы). Индивидуальные малоэтажные жилые дома общим количеством этажей не более трех, включая мансардный этаж, и части таких домов, предназначенные для проживания одной семьи с придомовыми участками, предназначенными, в том числе, для ведения личного подсобного хозяйства. Ограждение земельного участка. Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна. Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры. Гостиничное обслуживание (в редакции решения от 30.04.2021 № 4-56/221).

Условно разрешенные виды использования Встроенные, пристроенные и отдельно стоящие постройки для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности на придомовых участках. Улично-дорожная сеть: - улицы; - переулки; - проезды; - проходы. Остановочные и торгово-остановочные пункты общественного транспорта. Гостевые и приобъектные стоянки для временного хранения автомобилей. Малоэтажные жилые блокированные дома. Малоэтажные жилые многоквартирные дома. Общежития и гостиницы. Отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты с ограничением времени работы: - бытового обслуживания с числом рабочих мест не более 5; - общественного питания с площадью торгового зала не более 50 кв. м; - торговли продовольственными и промышленными товарами с площадью торгового зала не более 100 кв. м; - аптеки с площадью торгового зала не более 50 кв. м; - временные объекты торговли продовольственными и промышленными товарами повседневного спроса без торгового зала и с площадью торгового зала не более 40 кв. м. Производственные объекты с земельным участком не более 0,5 га. Объекты для занятия культурно-массовой работой по месту жительства с ограничением времени работы: - клубы; - дома и дворцы культуры; - библиотеки. Культовые здания и сооружения с ограничением времени работы. Спортивные площадки без мест для зрителей. Общедоступные скверы и сады. Площадки для отдыха взрослых и игр детей. Фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, общеврачебные практики, подстанции скорой помощи. Площадки для временного хранения автомобилей (гостевые автостоянки). Площадки для мусоросборников. Отделения (пункты) охраны общественного порядка. Жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы. Общественные туалеты. Административные здания (офисы, отделения связи, отделения банков); Школы, детские седы, учреждения дополнительного образования. Рекламные конструкции. Складские объекты. Котельные. Передающие радиотехнические объекты, в том числе антенно-мачтовые сооружения: - распространяющие телевизионный сигнал; - обеспечивающие электрическую связь, в том числе, мобильную телефонную связь. Сооружения для защиты от затопления. Объекты, предусмотренные проектом планировки территории.

Вспомогательные виды разрешенного использования при жилых домах Встроенные, пристроенные и отдельно стоящие хозяйственные постройки: - сараи и хранилища; - постройки, загоны, вольеры для содержания домашних животных и птицы; - теплицы, оранжереи; - гаражи; - домашние мастерские; - кухни и коптильни. Встроенные, пристроенные и отдельно стоящие гаражи или площадки для стоянки индивидуальных легковых автомобилей (до 2-х машиномест). Придомовые хозяйственные площадки: - для мусоросборников; - для хозяйственных целей; - для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста; - для отдыха взрослого населения; - для занятий физкультурой; - для выгула собак. Индивидуальные бани, души и иные помещения для принятия водных процедур. Надворные туалеты. Индивидуальные бассейны. Навесы, беседки. Проходы, проезды, тропы, аллеи. Индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы. Сады, огороды, палисадники, поля.

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.2.2.

Предельные параметры использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

Таблица.2.2.2.

| Параметр | Индивидуальные малоэтажные жилые дома с придомовыми участками, предназначенными, в том числе, для ведения личного подсобного хозяйства. | Малоэтажные жилые блокированные дома. | Малоэтажные жилые многоквартирные дома. |
| --- | --- | --- | --- |
| Минимальная площадь участка на новых территориях, включая площадь застройки | 700 кв. м на одну семью | 183 кв. м на одну семью | 1000 кв. м на дом |
| Минимальная площадь участка на реконструируемых территориях жилой застройки: - включая площадь застройки - без площади застройки | 330 кв. м на одну семью | 133 кв. м на одну семью 50 кв. м на одну семью | 1000 кв. м на дом |
| Минимальная ширина вдоль фронта улицы (проезда) | 20 м | 30 м | 32 м |
| Максимальное значение коэффициента использования земельного участка | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| Максимальный процент застройки | 60% | 60% | - |
| Минимальный отступ зданий от красной линии - улицы - переулка, проезда | - 5 м 3 м |  |  |

  - Жилая зона малоэтажной застройки блокированными и многоквартирными 
жилыми домами Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.3.1.

Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

Таблица.2.3.1.

Ж-2 - Жилая зона застройки малоэтажными блокированными и многоквартирными домами

Основные виды разрешенного использования Линейные объекты инженерной инфраструктуры. Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы). Малоэтажные жилые блокированные и многоквартирные дома с придомовыми участками. Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна. Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры. Гостиничное обслуживание (в редакции решения от 30.04.2021 № 4-56/221).

Условно разрешенные виды использования Улично-дорожная сеть: - улицы; - переулки; - проезды; - проходы. Остановочные и торгово-остановочные пункты общественного транспорта. Гостевые и приобъектные стоянки для временного хранения легковых автомобилей. Отдельно стоящие и блокированные гаражи и площадки для хранения индивидуальных легковых автомобилей жителей. Встроенные, пристроенные и отдельно стоящие постройки для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности. Малоэтажные жилые дома усадебного типа и части таких домов, предназначенные для проживания одной семьи с придомовыми участками, не предназначенными для ведения личного подсобного хозяйства. Общежития и гостиницы. Отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты с ограничением времени работы: - бытового обслуживания с числом рабочих мест не более 5; - общественного питания с площадью торгового зала не более 50 кв. м; - торговли продовольственными и промышленными товарами с площадью торгового зала не более 100 кв. м; - аптеки с площадью торгового зала не более 50 кв. м; - временные объекты торговли продовольственными и промышленными товарами повседневного спроса без торгового зала и с площадью торгового зала не более 40 кв. м; Производственные объекты с земельным участком не более 0,5 га. Объекты для занятия культурно-массовой работой по месту жительства с ограничением времени работы: - клубы; - дома и дворцы культуры; - библиотеки. Культовые здания и сооружения с ограничением времени работы. Спортивные площадки без мест для зрителей. Общедоступные скверы и сады. Площадки для отдыха взрослых и игр детей. Фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, общеврачебные практики, подстанции скорой помощи. Площадки для мусоросборников. Отделения (пункты) охраны общественного порядка. Жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы. Общественные туалеты. Административные здания (офисы, отделения связи, отделения банков); Школы, детские седы, учреждения дополнительного образования. Складские объекты. Котельные. Передающие радиотехнические объекты, в том числе антенно-мачтовые сооружения: - распространяющие телевизионный сигнал; - обеспечивающие электрическую связь, в том числе, мобильную телефонную связь. Сооружения для защиты от затопления. Рекламные конструкции. Объекты, предусмотренные проектом планировки территории.

Вспомогательные виды разрешенного использования при жилых домах Отдельно стоящие и блокированные гаражи или площадки для хранения индивидуальных легковых автомобилей жителей. Отдельно стоящие и блокированные сараи и хранилища жителей. Площадки для постоянного и временного (гостевые стоянки) хранения индивидуальных легковых автомобилей жителей. Площадки для временного хранения легковых автомобилей (гостевые стоянки). Придомовые хозяйственные площадки: - для мусоросборников; - для хозяйственных целей; - для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста; - для отдыха взрослого населения; - для занятий физкультурой; - для выгула собак. Надворные туалеты. Навесы, беседки. Проходы, проезды, тропы, аллеи. Резервуары для хранения воды.

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.3.2

Предельные параметры использования земельных участков
и объектов капитального строительства

Таблица 2.3.2.

| Параметр | Индивидуальные малоэтажные жилые дома с придомовыми участками, предназначенными, в том числе, для ведения личного подсобного хозяйства. | Малоэтажные жилые блокированные дома. | Малоэтажные жилые многоквартирные дома. |
| --- | --- | --- | --- |
| Минимальная площадь участка на новых территориях: - включая площадь застройки - без площади застройки | 330 кв. м на одну семью | 166 кв. м на одну семью 50 кв. м на одну семью | 1000 кв. м на дом |
| Минимальная ширина вдоль фронта улицы (проезда) | 20 м | 30 м | 32 м |
| Максимальное значение коэффициента использования земельного участка | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| Максимальный процент застройки | 60% | 60% | - |
| Минимальный отступ зданий от красной линии - улицы - переулка, проезда | 5 м 3 м |  |  |

  - Жилая зона среднеэтажной застройки многоквартирными жилыми домами.
Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.4.1.

Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

Таблица.2.4.1.

Ж-3 - Жилая зона среднеэтажной застройки многоквартирными жилыми домами

Основные виды разрешенного использования Линейные объекты инженерной инфраструктуры. Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы). Среднеэтажные жилые дома до 6 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками. Малоэтажные жилые блокированные и многоквартирные дома от 3 этажей и более (включая мансардный этаж) с придомовыми участками. Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна. Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры.

Условно разрешенные виды использования Улично-дорожная сеть: - улицы; - переулки; - проезды; - проходы. Торгово-остановочные пункты общественного транспорта. Гостевые и приобъектные стоянки для временного хранения легковых автомобилей. Отдельно стоящие и блокированные гаражи и площадки для хранения индивидуальных легковых автомобилей жителей. Встроенные, пристроенные и отдельно стоящие постройки для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности. Малоэтажные жилые индивидуальные, а также блокированные и многоквартирные дома 1-2 этажа (включая мансардный этаж) с придомовыми участками. Среднеэтажные жилые дома от 7 этажей и более (включая мансардный этаж) с придомовыми участками. Многоэтажные жилые дома с придомовыми участками. Общежития и гостиницы. Отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты с ограничением времени работы: - бытового обслуживания; - общественного питания с площадью торгового зала не более 300 кв. м; - торговли продовольственными и промышленными товарами с площадью торгового зала не более 1000 кв. м; - аптеки с площадью торгового зала не более 100 кв. м; - временные объекты торговли продовольственными и промышленными товарами повседневного спроса без торгового зала и с площадью торгового зала не более 60 кв. м; Объекты для занятия культурно-массовой работой по месту жительства с ограничением времени работы: - клубы; - дома и дворцы культуры; - библиотеки. Культовые здания и сооружения с ограничением времени работы. Спортивные площадки без мест для зрителей. Общедоступные скверы и сады. Площадки для отдыха взрослых и игр детей. Фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, общеврачебные практики, подстанции скорой помощи. Площадки для мусоросборников. Отделения (пункты) охраны общественного порядка. Жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы. Общественные туалеты. Административные здания (офисы, отделения связи, отделения банков); Школы, детские седы, учреждения дополнительного образования. Складские объекты. Котельные. Передающие радиотехнические объекты, в том числе антенно-мачтовые сооружения: - распространяющие телевизионный сигнал; - обеспечивающие электрическую связь, в том числе, мобильную телефонную связь. Сооружения для защиты от затопления. Рекламные конструкции. Объекты, предусмотренные проектом планировки территории.

Вспомогательные виды разрешенного использования при жилых домах Отдельно стоящие и блокированные гаражи и площадки для хранения индивидуальных легковых автомобилей жителей. Отдельно стоящие и блокированные сараи и хранилища жителей. Площадки для постоянного и временного (гостевые стоянки) хранения индивидуальных легковых автомобилей жителей. Площадки для временного хранения легковых автомобилей (гостевые стоянки). Придомовые хозяйственные площадки: - для мусоросборников; - для хозяйственных целей; - для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста; - для отдыха взрослого населения; - для занятий физкультурой; - для выгула собак. Общественные туалеты. Навесы, беседки. Проходы, проезды, тропы, аллеи. Резервуары для хранения воды.

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.4.2

Предельные параметры использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

Таблице 2.4.2.

| Параметр | Индивидуальные малоэтажные жилые дома с придомовыми участками, предназначенными, в том числе, для ведения личного подсобного хозяйства. | Малоэтажные жилые блокированные дома. | Малоэтажные жилые многоквартирные дома. | Среднеэтажные и многоэтажные жилые дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальная площадь участка на новых территориях: - включая площадь застройки - без площади застройки | 300 кв. м на одну семью | 140 кв. м на одну семью 40 кв. м на одну семью | 1000 кв. м на дом | 1000 кв. м на дом |
| Минимальная ширина участка вдоль фронта улицы (проезда) | размер здания + 6 м |  |  | размер здания + 8 м |
| Минимальная глубина участка вдоль фронта улицы (проезда) | размер здания + 7,5 м |  |  | размер здания + 10 м |
| Максимальное значение коэффициента использования земельного участка | 0,3 | 0,3 | 0,5 | - |
| Максимальный процент застройки | 60% | 60% | - | - |
| Максимальная высота здания | - | - | - | 21 м |
| Минимальный отступ зданий от красной линии | 5 м |  |  |  |

  - Жилая зона в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.4.

Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

Таблица.2.4.

Ж(РЗ) - Жилая зона в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности

Основные виды разрешенного использования Капитальный ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений. Сооружения для причаливания маломерных судов и яхт.

Условно разрешенные виды использования (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24) Малоэтажные жилые дома с придомовыми участками. Участки для ведения садоводства и огородничества. Объекты инженерной инфраструктуры. Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы). Объекты, предусмотренные проектом планировки территории, предусматривающим, в том числе размещение малоэтажных и среднеэтажных жилых домов. Существующие гаражи для хранения легковых автомобилей жителей. Под построенными хозяйственными строениями (погреба).

Вспомогательные виды разрешенного использования при индивидуальных жилых домах Традиционные или типологические хозяйственные постройки. Деревянные ограды Околицы. Каменные стенки-ровницы. Объекты инженерной инфраструктуры.

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.4.1. (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Таблица 2.4.1.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - для объектов индивидуального жилищного строительства; - для объектов индивидуального жилищного строительства (на реконструируемых территориях жилой застройки); - для объектов иного назначения; - для ведения огородничества и садоводства; - под существующими индивидуальными гаражами; - под построенными хозяйственными строениями (погреба) | 700- 1500 кв.м 330 кв.м 300- 3000 кв.м 100- 800 кв.м 20 – 40 кв.м не более 50 кв.м |
| Минимальная ширина вдоль фронта улиц (проезда) | не устанавливается |
| Минимальные отступы от границ земельных участков (если иное не определено линией регулирования застройки, проектом планировки территории) - от красной линии улиц; - от проездов | 6 метров 3 метра |
| Предельное количество этажей и (или) предельная высота здания: -для объектов индивидуального жилищного строительства (на реконструируемых территориях жилой застройки); -для объектов иного назначения (если иное не определено проектом планировки территории) | 1 этаж 2 этажа |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка - для земельных участков, предоставленных для ведения огородничества и садоводства; - для объектов иного назначения | 5 % 60% |

  - Общественно-деловая зона (комплексная).
Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.5.1

Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

Таблица 2.5.1.

ОД(К)- Общественно-деловая зона (комплексная)

Основные виды разрешенного использования Линейные объекты инженерной инфраструктуры. Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы). Зеленые насаждения и объекты ландшафтного дизайна (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24). Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры. Гостиничное обслуживание (в редакции решения от 30.04.2021 № 4-56/221).

Условно разрешенные виды использования (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24) Улично-дорожная сеть. Торгово-остановочные пункты общественного транспорта. Гостевые и приобъектные стоянки для временного хранения легковых автомобилей. Встроенные, пристроенные и отдельно стоящие постройки для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности. Общежития и гостиницы. Отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты бытового обслуживания. Отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты общественного питания. Отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты торговли продовольственными и промышленными товарами. Отдельно стоящие и встроенно-пристроенные аптеки. Отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты временной торговли продовольственными и промышленными товарами повседневного спроса без торгового зала и с площадью торгового зала не более 80 кв.м. Клубы. Дома и дворцы культуры. Библиотеки. Культовые здания и сооружения. Спортивные площадки. Скверы и сады. Площадки для отдыха взрослых и игр детей. Фельдшерско-акушерские пункты. Амбулатории. Подстанции скорой помощи. Отделения (пункты) охраны общественного порядка. Жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы. Административные здания (офисы, отделения связи, отделения банков). Школы. Детские сады. Учреждения дополнительного образования. Складские объекты. Котельные. Передающие радиотехнические объекты, в том числе антенно-мачтовые сооружения. Рекламные конструкции. Объекты, предусмотренные проектом планировки территории.

Вспомогательные виды разрешенного использования Не предусмотрены

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального                 строительства приведены в Таблице 2.5.2. (в редакции решения от 03.06.2021 № 4-57/225)

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства (в редакции решения от 03.06.2021 № 4-57/225)

Таблица 2.5.2.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - для объектов культуры и образования; - для объектов торговли и бытового обслуживания; - для размещения рекламных конструкций; - для объектов коммунального обслуживания; - для объектов иного назначения | 2000 - 10000 кв.м; 600 - 3000 кв.м; не более 40 кв.м; не более 30000 кв.м; 100 - 2500 кв.м |
| Минимальная ширина вдоль фронта улиц (проезда) | не устанавливается |
| Минимальные отступы от границ земельных участков (если иное не определено линией регулирования застройки, проектом планировки территории) - от красной линии улиц; - от проездов | 6 метров 3 метра |
| Предельное количество этажей и (или) предельная высота здания: - для общественных зданий; - для объектов иного назначения (если иное не определено проектом планировки территории) | 3 этаж 2 этажа |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - для общественных зданий; - для объектов иного назначения | 60 % 80 % |

  - Общественно-деловая зона размещения объектов здравоохранения.
Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.6.

Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

Таблица 2.6.

ОД(З) – Общественно-деловая зона размещения объектов здравоохранения (в редакции решения от 30.11.2020 № 4-50/197)

Основные виды разрешенного использования Линейные объекты инженерной инфраструктуры. Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы). Зеленые насаждения и объекты ландшафтного дизайна (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24). Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры.

Условно разрешенные виды использования Медицинские стационары и диспансеры (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24). Поликлиники. Амбулатории, общеврачебные практики Станции скорой помощи. Объекты учреждений социальной защиты. Блокированные и многоквартирные малоэтажные и среднеэтажные (от 3-х до 5-ти этажей, включая мансардный этаж) (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24). Общежития для работников (от 3-х до 5-ти этажей, включая мансардный этаж). Учреждения для оказания медицинских услуг. Аптеки. Остановочные и торгово-остановочные пункты общественного транспорта. Гостевые и приобъектные стоянки для временного хранения легковых автомобилей. Котельные. Объекты, предусмотренные проектом планировки территории.

Вспомогательные виды разрешенного использования при медицинских стационарах, диспансерах и поликлиниках Ограждение территории. Скверы и сады.

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.6.1. (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Таблица 2.6.1.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков: - для объектов здравоохранения; - для объектов жилищного строительства; - для объектов иного назначения | 2000- 10000 кв.м не менее 1000 кв.м 100 – 2000 кв.м |
| Минимальная ширина вдоль фронта улиц (проезда) | не устанавливается |
| Минимальные отступы от границ земельных участков (если иное не определено линией регулирования застройки, проектом планировки территории) - от красной линии улиц; - от проездов | 6 метров 3 метра |
| Предельное количество этажей и (или предельная высота здания): - для объектов здравоохранения; - для объектов жилищного строительства; -для объектов иного назначения (если иное не определено проектом планировки территории) | 4 этажа 5 этажей 2 этажа |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - для общественных зданий; - для объектов жилищного строительства; -для объектов иного назначения | 60 % 60% 80 % |

  - Общественно-деловая зона размещения объектов образования.
Градостроительный регламент (в редакции решения от 14.05.2018 № 4-22/89)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.7.

Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

Таблица 2.7.

ОД(П) – Общественно-деловая зона объектов образования

Основные виды разрешенного использования Линейные объекты инженерной инфраструктуры. Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы). Зеленые насаждения и объекты ландшафтного дизайна (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24). Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры.

Условно разрешенные виды использования Объекты детских дошкольных учреждений. Объекты образовательных учреждений. Объекты учреждений дополнительного образования детей. Объекты учреждений социальной защиты (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24). Остановочные и торгово-остановочные пункты общественного транспорта. Гостевые и приобъектные стоянки для временного хранения легковых автомобилей. Котельные. Объекты, предусмотренные проектом планировки территории.

Вспомогательные виды разрешенного использования при объектах образования Ограждение территории. Спортивные площадки без мест и с местами для зрителей. Общедоступные скверы и сады. Площадки для отдыха взрослых и игр детей.

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.7.1. (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Таблица 2.7.1.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков: - для объектов образования; -для объектов иного назначения | 2000- 10000 кв.м 100 – 2000 кв.м |
| Минимальная ширина вдоль фронта улиц (проезда) | не устанавливается |
| Минимальные отступы от границ земельных участков (если иное не определено линией регулирования застройки, проектом планировки территории) - от красной линии улиц; - от проездов | 6 метров 3 метра |
| Предельное количество этажей и (или предельная высота здания): - для объектов образования; -для объектов иного назначения (если иное не определено проектом планировки территории) | 4 этажа 2 этажа |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - для общественных зданий; - для объектов иного назначения | 60 % 80 % |

    - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 2.8.

ОД(П1) – Общественно-деловая зона объектов образования

Основные виды разрешенного использования Объекты образовательных учреждений. Линейные объекты инженерной инфраструктуры. Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы). Улично – дорожная сеть.

Условно разрешенные виды использования Не предусмотрены

Вспомогательные виды разрешенного использования Зеленые насаждения. Гостевые стоянки для временного хранения легковых автомобилей. Ограждение территории. Спортивные сооружения. Вспомогательные здания, строения, сооружения.

Предельные параметры использования земельных участков и объектов

капитального строительства

Таблица 2.8.1.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков: - для объектов образования | 20000- 50000 кв.м |
| Минимальная ширина вдоль фронта улиц (проезда) | не устанавливается |
| Минимальные отступы от границ земельных участков (если иное не определено линией регулирования застройки, проектом планировки территории) - от красной линии улиц; - от проездов | 6 метров 3 метра |
| Предельное количество этажей и (или предельная высота здания): - для объектов образования; - для объектов вспомогательного назначения | 4 этажа 2 этажа |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - для общественных зданий | 30 % |

  - Производственная зона размещения объектов III-го класса санитарной опасности. 
Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.10.

Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

Таблица.2.10.

П-3 – Производственная зона размещения объектов III- го класса санитарной опасности

Основные виды разрешенного использования (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24) Линейные и головные объекты инженерной инфраструктуры. Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы). Зеленые насаждения и объекты ландшафтного дизайна. Складские объекты. Производственные объекты (с санитарно-защитной зоной не более 300 м). Сельскохозяйственные объекты (с санитарно-защитной зоной не более 300 м). Складские объекты (с санитарно-защитной зоной не более 300 м). Объекты коммунального хозяйства (с санитарно-защитной зоной не более 300 м). Передающие радиотехнические объекты, в том числе антенно-мачтовые сооружения. Автотранспортные предприятия. Пожарные депо. Санитарно-защитные зоны от объектов капитального строительства. Сооружения и устройства для механической очистки поверхностных стоков. Связь (в редакции решения от 28.02.2024 № 5-26/130).

Условно разрешенные виды использования (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24) Улично-дорожная сеть. Производственные объекты (с санитарно-защитной зоной не более 500 м). Сельскохозяйственные объекты (с санитарно-защитной зоной не более 500 м). Складские объекты (с санитарно-защитной зоной не более 500 м). Объекты коммунального хозяйства (с санитарно-защитной зоной не более 500 м). Полигоны и участки компостирования твердых бытовых отходов. Остановочные пункты общественного транспорта. Стоянки для хранения легковых и грузовых автомобилей. Отдельно стоящие и блокированные гаражи. Котельные. Водозаборы подземные хозяйственного водоснабжения. Рекламные конструкции. Сооружения и устройства для механической очистки поверхностных стоков. Сооружения для защиты от затопления. Объекты, предусмотренные проектом планировки территории.

Вспомогательные виды разрешенного использования при производственных предприятиях, складах и пожарных депо Административные и офисные здания. Площадки отдыха для работников. Стоянки грузового и легкового транспорта. Котельные. Водозаборы подземные хозяйственного водоснабжения. Площадки для мусоросборников. Объекты по обслуживанию работников.

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.10.1. (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24, от 30.11.2020 № 4-50/197)

Таблица 2.10.1.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - для производственных, сельскохозяйственных и складских объектов; - для объектов коммунального хозяйства; - для размещения рекламных конструкций; - под полигоны ТБО; - для индивидуальных гаражей; - для объектов иного назначения | 1000- 4000 кв.м 2000- 30000 кв.м не более 40 кв.м не менее 20000 кв.м 25- 45 кв.м 100- 3000 кв.м |
| Минимальная ширина вдоль фронта улиц (проезда) | не устанавливается |
| Минимальные отступы от границ земельных участков (если иное не определено линией регулирования застройки, проектом планировки территории) - от красной линии улиц; - от проездов | 6 метров 3 метра |
| Предельное количество этажей и (или) предельная высота здания: - для производственных объектов; - для индивидуальных гаражей; - для объектов иного назначения (если иное не определено проектом планировки территории) | 3 этажа 1 этаж (высота не более 2,8 метра) 2 этажа |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - для индивидуальных гаражей; - для объектов иного назначения | 95% 60 % |

  - Производственная зона размещения объектов IV-го класса санитарной опасности Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.11.

Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

Таблице 2.11.

П-4 – Производственная зона размещения объектов IV-го класса санитарной опасности

Основные виды разрешенного использования (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24) Линейные и головные объекты инженерной инфраструктуры. Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы). Автотранспортные предприятия. Производственные объекты (с санитарно-защитной зоной не более 100 м). Сельскохозяйственные объекты (с санитарно-защитной зоной не более 100 м). Складские объекты (с санитарно-защитной зоной не более 100 м). Объекты коммунального хозяйства (с санитарно-защитной зоной не более 100 м). Передающие радиотехнические объекты, в том числе антенно-мачтовые сооружения. Сооружения для хранения транспортных средств. Объекты обслуживания автомобильного транспорта. Санитарно-защитные зоны от объектов капитального строительства. Сооружения и устройства для механической очистки поверхностных стоков. Стационарное медицинское обслуживание (в редакции решения от 30.04.2021 № 4-56/221).

Условно разрешенные виды использования (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24) Улично-дорожная сеть. Линейные объекты. Здания и сооружения, технологически обеспечивающие функционирование и безопасность железнодорожного транспорта. Производственные объекты (с санитарно-защитной зоной не более 300 м). Сельскохозяйственные объекты (с санитарно-защитной зоной не более 300 м). Складские объекты (с санитарно-защитной зоной не более 300 м). Объекты коммунального хозяйства (с санитарно-защитной зоной не более 300 м). Общежития, связанные с производством и образованием. Гостиницы. Объекты, предусмотренные проектом планировки территории.

Вспомогательные виды разрешенного использования при производственных предприятиях, складах и пожарных депо Административные и офисные здания. Площадки отдыха для работников. Стоянки грузового и легкового транспорта. Площадки для мусоросборников. Объекты оптовой и мелкооптовой торговли. Рынки промышленных товаров. Торговые и торгово-выставочные комплексы. Магазины. Временные торговые объекты. Объекты общественного питания. Объекты бытового обслуживания. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства. Отделения (пункты) охраны общественного порядка. Пожарные депо. Ветлечебницы.

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.11.1. (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Таблица 2.11.1.

Параметр; Значение. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: -для производственных, сельскохозяйственных и складских объектов; - для объектов коммунального хозяйства; - для индивидуальных гаражей; - для объектов иного назначения; 1000- 4000 кв.м 2000- 3000 кв.м 25- 45 кв.м 1000- 3000 кв.м. Минимальная ширина вдоль фронта улиц (проезда); не устанавливается. Минимальные отступы от границ земельных участков (если иное не определено линией регулирования застройки, проектом планировки территории) - от красной линии улиц; - от проездов; 6 метров 3 метра. Предельное количество этажей и (или) предельная высота здания: - для производственных объектов; - для индивидуальных гаражей; -для объектов иного назначения (если иное не определено проектом планировки территории); 3 этажа 1 этаж (высота не более 2,8 метра) 2 этажа. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - для индивидуальных гаражей; -для объектов иного назначения; 95% 60%.

  - Производственная зона размещения объектов V-го класса санитарной опасности Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.12.

Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

Таблице 2.12.

П-5 – Производственная зона размещения объектов V-го класса санитарной опасности

Основные виды разрешенного использования (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24) Линейные и головные объекты инженерной инфраструктуры. Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы). Автотранспортные предприятия. Производственные объекты (с санитарно-защитной зоной не более 50 м). Сельскохозяйственные объекты (с санитарно-защитной зоной не более 50 м). Складские объекты (с санитарно-защитной зоной не более 50 м). Объекты коммунального хозяйства (с санитарно-защитной зоной не более 50 м). Передающие радиотехнические объекты, в том числе антенно-мачтовые сооружения. Сооружения для хранения транспортных средств. Объекты обслуживания автомобильного транспорта. Санитарно-защитные зоны от объектов капитального строительства. Сооружения и устройства для механической очистки поверхностных стоков.

Условно разрешенные виды использования (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24) Улично-дорожная сеть. Линейные объекты. Здания и сооружения, технологически обеспечивающие функционирование и безопасность железнодорожного транспорта. Производственные объекты (с санитарно-защитной зоной не более 100 м). Сельскохозяйственные объекты (с санитарно-защитной зоной не более 100 м). Складские объекты (с санитарно-защитной зоной не более 100 м). Объекты коммунального хозяйства (с санитарно-защитной зоной не более 100 м). Общежития, связанные с производством и образованием. Гостиницы. Объекты, предусмотренные проектом планировки территории.

Вспомогательные виды разрешенного использования при производственных предприятиях, складах и пожарных депо Административные и офисные здания. Площадки отдыха для работников. Стоянки грузового и легкового транспорта. Площадки для мусоросборников. Объекты оптовой и мелкооптовой торговли. Рынки промышленных товаров. Торговые и торгово-выставочные комплексы. Магазины. Временные торговые объекты. Объекты общественного питания. Объекты бытового обслуживания. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства. Отделения (пункты) охраны общественного порядка. Пожарные депо. Ветлечебницы.

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.12.1. (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Таблица 2.12.1.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - для производственных, сельскохозяйственных и складских объектов; - для объектов коммунального хозяйства; - для индивидуальных гаражей; - для объектов иного назначения | 1000- 4000 кв.м 2000- 3000 кв.м 25- 45 кв.м 1000- 3000 кв.м |
| Минимальная ширина вдоль фронта улиц (проезда) | не устанавливается |
| Минимальные отступы от границ земельных участков (если иное не определено линией регулирования застройки, проектом планировки территории) - от красной линии улиц; - от проездов | 6 метров 3 метра |
| Предельное количество этажей и (или) предельная высота здания: - для производственных объектов; - для индивидуальных гаражей; -для объектов иного назначения (если иное не определено проектом планировки территории) | 3 этажа 1 этаж (высота 2,8 метра) 2 этажа |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - для индивидуальных гаражей; -для объектов иного назначения | 95% 60% |

  - Производственная зона в зоне регулирования градостроительной деятельности. 
Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.13. (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

Таблица 2.13.

(в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

П(РЗ) – Производственная зона в зоне регулирования градостроительной деятельности

Основные виды разрешенного использования Линейные и головные объекты инженерной инфраструктуры. Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы). Сооружения и устройства для механической очистки поверхностных стоков.

Условно разрешенные виды использования (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24) Улично-дорожная сеть. Производственные объекты (с санитарно-защитной зоной не более 100 м). Сельскохозяйственные объекты (с санитарно-защитной зоной не более 100 м). Складские объекты (с санитарно-защитной зоной не более 100 м). Объекты коммунального хозяйства (с санитарно-защитной зоной не более 100 м). Общежития, связанные с производством и образованием. Гостиницы. Передающие радиотехнические объекты, в том числе антенно-мачтовые сооружения. Сооружения для хранения транспортных средств. Объекты обслуживания автомобильного транспорта. Санитарно-защитные зоны от объектов капитального строительства. Объекты, предусмотренные проектом планировки территории.

Вспомогательные виды разрешенного использования при производственных предприятиях, складах и пожарных депо Административные и офисные здания. Площадки отдыха для работников. Стоянки грузового и легкового транспорта. Площадки для мусоросборников. Объекты оптовой и мелкооптовой торговли. Рынки промышленных товаров. Торговые и торгово-выставочные комплексы. Магазины. Временные торговые объекты. Объекты общественного питания. Объекты бытового обслуживания. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства. Отделения (пункты) охраны общественного порядка. Пожарные депо. Ветлечебницы.

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.13.1. (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 2.13.1.

(в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - для производственных, сельскохозяйственных и складских объектов; - для объектов коммунального хозяйства; - для индивидуальных гаражей; - для объектов иного назначения | 1000- 4000 кв.м 2000- 3000 кв.м 25- 45 кв.м 1000- 3000 кв.м |
| Минимальная ширина вдоль фронта улиц (проезда) | не устанавливается |
| Минимальные отступы от границ земельных участков (если иное не определено линией регулирования застройки, проектом планировки территории) - от красной линии улиц; - от проездов | 6 метров 3 метра |
| Предельное количество этажей и (или) предельная высота здания: - для производственных объектов; - для индивидуальных гаражей; -для объектов иного назначения (если иное не определено проектом планировки территории) | 2 этажа 1 этаж (высота не более 2,8 метра) 1 этажа |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - для индивидуальных гаражей; -для объектов иного назначения | 95% 60% |

  - Зона рекреационного назначения размещения парков, скверов и садов.
Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.14. (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Таблица 2.14.

Р(П) – Зона рекреационного назначения размещения парков, скверов и садов

Основные виды разрешенного использования Линейные объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы). Парки, скверы и сады общего пользования. Зеленые насаждения, объекты ландшафтного дизайна. Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры. Мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки.

Условно разрешенные виды использования Улично-дорожная сеть. Остановочные и торгово-остановочные пункты общественного транспорта. Гостевые и приобъектные стоянки для временного хранения легковых автомобилей. Сооружения и устройства для механической очистки поверхностных стоков. Объекты общественного питания. Временные объекты торговли продовольственными и сопутствующими товарами без торгового зала. Спортивные площадки. Площадки для выгула и дрессировки собак. Рекламные конструкции. Объекты, предусмотренные проектом планировки территории.

Вспомогательные виды разрешенного использования при общедоступных парках, садах и скверах Общественные туалеты. Открытые эстрады. Танцплощадки. Площадки для мусоросборников. Площадки для отдыха взрослых и игр детей. Пункты проката спортивного инвентаря.

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.14.1. (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Таблица 2.14.1.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - для объектов торговли и общественного питания; - для размещения рекламных конструкций; - для объектов общественного транспорта; - для объектов иного назначения | 100 - 1000 кв.м не более 40 кв.м не более 50 кв.м 500 – 2000 кв.м |
| Минимальная ширина вдоль фронта улиц (проезда) | не устанавливается |
| Минимальные отступы от границ земельных участков (если иное не определено линией регулирования застройки, проектом планировки территории) - от красной линии улиц; - от проездов | 6 метров 3 метра |
| Предельное количество этажей и (или) предельная высота здания (если иное не определено проектом планировки территории) | 1 этаж |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - для объектов торговли и общественного питания; - для объектов общественного транспорта; - для размещения рекламных конструкций; - для объектов иного назначения | 40 % 70% 25 % 10% |

  - Зона рекреационного назначения размещения лесов населенных пунктов.
Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.15.

Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

Таблица 2.15.

Р(Л) – Зона рекреационного назначения размещения лесов населенных пунктов

Основные виды разрешенного использования Линейные объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы). Парки, скверы и сады общего пользования (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24). Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна. Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры. Спортивно-оздоровительные трассы (кроме трасс для механических транспортных средств на углеводородном топливе), в том числе (но не исключительно) для: - бега и пеших прогулок: - занятий лыжным и горнолыжным спортом; - занятий велосипедным спортом; - занятий конным спортом.

Условно разрешенные виды использования Улично-дорожная сеть (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24). Мемориальные комплексы; Остановочные и торгово-остановочные пункты общественного транспорта. Сооружения и устройства для механической очистки поверхностных стоков. Временные объекты торговли продовольственными и сопутствующими товарами без торгового зала. Временные объекты общественного питания. Пункты проката спортивного инвентаря. Площадки для выгула и дрессировки собак. Рекламные конструкции. Объекты, предусмотренные проектом планировки территории.

Вспомогательные виды разрешенного использования при лесах населенных пунктов Монументы, памятники и памятные знаки. Общественные туалеты. Площадки для мусоросборников. Площадки для отдыха взрослых и игр детей.

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.15.1. (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Таблица 2.15.1.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - для объектов торговли и общественного питания и бытового обслуживания; - для размещения рекламных конструкций; - для объектов общественного транспорта; - для объектов иного назначения | 100 - 1000 кв.м не более 40 кв.м не более 50 кв.м 500 – 2000 кв.м |
| Минимальная ширина вдоль фронта улиц (проезда) | не устанавливается |
| Минимальные отступы от границ земельных участков (если иное не определено линией регулирования застройки, проектом планировки территории) - от красной линии улиц; - от проездов | 6 метров 3 метра |
| Предельное количество этажей и (или) предельная высота здания (если иное не определено проектом планировки территории) | 1 этаж |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - для объектов торговли и общественного питания и бытового обслуживания; - для объектов общественного транспорта; - для размещения рекламных конструкций; - для объектов иного назначения | 40 % 70% 25 % 10% |

  - Зона рекреационного назначения размещения отдыха у воды.
Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.16.

Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

Таблица 2.16.

Р(В) – Зона рекреационного назначения отдыха у воды

Основные виды разрешенного использования Линейные объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы). Общедоступные пляжи. Зеленые насаждения и объекты ландшафтного дизайна (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24). Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры. Причалы маломерных судов.

Условно разрешенные виды использования Улично-дорожная сеть (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24). Спортивно-развлекательные центры. Торгово-остановочные пункты общественного транспорта. Гостевые и приобъектные стоянки для временного хранения легковых автомобилей. Временные объекты торговли продовольственными и сопутствующими товарами без торгового зала. Объекты общественного питания. Спортивные площадки без мест для зрителей. Рекламные конструкции. Аттракционы. Объекты, предусмотренные проектом планировки территории.

Вспомогательные виды разрешенного использования при общедоступных пляжах Пункты оказания первой медицинской помощи. Временные объекты общественного питания, торговли продовольственными и сопутствующими товарами без торгового зала. Площадки для мусоросборников. Площадки для отдыха взрослых и игр детей. Пункты проката спортивного инвентаря. Общественные туалеты (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24).

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.16.1. (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Таблица 2.16.1.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - для объектов торговли и общественного питания; - для объектов спорта; - для размещения рекламных конструкций; - для объектов общественного транспорта; - для объектов иного назначения | 100 - 1000 кв.м не менее 1500 кв.м не более 40 кв.м не более 50 кв.м 500 – 2000 кв.м |
| Минимальная ширина вдоль фронта улиц (проезда) | не устанавливается |
| Минимальные отступы от границ земельных участков (если иное не определено линией регулирования застройки, проектом планировки территории) - от красной линии улиц; - от проездов | 6 метров 3 метра |
| Предельное количество этажей и (или) предельная высота здания (если иное не определено проектом планировки территории) | 1 этаж |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - для объектов торговли и общественного питания; - для объектов спорта; - для объектов общественного транспорта; - для размещения рекламных конструкций; - для объектов иного назначения | 40 % 80% 70% 25 % 10% |

  - Зона инженерной инфраструктуры размещения объектов водоснабжения.
Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.18.

Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

Таблица 2.18.

И(В) – Зона инженерной инфраструктуры размещения объектов водоснабжения

Основные виды разрешенного использования Головные объекты, здания и сооружения, обеспечивающие функционирование систем водоснабжения, Сооружения и линейные объекты инженерной инфраструктуры. Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы). Офисы, конторы, административные службы инженерной инфраструктуры. Передающие радиотехнические объекты, в том числе антенно-мачтовые сооружения (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24).

Условно разрешенные виды использования Головные объекты, здания и сооружения, обеспечивающие функционирование систем: электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения. Сооружения и устройства для механической очистки поверхностных стоков. Улично-дорожная сеть (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24). Складские объекты (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24). Вспомогательные объекты для обслуживания и эксплуатации строений, сооружений и коммуникаций (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24). Сооружения защиты от затопления и подтопления. Остановочные и торгово-остановочные пункты общественного транспорта Объекты, предусмотренные проектом планировки территории.

Вспомогательные виды разрешенного использования при объектах водоснабжения Административно-бытовые здания. Пункты оказания первой медицинской помощи. Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы). Отделения, посты, участковые пункты охраны порядка. Здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения; Площадки для мусоросборников. Общественные туалеты Элементы благоустройства и вертикальной планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные мостики и т.п.), малые архитектурные формы

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.18.1. (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Таблица 2.18.1.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - для объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры; - для складских объектов; -для объектов транспорта; - для объектов иного назначения | 800- 4000 кв.м не более 1500 кв.м 500 -1500 кв. м не более 1000 кв.м |
| Минимальная ширина вдоль фронта улиц (проезда) | не устанавливается |
| Минимальный процент озеленения земельного участка для объектов производственного назначения | 20 % |
| Минимальные отступы от границ земельных участков (если иное не определено линией регулирования застройки, проектом планировки территории) - от красной линии улиц; - от проездов | 6 метров 3 метра |
| Предельное количество этажей и (или) предельная высота здания (если иное не определено проектом планировки территории) | 5 этажей |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 60% |

.

  - Зона инженерной инфраструктуры размещения объектов водоотведения.
Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.19.

Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

Таблица 2.19.

И(В) – Зона инженерной инфраструктуры размещения объектов водоотведения

Основные виды разрешенного использования Головные объекты, здания и сооружения, обеспечивающие функционирование систем водоотведния, Устройства для очистки поверхностных стоков. Сооружения и линейные объекты инженерной инфраструктуры. Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы). Офисы, конторы, административные службы инженерной инфраструктуры. Передающие радиотехнические объекты, в том числе антенно-мачтовые сооружения (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24).

Условно разрешенные виды использования (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24) Головные объекты, здания и сооружения, обеспечивающие функционирование систем: электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения. Сооружения и устройства для механической очистки поверхностных стоков. Улично-дорожная сеть. Производственные объекты (с санитарно-защитной зоной не более 300 м). Сельскохозяйственные объекты (с санитарно-защитной зоной не более 300 м). Складские объекты (с санитарно-защитной зоной не более 300 м). Объекты санитарной очистки территории. Гаражи (индивидуальные и коллективные). Стоянки для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Вспомогательные объекты для обслуживания и эксплуатации строений, сооружений и коммуникаций. Сооружения защиты от затопления и подтопления. Остановочные и торгово-остановочные пункты общественного транспорта. Объекты, предусмотренные проектом планировки территории.

Вспомогательные виды разрешенного использования при объектах водоотведения Административно-бытовые здания. Пункты оказания первой медицинской помощи. Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы). Отделения, посты, участковые пункты охраны порядка. Здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения; Площадки для мусоросборников. Общественные туалеты Элементы благоустройства и вертикальной планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные мостики и т.п.), малые архитектурные формы

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.19.1. (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Таблица 2.19.1.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - для объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры; - для складских объектов; -для объектов транспорта; - для индивидуальных гаражей - для объектов иного назначения | 800- 4000 кв.м не более 1500 кв.м 500 -1500 кв. м 25- 45 кв.м не более 1000 кв.м |
| Минимальная ширина вдоль фронта улиц (проезда) | не устанавливается |
| Минимальный процент озеленения земельного участка для объектов производственного назначения | 20 % |
| Минимальные отступы от границ земельных участков (если иное не определено линией регулирования застройки, проектом планировки территории) - от красной линии улиц; - от проездов | 6 метров 3 метра |
| Предельное количество этажей и (или) предельная высота здания (если иное не определено проектом планировки территории): - для индивидуальных гаражей | 5 этажей 1 этаж (высота не более 2,8 метра) |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - для индивидуальных гаражей; - для объектов иного назначения | 95 % 60% |

  - Зона транспортной инфраструктуры размещения объектов железнодорожного транспорта. Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.20.

Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

Таблица 2.20.

Т(ЖД) – Зона транспортной инфраструктуры размещения объектов железнодорожного транспорта.

Основные виды разрешенного использования (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24) Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы). Линейные объекты, а также здания и сооружения, технологически обеспечивающие функционирование и безопасность железнодорожного транспорта. Производственные объекты (с санитарно-защитной зоной не более 100 м). Складские объекты (с санитарно-защитной зоной не более 100 м). Объекты коммунального хозяйства (с санитарно-защитной зоной не более 100 м). Железнодорожные станции и вокзалы. Диспетчерские пункты и иные сооружения организации движения подвижного состава. Транспортные агентства по продаже билетов и предоставлению прочих услуг. Остановочные и торгово-остановочные пункты общественного транспорта. Объекты делового назначения площадью менее 500 кв.м. Банки, отделения банков. Отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции. Отделения охраны общественного порядка. Аптечные пункты и киоски. Пункты оказания первой медицинской помощи. Сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения. Передающие радиотехнические объекты, в том числе антенно-мачтовые сооружения. Сооружения и устройства для механической очистки поверхностных стоков. Гостиничное обслуживание (в редакции решения от 30.04.2021 № 4-56/221).

Условно разрешенные виды использования (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24) Объекты торговли и общественного питания. Аптеки. Здания и сооружения культового назначения. Гаражи (индивидуальные и коллективные). Стоянки для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Стоянки для временного хранения автобусов и грузовых автомобилей. Встроенные (пристроенные) гаражи. Открытые площадки транзитного транспорта (автобусов, грузовиков). Мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки. Объекты, предусмотренные проектом планировки территории.

Вспомогательные виды разрешенного использования Здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения. Площадки для мусоросборников. Элементы благоустройства и вертикальной планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные мостики и т.п.), малые архитектурные формы. Общественные туалеты (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24).

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.20.1. (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Таблица 2.20.1.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - для объектов железнодорожного транспорта; - для складских объектов; -для объектов общественного назначения; - для индивидуальных гаражей - для объектов иного назначения | не устанавливается не более 1500 кв.м 500 -1500 кв. м 25- 45 кв.м не устанавливается |
| Минимальная ширина вдоль фронта улиц (проезда) | не устанавливается |
| Минимальные отступы от границ земельных участков (если иное не определено линией регулирования застройки, проектом планировки территории) | не устанавливается |
| Предельное количество этажей и (или) предельная высота здания: - для индивидуальных гаражей; -для объектов иного назначения | 1 этаж (высота не более 2,8 метра) не устанавливается |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - для индивидуальных гаражей; - для объектов иного назначения | 95 % не устанавливается |

  - Зона транспортной инфраструктуры размещения гаражей индивидуального 
автомобильного транспорта. Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.21.

Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

Таблица 2.21.

Т(АГ) – Зона транспортной инфраструктуры размещения гаражей индивидуального автомобильного транспорта

Основные виды разрешенного использования (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24) Линейные объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы). Зеленые насаждения и объекты ландшафтного дизайна. Отдельно стоящие и блокированные гаражи. Стоянки для хранения индивидуальных легковых автомобилей жителей.

Условно разрешенные виды использования (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24) Улично-дорожная сеть. Остановочные и торгово-остановочные пункты общественного транспорта. Сооружения и устройства для механической очистки поверхностных стоков. Объекты торговли автомобильными запасными частями. Контейнерные автозаправочные станции. Коллективные гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей жителей. Рекламные конструкции. Объекты, предусмотренные проектом планировки территории.

Вспомогательные виды разрешенного использования при гаражах коллективных Автозаправочные станции для легкового автотранспорта, оборудованные системой закольцовки паров бензина, автогазозаправочные станции с компрессорами внутри помещения с количеством заправок не более 500 автомобилей /сутки без объектов технического обслуживания автомобилей. Мойки автомобилей до двух постов. Станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ). Объекты торговли автомобильными запасными частями, принадлежностями и аксессуарами. Общественные туалеты. Площадки для мусоросборников.

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.21.1. (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Таблица 2.21.1.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - для индивидуальных гаражей; - для размещения рекламных конструкций; - для объектов торговли; - для объектов иного назначения | 25- 45 кв.м не более 40 кв.м не более 500 кв.м не устанавливается |
| Минимальная ширина вдоль фронта улиц (проезда) | не устанавливается |
| Минимальные отступы от границ земельных участков (если иное не определено линией регулирования застройки, проектом планировки территории) - от красной линии улиц; - от проездов | 6 метров 3 метра |
| Предельное количество этажей и (или) предельная высота здания - для индивидуальных гаражей; - для объектов иного назначения | 1 этаж (высота не более 2,8 метра) не устанавливается |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - для индивидуальных гаражей; - для объектов иного назначения | 95 % не устанавливается |

  - Зона транспортной инфраструктуры размещения объектов обслуживания 
автомобильного транспорта. Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.22.

Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

Таблица 2.22.

Т(АО) – Зона транспортной инфраструктуры размещения объектов обслуживания автомобильного транспорта

Основные виды разрешенного использования Линейные объекты инженерной инфраструктуры. Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы). Зеленые насаждения и объекты ландшафтного дизайна (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24). Автозаправочные станции для заправки жидким и газовым топливом (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24). Мойки автомобилей. Станции технического обслуживания автомобилей с количеством постов не более 10. Объекты торговли автомобильными запасными частями, принадлежностями и аксессуарами.

Условно разрешенные виды использования Улично-дорожная сеть (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24). Остановочные и торгово-остановочные пункты общественного транспорта. Сооружения и устройства для механической очистки поверхностных стоков. Станции технического обслуживания автомобилей. Рекламные конструкции. Объекты, предусмотренные проектом планировки территории.

Вспомогательные виды разрешенного использования при гаражах коллективных Автозаправочные станции для легкового автотранспорта, оборудованные системой закольцовки паров бензина, автогазозаправочные станции с компрессорами внутри помещения с количеством заправок не более 500 автомобилей /сутки без объектов технического обслуживания автомобилей. Мойки автомобилей до двух постов. Станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ). Объекты торговли автомобильными запасными частями, принадлежностями и аксессуарами. Общественные туалеты. Площадки для мусоросборников.

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.22.1. (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Таблица 2.22.1.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - для индивидуальных гаражей; - для размещения рекламных конструкций; - для объектов иного назначения | 25- 45 кв.м не более 40 кв.м 200 - 2500 кв.м |
| Минимальная ширина вдоль фронта улиц (проезда) | не устанавливается |
| Минимальные отступы от границ земельных участков (если иное не определено линией регулирования застройки, проектом планировки территории) - от красной линии улиц; - от проездов | 6 метров 3 метра |
| Предельное количество этажей и (или) предельная высота здания - для индивидуальных гаражей; - для объектов иного назначения | 1 этаж (высота не более 2,8 метра) не устанавливается |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - для индивидуальных гаражей; - для объектов иного назначения | 95 % не устанавливается |

  - Зона специального назначения – размещения кладбищ. 
Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.23. (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

Таблица 2.23.

(в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

С(К) – Зона специального назначения – размещения кладбищ

Основные виды разрешенного использования Линейные объекты инженерной инфраструктуры. Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы). Кладбища (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24). Зеленые насаждения и объекты ландшафтного дизайна (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24). Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры.

Условно разрешенные виды использования Не предусмотрены.

Вспомогательные виды разрешенного использования при кладбищах Административные, офисные здания. Культовые объекты. Объекты инженерной инфраструктуры. Проезды, проходы. Объекты обслуживания персонала. Магазины по реализации ритуальных принадлежностей и цветов. Мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей.

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.23.1. (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Таблица 2.23.1.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | не устанавливается |
| Минимальные отступы от границ земельных участков | не устанавливается |
| Предельное количество этажей и (или) предельная высота здания | 2 этажа |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | не устанавливается |

2.22. Зона охраны объектов культурного наследия. Градостроительный регламент (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.24. (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

Таблица 2.24.

(в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

ОЗ(Н) - Зона охраны объектов культурного наследия

Основные виды разрешенного использования Объекты капитального строительства, функционально связанные с сохранением объектов культурного наследия и их использованием. Благоустройство территории, в том числе рекультивация нарушенных земель в целях проведения работ, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия. Объекты, необходимые для проведения научно-исследовательских работ.

Условно разрешенные виды использования Дорожно-тропиночная сеть. Зеленые насаждения, в том числе деревья и кустарники.

Вспомогательные виды разрешенного использования Не предусмотрены.

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.24.1. (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Таблица 2.24.1.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | не устанавливаются |
| Минимальная ширина вдоль фронта улиц (проезда) | не устанавливаются |
| Минимальные отступы от границ земельных участков (если иное не определено линией регулирования застройки, проектом планировки территории) | не устанавливаются |
| Предельное количество этажей и (или) предельная высота здания | не устанавливаются |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | не устанавливаются |

2.23. Зона охраны природно-исторического и культурного ландшафта. Градостроительный регламент (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.25. (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

Таблица 2.25.

(в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

ОЗ(КЛ) – Зона охраняемого природно-исторического и культурного ландшафта

Основные виды разрешенного использования Объекты капитального строительства, функционально связанные с сохранением объектов культурного наследия и их использованием. Восстановление нарушенного природного и исторического ландшафта.

Условно разрешенные виды использования Спортивно-оздоровительные трассы (кроме трасс для механических транспортных средств на углеводородном топливе), в том числе (но не исключительно) для: - бега и пеших прогулок: - занятий лыжным и горнолыжным спортом; - занятий велосипедным спортом; - занятий конным спортом. Линейные объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Пожарные водозаборы и подъезды к ним. Улично-дорожная сеть (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24). Временные объекты торговли продовольственными и сопутствующими товарами без торгового зала. Временные объекты общественного питания. Пункты проката спортивного инвентаря. Площадки для выгула и дрессировки собак. Объекты, предусмотренные проектом планировки территории.

Вспомогательные виды разрешенного использования при спортивно-оздоровительных объектах Общественные туалеты. Площадки для мусоросборников. Площадки для отдыха взрослых и игр детей.

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.25.1. (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Таблица 2.25.1.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: -для объектов торговли и обслуживания; - для объектов иного назначения | 200 – 1500 кв.м не устанавливается |
| Минимальные отступы от границ земельных участков (если иное не определено линией регулирования застройки, проектом планировки территории) - от красной линии улиц; - от проездов | 6 метров 3 метра |
| Предельное количество этажей и (или) предельная высота здания | 1 этаж |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка: -для объектов торговли и обслуживания; - для объектов иного назначения | 60% не устанавливается |

2.24. Охранная зона размещения прибрежных и защитных лесов. Градостроительный регламент (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.26. (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

Таблица 2.26.

(в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

ОЗ(ПЛ) – Охранная зона размещения прибрежных и защитных лесов

Основные виды разрешенного использования Линейные объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Пожарные водозаборы и подъезды к ним. Восстановление зеленых насаждений Спортивно-оздоровительные трассы (кроме трасс для механических транспортных средств на углеводородном топливе), в том числе (но не исключительно) для: - бега и пеших прогулок: - занятий лыжным и горнолыжным спортом; - занятий велосипедным спортом; - занятий конным спортом.

Условно разрешенные виды использования Улично-дорожная сеть (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24). Временные объекты торговли продовольственными и сопутствующими товарами без торгового зала. Временные объекты общественного питания. Пункты проката спортивного инвентаря. Площадки для выгула и дрессировки собак. Объекты, предусмотренные проектом планировки территории.

Вспомогательные виды разрешенного использования при охраняемых лесах Общественные туалеты. Площадки для мусоросборников. Площадки для отдыха взрослых и игр детей.

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.26.1. (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства (в редакции решения от 21.02.2017 № 4-6/24)

Таблица 2.26.1.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: -для объектов торговли; - для объектов иного назначения | 100 – 1500 кв.м не устанавливается |
| Минимальные отступы от границ земельных участков (если иное не определено линией регулирования застройки, проектом планировки территории) - от красной линии улиц; - от проездов | 6 метров 3 метра |
| Предельное количество этажей и (или) предельная высота здания | 1 этаж |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка: -для объектов торговли и обслуживания; - для объектов иного назначения | 60% не устанавливается |

- Использование участков (частей участков), расположенных в зонах ограничений градостроительной и хозяйственной деятельности

Санитарно-защитная зона (Санитарный разрыв)

Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов устанавливаются санитарно-защитные зоны, а для линейных объектов – санитарные разрывы.

Регламент использования участков (частей участков), расположенных в санитарно-защитной зоне (санитарном разрыве) установлен следующими законодательным и нормативным актами:

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений)

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Карелия «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия».

Основным видом разрешенного использования территории санитарно-защитной зоны является размещение:

- древесных и кустарниковых насаждений, устойчивых к загрязнению атмосферы, и обладающих высокой эффективностью очистки воздуха;

- травяных газонов;

- дорог, проездов и пешеходных зон с твердым покрытием;

- инженерных сетей и сооружений.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельскохозяйственные угодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство (При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование непревышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете);

- пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

Вспомогательным (дополнительным) видом разрешенного использования территории санитарно-защитных зон является размещение:

- предприятий меньшего класса вредности (кроме пищевых);

- гаражей, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

- автозаправочных станций;

- зданий управления, общественных зданий административного назначения;

- поликлиник;

- артезианских скважин для технического водоснабжения.

В санитарно-защитных зонах предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции допускается размещение новых пищевых объектов при исключении взаимного негативного воздействия.

В санитарно-защитных зонах запрещается размещение:

- зданий для проживания людей,

- коллективных и индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм,

- складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- предприятий пищевых отраслей промышленности и оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов за исключением размещаемых согласно п. 2.12.5.;

- комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

- спортивных сооружений,

- парков,

- образовательных и детских учреждений,

- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

Площадь озеленения санитарно-защитной зоны должна составлять не менее;

- для предприятий IV, V классов  - не менее 60 %;

- для предприятий III, II класса - не менее 50 %;

- для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

Озеленение площади санитарно-защитных зон, отделяющих автомобильные дороги от объектов жилой застройки, следует предусматривать в виде непрерывных полос шириной не менее 10 м. В полосе озеленения должна быть предусмотрена посадка не менее чем трех рядов деревьев лиственных пород с кустарником в виде «живой изгороди».

Зона санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Регламент использования участков (частей участков), расположенных в ЗСО установлен следующими законодательным и нормативным актами:

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «оны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Карелия «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия».

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

На территории первого пояса запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей;

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение ядохимикатов, удобрений и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

Допускаются рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения запрещается:

- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы;

- расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

- рубка леса главного пользования и реконструкции. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

В пределах второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения допускаются стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима, согласованного с Федеральной службы Роспотребнадзора.

В пределах санитарно-защитной полосы (ЗСО) водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники мусора и др.).

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Водоохранная зона и Прибрежная защитная полоса водного объекта.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Градостроительная и хозяйственная деятельность на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос регламентируется следующими законодательными и нормативным актами:

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Для водных объектов, расположенных и примыкающих к территории Населенных пунктов устанавливаются следующие водоохранные зоны:

- 500 м – Белое море;

- 200 м – Путкинское водохранилище

- 200 м – Подужемское водохранилище

- 200 м – р. Кемь

- 100 м – р. Пуэта

- 100 м – Лукьянов ручей

- 50 м – прочие реки и ручьи.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м – для уклона до 3 градусов и 50 м – для уклона три и более градуса.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Рыбоохранная зона

В целях сохранения условий для воспроизводства водных биоресурсов на территории, которая прилегает к акватории водного объекта рыбохозяйственного значения, устанавливаются рыбоохранные зоны.

На территориях рыбоохранных зон вводятся ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Порядок установки, размеры рыбоохранных зон, а также градостроительная и хозяйственная деятельность на их территории регламентируется следующими законодательным и нормативным актами:

- Федеральный закон от 20.12.2004 г. № 166-Ф3 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;

- «Правила установления рыбоохранных зон», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6.11.2008 г. № 743;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Карелия «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»

Ограничения осуществления хозяйственной и иной деятельности и особенности введения таких ограничений в рыбоохранных зонах устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Зона защитных лесных полос

В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случая, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, а также случаев установления правового режима зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса.

Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Охранная зона линий электропередачи

Порядок установки, размеры рыбоохранных зон, а также градостроительная и хозяйственная деятельность на их территории регламентируется ГОСТ 12.1.051-90 «Охранная зона воздушных линий электропередачи и воздушных линий связи».

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается:

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов;

- устраивать свалки;

- проводить взрывные работы;

- разводить огонь;

- сбрасывать и сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-смазочные материалы;

- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях.

В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м.

Выполнение поливных работ вблизи воздушных линий электропередачи, находящихся под напряжением, допускается в случаях, когда:

- при любых погодных условиях водяная струя не входит в охранную зону;

- водяная струя входит в охранную зону и поднимается на высоту не более 3 м от земли.

Объекты культурного наследия и сопряженные с ними территории

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия в соответствии с требованиями статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

До установления указанных зон охраны объекта культурного наследия а территории объектов культурного наследия и сопряженных с ними территориях должно обеспечиваться выполнение следующих требований.

- Документация по планировке территории не должна предусматривать снос, перемещение или другие изменения состояния объектов культурного наследия. Изменение состояния объектов допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях.

- Использование объекта культурного наследия либо земельного участка должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и закона Республики Карелия от 6.06.2005 г. № 883-ЗРК «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Карелия».

- Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон устанавливаются в соответствии с требованиями статьи 7 закона Республики Карелия от 6.06.2005 г. № 883-ЗРК «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Карелия».

- При производстве строительных работ необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий по сохранности объектов культурного наследия.

- При реконструкция застройки в исторических зонах населенных пунктов должно обеспечиваться выполнение следующих требований:

- сохранение общего характера застройки;

- сохранение видовых коридоров на главные ансамбли и памятники поселений;

- отказ от применения архитектурных форм, не свойственных исторической традиции данного места;

- использование, как правило, традиционных материалов;

- соблюдение предельно допустимой высоты не для реконструируемых или вновь строящихся взамен выбывших новых зданий;

- размещения по отношению к красной линии нового строительства взамен утраченных зданий, что должно соответствовать общему характеру сложившейся ранее застройки;

- новое строительство в в исторических зонах населенных пунктов должно производиться только по проектам, согласованным в установленном порядке.

- Использование земель общего пользования

Улично-дорожная сеть

На землях общего пользования, назначенных для размещения улично-дорожной сети, допускается по специальному решению Администрации поселения допускается размещать следующие объекты:

Улично-дорожная сеть согласно проекту планировки территории:

- дороги автомобильные IV-ой, V-ой технической категории и некатегорированные;

- улицы;

- переулки;

- проезды;

- проходы.

Остановочные и торгово-остановочные пункты общественного транспорта.

Объекты капитального строительства, предусмотренные проектом планировки территории.

Линейные объекты инженерной инфраструктуры.

Пожарные гидранты.

Палисадники, примыкающие к жилым домам.

Временные объекты торговли продовольственными и сопутствующими товарами без торгового зала.

Рекламные конструкции.

Сооружения и устройства для механической очистки поверхностных стоков.

Сооружения для защиты от затопления.

Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность

На землях общего пользования, не вовлеченных в градостроительную деятельность, по специальному решению Администрации поселения допускается размещать следующие объекты:

Линейные объекты инженерной инфраструктуры.

Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы).

Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна.

Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры.

Пляжи.

Тропы, аллеи.

Сооружения защиты от затопления и подтопления.

Улично-дорожная сеть:

- улицы;

- переулки;

- проезды;

- проходы.

Остановочные и торгово-остановочные пункты общественного транспорта.

Стоянки для хранения легковых автомобилей.

Отдельно стоящие и блокированные гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей.

Хозяйственные площадки:

- для хозяйственных целей;

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста;

- для отдыха взрослого населения;

- для занятий физкультурой;

- для выгула собак.

Индивидуальные и коллективные огороды и сады.

Производственные объекты, в том числе с земельным участком.

Спортивные площадки без мест и с местами для зрителей.

Общедоступные скверы и сады.

Площадки для отдыха взрослых и игр детей.

Площадки для выгула домашних животных.

Рекламные конструкции.

Объекты капитального строительства, предусмотренные проектом планировки территории.

Сооружения и устройства для механической очистки поверхностных стоков.

- Виды и состав территориальных зон, установленных на 
территориях населенных пунктов поселения

  - Виды и состав территориальных зон населенного пункта г. Кемь

На территории населенного пункта устанавливаются территориальные зоны, перечень которых приведен в Таблице 5.1.

Перечень территориальных зон

Таблица 5.1.

| Обозна-чение | Наименование территориальной зоны |
| --- | --- |
| СХ | Зона сельскохозяйственного назначения |
| СХ(С) | Зона некоммерческой садово-огороднической деятельности |
| Ж | Жилая зона |
| Ж-1 | Жилая зона малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами |
| Ж-2 | Жилая зона малоэтажной застройки блокированными и многоквартирными жилыми домами |
| Ж(РЗ) | Жилая зона в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности |
| ОД | Общественно-деловая зона |
| ОД(К) | Общественно - деловая зона (комплексная) |
| ОД(З) | Общественно-деловая зона размещения объектов здравоохранения |
| ОД(П) | Общественно-деловая зона размещения объектов образования |
| П | Производственная зона |
| П-3 | Производственная зона размещения объектов III-го класса санитарной опасности |
| П-4 | Производственная зона размещения объектов IV-го класса санитарной опасности |
| П-5 | Производственная зона размещения объектов V-го класса санитарной опасности |
| П(РЗ) | Производственная зона в зоне регулирования градостроительной деятельности |
| Р | Зона рекреационного назначения |
| Р(П) | Зона рекреационного назначения размещения парков, скверов и садов |
| Р(Л) | Зона рекреационного назначения размещения лесов населенных пунктов |
| Р(В) | Зона рекреационного назначения отдыха у воды |
| И | Зона инженерной инфраструктуры |
| И(ВС) | Зона инженерной инфраструктуры размещения объектов водоснабжения |
| И(ВО) | Зона инженерной инфраструктуры размещения объектов водоотведения |
| Т | Зона транспортной инфраструктуры |
| Т(ЖД) | Зона транспортной инфраструктуры размещения объектов железнодорожного транспорта |
| Т(АГ) | Зона транспортной инфраструктуры размещения гаражей индивидуального автомобильного транспорта |
| Т(АО) | Зона транспортной инфраструктуры размещения объектов обслуживания автомобильного транспорта |
| С | Зона специального назначения |
| С(К) | Зона специального назначения - размещения кладбищ |
| ОЗ | Охранная зона |
| ОЗ(Н) | Зона охраны объектов культурного наследия |
| ОЗ(КЛ) | Зона охраняемого природно-исторического и культурного ландшафта |
| ОЗ(ПЛ) | Охранная зона размещения прибрежных и защитных лесов |

  - Виды и состав территориальных зон населенного пункта п. Вочаж

На территории населенного пункта устанавливаются территориальные зоны, перечень которых приведен в Таблице 5.2.

Перечень территориальных зон

Таблица 5.2.

| Обозна-чение | Наименование территориальной зоны |
| --- | --- |
| Ж | Жилая зона |
| Ж-1 | Жилая зона малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами |
| Ж-2 | Жилая зона малоэтажной застройки блокированными и многоквартирными жилыми домами |
| ОД | Общественно-деловая зона |
| ОД(К) | Общественно - деловая зона (комплексная) |
| ОЗ | Охранная зона |
| Р(Л) | Зона рекреационного назначения размещения лесов населенных пунктов |

  - Виды и состав территориальных зон населенного пункта 
п. 6 км дороги Кемь – Калевала

На территории населенного пункта устанавливаются территориальные зоны, перечень которых приведен в Таблице 5.3.

Перечень территориальных зон

Таблица 5.3.

| Обозна-чение | Наименование территориальной зоны |
| --- | --- |
| ОД | Общественно-деловая зона |
| ОД(К) | Общественно - деловая зона (комплексная) |
| ОЗ | Зона рекреационного назначения |
| Р(Л) | Зона рекреационного назначения размещения лесов населенных пунктов |

  - Виды и состав территориальных зон населенного пункта 
п. 14 км дороги Кемь – Калевала

На территории населенного пункта устанавливаются территориальные зоны, перечень которых приведен в Таблице 5.4.

Перечень территориальных зон

Таблица 5.4.

| Обозна-чение | Наименование территориальной зоны |
| --- | --- |
| СХ | Зона сельскохозяйственного назначения |
| СХ(С) | Зона некоммерческой садово-огороднической деятельности |
| Ж | Жилая зона |
| Ж-1 | Жилая зона малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами |
| Ж-2 | Жилая зона малоэтажной застройки блокированными и многоквартирными жилыми домами |
| Ж-3 | Жилая зона среднеэтажной застройки многоквартирными жилыми домами |
| ОД | Общественно-деловая зона |
| ОД(К) | Общественно - деловая зона (комплексная) |
| ОД(П) | Общественно-деловая зона размещения объектов образования |
| П | Производственная зона |
| П-5 | Производственная зона размещения объектов V-го класса санитарной опасности |
| Р | Зона рекреационного назначения |
| Р(В) | Зона рекреационного назначения отдыха у воды |
| Т | Зона транспортной инфраструктуры |
| Т(АГ) | Зона транспортной инфраструктуры размещения гаражей индивидуального автомобильного транспорта |
| ОЗ | Охранная зона |
| ОЗ(ПЛ) | Охранная зона размещения прибрежных и защитных лесов |