ПРАВИЛА

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

КЕМСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ КЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

РАЗДЕЛ 2. 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

2022

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ	5

Статья 26. Действие градостроительных регламентов	5

Статья 27. Градостроительные регламенты. Жилые зоны (Ж)	6

Статья 27.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)	6

Статья 27.2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж-2)	18

Статья 27.3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж-3)	30

Статья 28. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны (ОД)	41

Статья 28.1. Многофункциональная общественно-деловая зона (ОД-1)	41

Статья 28.2 Зона специализированной общественной застройки (ОД-2)	49

Статья 29. Градостроительные регламенты. Производственные зоны (П)	59

Статья 29.1 Производственная зона (П-1)	59

Статья 29.2 Коммунально-складская зона (П-2)	67

Статья 30. Градостроительные регламенты. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур	76

Статья 30.1 Зона инженерных объектов (И-1)	76

Статья 30.2 Зона транспортной инфраструктуры (ТР-1)	80

Статья 30.2 Зона транспортной инфраструктуры размещения объектов железнодорожного транспорта (Т(ЖД))	88

Статья 31. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны (Р)	97

Статья 31.1. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (Р-1)	97

Статья 31.2 Зона объектов отдыха, туризма и спортивного, оздоровительного назначения (Р-2)	101

Статья 31.3 Зона природного ландшафта (Р-3)	108

Статья 32. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования	112

Статья 32.1. Иные зоны сельскохозяйственного назначения (СХ-1)	112

Статья 32.2. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХ-2)	117

Статья 32.3. Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (СХ-3)	121

Статья 33. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения	125

Статья 33.1. Зона кладбищ (СП-1)	125

Статья 33.2. Зона складирования и захоронения отходов (СП-2)	129

Статья 33.3. Зона озелененных территорий специального назначения (СП-3)	132

Статья 33.4. Зона режимных территорий (СП-4)	135

Статья 33.5 Зона территорий военных городков (СП-5)	138

ГЛАВА 9. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЗОНАХ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ	147

Статья 34. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации	147

Статья 35. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос	147

Статья 36. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением	149

Статья 37. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)	150

Статья 38. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в охранных зонах линий и сооружений связи	152

Статья 39. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон затопления и подтопления	154

Статья 40. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в границах зон охраны объектов культурного наследия	154

Статья 41. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в границах защитных зон объектов культурного наследия	159

Статья 42. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в границах придорожных полос автомобильных дорог	160

Статья 43. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	160

Статья 44. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в границах санитарно-защитных зон	166

Статья 45. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в границах зоны ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства	167

Статья 46. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в зоне гидроэнергетического объекта	168

ГЛАВА 10. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КОТОРОЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ	170

Статья 47. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территориальной зоны, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории	170

ГЛАВА 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 26. Действие градостроительных регламентов

1. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на Карте градостроительного зонирования.

2. Действие градостроительного регламента на части территории сельского поселения не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Режим использования территорий объектов культурного наследия определяется законодательством в области охраны объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования.

Территории общего пользования — территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары), границы которых обозначены красными линиями, установленными в соответствии с утвержденными проектами планировки.

Порядок использования территорий общего пользования определяется органами местного самоуправления;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. К линейным объектам относятся линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Порядок использования земель, на которых размещены линейные объекты, определен законодательством Российской Федерации.

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Порядок использования земельных участков, предоставленных для добычи полезных ископаемых, регламентирован Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».

3. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

Порядок использования указанных земель установлен Земельным кодексом Российской Федерации, а также соответственно Лесным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 04.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

Виды разрешенного использования в градостроительных регламентах приведены в соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Статья 27. Градостроительные регламенты. Жилые зоны (Ж)

1. Жилые зоны предназначены для постоянного проживания населения и с этой целью подлежат застройке индивидуальными жилыми домами, малоэтажными многоквартирными жилыми домами, блокированными жилыми домами.

2. В жилых зонах допускается в качестве вспомогательной функции размещение отдельно стоящих, встроено-пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, в основном, данного жилого образования, культовых зданий, автостоянок, промышленных и коммунально-складских объектов, для которых не требуется организация санитарно-защитных зон.

3. В пределах жилых зон предусматриваются территории общественных центров обслуживания населения.

4. В состав жилых зон включены:

1) зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1);

2) зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) 
(Ж-2);

3) зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж-3).

5. Жилые здания должны располагаться в жилых зонах. Отдельные жилые дома могут располагаться в общественно-деловых зонах.

6. Автостоянки на территории жилой, смешанной жилой застройки (надземные, подземные, встроенные, встроенно-пристроенные) предназначены для хранения автомобилей населения, проживающего на данной территории. Подъезды к автостоянкам должны быть изолированы от площадок отдыха и игр детей, спортивных площадок.

Статья 27.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)

| № | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
|  | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); - выращивание сельскохозяйственных культур; - размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 600 м2; - максимальные размеры земельного участка – 1500 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка до объекта индивидуального жилищного строительства – 3 м; - минимальные отступы от красных линий улиц – 3 м; - минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м; - минимальное расстояние от других построек (за исключением объекта индивидуального жилищного строительства) до границы смежного земельного участка – 1 м; - минимальное расстояние от границ -соседнего земельного участка до объекта индивидуального жилищного строительства – 3 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей объекта индивидуального жилищного строительства – 3; - максимальное количество этажей бани – 2; - максимальное количество этажей вспомогательных построек (кроме бани) – 1; - максимальная высота объекта индивидуального жилищного строительства – 14 м; - максимальная высота бани – 8 м; - максимальная высота вспомогательных построек (кроме бани) – 4 м. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 60. - Иные показатели: - максимальная высота ограждения земельного участка – 1,8 м |
|  | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 2.2 | - Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; - производство сельскохозяйственной продукции; - размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; - содержание сельскохозяйственных животных | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 1000 м2; - максимальные размеры земельного участка – 3000 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка до объекта индивидуального жилищного строительства – 3 м; - минимальное расстояние от других построек (за исключением объекта индивидуального жилищного строительства) до границы смежного земельного участка – 1 м; - минимальное расстояние от границ -соседнего земельного участка до объекта индивидуального жилищного строительства – 3 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей объекта индивидуального жилищного строительства – 3; - максимальное количество этажей бани – 2; - максимальное количество этажей вспомогательных построек (кроме бани) – 1; - максимальная высота объекта индивидуального жилищного строительства – 14 м; - максимальная высота бани – 8 м; - максимальная высота вспомогательных построек (кроме бани) – 4 м. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 30; - Иные показатели: - максимальная высота ограждения земельного участка – 1,8 м |
|  | Блокированная жилая застройка | 2.3 | - Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; - разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; - размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; - обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 600 м2; - максимальные размеры земельного участка – 1500 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка до объекта жилищного строительства – 3 м; - минимальные отступы от красных линий улиц – 3 м; - минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м; - минимальное расстояние от других построек (за исключением объекта жилищного строительства) до границы смежного земельного участка – 1 м; - минимальное расстояние от границ -соседнего земельного участка до объекта индивидуального жилищного строительства – 3 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей объекта жилищного строительства – 3; - максимальное количество этажей бани – 2; - максимальное количество этажей вспомогательных построек (кроме бани) – 1; - максимальная высота объекта жилищного строительства – 14 м; - максимальная высота бани – 8 м; - максимальная высота вспомогательных построек (кроме бани) – 4 м. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 50; - Иные показатели: - максимальная высота ограждения земельного участка – 1,8 м; - максимальное общее количество совмещенных домов блокированного жилого дома – 2 |
|  | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | - Предельные размеры земельных участков: - для объектов дошкольного образования минимальные размеры земельного участка для отдельно стоящего объекта: - при вместимости до 100 мест – 40 м2 на 1 чел.; - при вместимости свыше 100 мест – 35 м2 на 1 чел. - для объектов общеобразовательного назначения минимальные размеры земельного участка при вместимости до 400 мест – 50 м2 на 1 чел. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальный отступ от красной линии – 25 м; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей для объектов дошкольного образования – 2; - максимальное количество этажей для объектов общеобразовательного назначения – 4. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка для размещения объектов дошкольного образования – 20; - максимальный процент застройки земельного участка для размещения объектов общеобразовательного назначения – 40 |
|  | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | - Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 1000 м2; - максимальные размеры земельного участка – 5000 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | - Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной, и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | - Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
| 2 | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
|  | Социальное обслуживание | 3.2 | - Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 – 3.2.4 | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 700 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | - Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Магазины | 4.4 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 м2 | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 200 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
|  | Государственное управление | 3.8.1 | - Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 2. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | - Предельные размеры земельных участков: - для объектов административно-делового назначения минимальные размеры земельного участка – 700 м2; - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
|  | Общественное питание | 4.6 | - Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
|  | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | - Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению; - максимальные размеры земельного участка – 800 м2. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - максимальное количество этажей объекта – 1. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Ведение садоводства (в редакции решения Совета КМО от 05 февраля 2026 года № 1-8/100) | 13.2 | - Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; - размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 600 м2; - максимальные размеры земельного участка – 1500 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка до объекта индивидуального жилищного строительства – 3 м; - минимальное расстояние от других построек (за исключением объекта индивидуального жилищного строительства) до границы смежного земельного участка – 1 м; - минимальное расстояние от границ -соседнего земельного участка до объекта индивидуального жилищного строительства – 3 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей объекта индивидуального жилищного строительства – 3; - максимальное количество этажей бани – 2; - максимальное количество этажей вспомогательных построек (кроме бани) – 1; - максимальная высота объекта индивидуального жилищного строительства – 14 м; - максимальная высота бани – 8 м; - максимальная высота вспомогательных построек (кроме бани) – 4 м. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 30. - Иные показатели: - максимальная высота ограждения земельного участка – 1,8 м |
| 3 | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
|  | Ведение огородничества | 13.1 | - Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; - размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 200 м2; - максимальные размеры земельного участка – 2000 м2. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Ведение садоводства | 13.2 | - Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; - размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 600 м2; - максимальные размеры земельного участка – 1500 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка до объекта индивидуального жилищного строительства – 3 м; - минимальное расстояние от других построек (за исключением объекта индивидуального жилищного строительства) до границы смежного земельного участка – 1 м; - минимальное расстояние от границ -соседнего земельного участка до объекта индивидуального жилищного строительства – 3 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей объекта индивидуального жилищного строительства – 3; - максимальное количество этажей бани – 2; - максимальное количество этажей вспомогательных построек (кроме бани) – 1; - максимальная высота объекта индивидуального жилищного строительства – 14 м; - максимальная высота бани – 8 м; - максимальная высота вспомогательных построек (кроме бани) – 4 м. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 30. - Иные показатели: - максимальная высота ограждения земельного участка – 1,8 м |
|  | Оказание услуг связи | 3.2.3 | - Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 700 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |

Статья 27.2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж-2)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж-2) представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны застройки малоэтажными жилыми домами 
(до 4 этажей, включая мансардный) (Ж-2)

| № | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
|  | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | - Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); - обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; - размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка - 400 м2; - максимальные размеры земельного участка – 100000 м2. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома – 3 м; - минимальные отступы от красных линий улиц – 5 м; - минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м. - Максимальная высота здания (этажность): - максимальное количество этажей – 3; - максимальная высота – 14 м. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 60. - Иные показатели: - минимальный процент озеленения – 25 % |
|  | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); - выращивание сельскохозяйственных культур; - размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 600 м2; - максимальные размеры земельного участка – 1500 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка до объекта индивидуального жилищного строительства – 3 м; - минимальные отступы от красных линий улиц – 3 м; - минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м; - минимальное расстояние от других построек (за исключением объекта индивидуального жилищного строительства) до границы смежного земельного участка – 1 м; - минимальное расстояние от границ -соседнего земельного участка до объекта индивидуального жилищного строительства – 3 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей объекта индивидуального жилищного строительства – 3; - максимальное количество этажей бани – 2; - максимальное количество этажей вспомогательных построек (кроме бани) – 1; - максимальная высота объекта индивидуального жилищного строительства – 14 м; - максимальная высота бани – 8 м; - максимальная высота вспомогательных построек (кроме бани) – 4 м. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 60. - Иные показатели: - максимальная высота ограждения земельного участка – 1,8 м |
|  | Блокированная жилая застройка | 2.3 | - Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; - разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; - размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; - обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 1000 м2; - максимальные размеры земельного участка – 1500 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка до объекта жилищного строительства – 3 м; - минимальные отступы от красных линий улиц – 5 м; - минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м; - минимальное расстояние от других построек (за исключением объекта жилищного строительства) до границы смежного земельного участка – 1 м; - минимальное расстояние от границ соседнего земельного участка до объекта индивидуального жилищного строительства – 3 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей объекта жилищного строительства – 3; - максимальное количество этажей бани – 2; - максимальное количество этажей вспомогательных построек (кроме бани) – 1; - максимальная высота объекта жилищного строительства – 14 м; - максимальная высота бани – 8 м; - максимальная высота вспомогательных построек (кроме бани) – 4 м. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 50. - Иные показатели: - максимальная высота ограждения земельного участка – 1,8 м; - максимальное общее количество совмещенных домов блокированного жилого дома – 2 |
|  | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | - Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению; - максимальные размеры земельного участка – 800 м2. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - максимальное количество этажей объекта – 1. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | - Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | - Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной, и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | - Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
| 2 | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
|  | Оказание социальной помощи населению | 3.2.1 | - Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: - некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 700 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Магазины | 4.4 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 м2. | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 200 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
|  | Оказание услуг связи | 3.2.3 | - Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 700 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка для аптек и стоматологических кабинетов – 500 м2; - минимальные размеры земельного участка для поликлиник – 3000 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | - Предельные размеры земельных участков: - для объектов дошкольного образования минимальные размеры земельного участка для отдельно стоящего объекта: - при вместимости до 100 мест – 40 м2 на 1 чел.; - при вместимости свыше 100 мест – 35 м2 на 1 чел. - для объектов общеобразовательного назначения минимальные размеры земельного участка при вместимости до 400 мест – 50 м2 на 1 чел. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальный отступ от красной линии – 25 м - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей для объектов дошкольного образования – 2; - максимальное количество этажей для объектов общеобразовательного назначения – 4. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка для размещения объектов дошкольного образования – 20; - максимальный процент застройки земельного участка для размещения объектов общеобразовательного назначения – 40 |
|  | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | - Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Государственное управление | 3.8.1 | - Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 2. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Деловое управление | 4.1 | - Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
|  | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | - Предельные размеры земельных участков: - для объектов административно-делового назначения минимальные размеры земельного участка – 700 м2; - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
|  | Общественное питание | 4.6 | - Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
|  | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | - Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | - Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; - размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 10 м. - Максимальная высота здания (этажность): - подлежит установлению. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - не подлежит установлению |
| 3 | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
|  | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Оказание услуг связи | 3.2.3 | - Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 700 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |

Статья 27.3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж-3)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж-3) представлены в таблице 2.3

Таблица 2.3

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны застройки среднеэтажными жилыми домами 
(от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж-3)

| № | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
|  | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | - Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; - благоустройство и озеленение; - размещение подземных гаражей и автостоянок; - обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; - размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 % общей площади помещений дома | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 1000 м2. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома – 3 м; - минимальные отступы от красных линий улиц – 5 м; - минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м. - Максимальная высота здания (этажность): - максимальное количество этажей – 8; - максимальная высота – 34 м. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 40 |
|  | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | - Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); - обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; - размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка - 400 м2; - максимальные размеры земельного участка – 100000 м2. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома – 3 м; - минимальные отступы от красных линий улиц – 5 м; - минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м. - Максимальная высота здания (этажность): - максимальное количество этажей – 3; - максимальная высота – 14 м. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 60. - Иные показатели: - минимальный процент озеленения – 25 % |
|  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | - Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной, и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Магазины | 4.4 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 м2 | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка - 200 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
|  | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | - Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 5 м. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | - Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению; - максимальные размеры земельного участка – 800 м2. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - максимальное количество этажей объекта – 1; - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | - Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
| 2 | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
|  | Оказание социальной помощи населению | 3.2.1 | - Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: - некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка - 700 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Оказание услуг связи | 3.2.3 | - Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка - 700 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка для аптек и стоматологических кабинетов - 500 м2; - минимальные размеры земельного участка для поликлиник – 3000 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | - Предельные размеры земельных участков: - для объектов дошкольного образования минимальные размеры земельного участка для отдельно стоящего объекта: - при вместимости до 100 мест – 40 м2 на1 чел.; - при вместимости свыше 100 мест – 35 м2 на 1 чел. - для объектов общеобразовательного назначения минимальные размеры земельного участка при вместимости до 400 мест – 50 м2 на 1 чел. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальный отступ от красной линии – 25 м - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей для объектов дошкольного образования – 2; - максимальное количество этажей для объектов общеобразовательного назначения – 4; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка для размещения объектов дошкольного образования – 20; - максимальный процент застройки земельного участка для размещения объектов общеобразовательного назначения – 40 |
|  | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | - Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | - Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальная высота объекта – 30 м. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Государственное управление | 3.8.1 | - Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 2. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Амбулаторное ветеринарное обслуживания | 3.10.1 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 2. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Деловое управление | 4.1 | - Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
|  | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | - Предельные размеры земельных участков: - для объектов административно-делового назначения минимальные размеры земельного участка – 700 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
|  | Общественное питание | 4.6 | - Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
|  | Гостиничное обслуживание | 4.7 | - Размещение гостиниц | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 55 м2 на 1 место. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | - Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; - размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 10 м. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Для индивидуального жилищного строительства (в редакции решения Совета КМО от 05 февраля 2026 года № 1-8/100) | 2.1 | - Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); - выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 600 м2; - максимальные размеры земельного участка – 1500 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка до объекта индивидуального жилищного строительства – 3 м; - минимальные отступы от красных линий улиц – 3 м; - минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м; - минимальное расстояние от других построек (за исключением объекта индивидуального жилищного строительства) до границы смежного земельного участка – 1 м; - минимальное расстояние от границ -соседнего земельного участка до объекта индивидуального жилищного строительства – 3 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей объекта индивидуального жилищного строительства – 3; - максимальное количество этажей бани – 2; - максимальное количество этажей вспомогательных построек (кроме бани) – 1; - максимальная высота объекта индивидуального жилищного строительства – 14 м; - максимальная высота бани – 8 м; - максимальная высота вспомогательных построек (кроме бани) – 4 м. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 60. - Иные показатели: - максимальная высота ограждения земельного участка – 1,8 м |
| 3 | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
|  | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |

Статья 28. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны (ОД)

1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов общественного, административного, делового, финансового и коммерческого назначения, торговли, здравоохранения, культуры, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов образования, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, гостиниц, стоянок автомобильного транспорта, подземных или многоэтажных гаражей и иных типов зданий, строений и сооружений массового посещения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование этих зон.

2. В состав общественно-деловых зон включена:

- многофункциональная общественно-деловая зона (ОД-1);

- специализированной общественной застройки (ОД-2).

Статья 28.1. Многофункциональная общественно-деловая зона (ОД-1)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для многофункциональной общественно-деловой зоны (ОД-1) представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для многофункциональной общественно-деловой зоны (ОД-1)

| № | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
|  | Деловое управление | 4.1 | - Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
|  | Государственное управление | 3.8.1 | - Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 2. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | - Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 м2 с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 – 4.8.2; - размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
|  | Рынки | 4.3 | - Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 м2; - размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
|  | Магазины | 4.4 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 м2 | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
|  | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | - Предельные размеры земельных участков: - для объектов административно-делового назначения минимальные размеры земельного участка – 700 м2; - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
|  | Общественное питание | 4.6 | - Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
|  | Гостиничное обслуживание | 4.7 | - Размещение гостиниц | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 55 м2 на 1 место. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | - Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | - Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | - Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Коммунальное обслуживание | 3.1 | - Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - не подлежит установлению. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | - Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; - размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 10 м. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | - Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - не подлежит установлению. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - не подлежит установлению |
| 2 | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
|  | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | - Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); - обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; - размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома | - Предельные размеры земельных участков - минимальные размеры земельного участка – 400 м2; - максимальные размеры земельного участка – 100000 м2. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома – 3 м; - минимальные отступы от красных линий улиц – 5 м; - минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м; - Максимальная высота здания (этажность): - максимальное количество этажей – 3; - максимальная высота – 14 м - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 60; - Иные показатели: - минимальный процент озеленения – 25 |
| 3 | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
|  | Служебные гаражи | 4.9 | - Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |

Статья 28.2 Зона специализированной общественной застройки (ОД-2)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны специализированной общественной застройки (ОД-2) представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны специализированной общественной застройки (ОД-2)

| № | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
|  | Социальное обслуживание | 3.2 | - Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 – 3.2.4 | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 700 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка для аптек и стоматологических кабинетов – 500 м2; - минимальные размеры земельного участка для поликлиник – 3000 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); - размещение станций скорой помощи; - размещение площадок санитарной авиации | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ смежного земельного участка – 3 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70. - Иные показатели: - минимальный процент озеленения земельного участка – 20 |
|  | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | - Предельные размеры земельных участков: - для объектов дошкольного образования минимальные размеры земельного участка для отдельно стоящего объекта: - при вместимости до 100 мест – 40 м2 на 1 чел.; - при вместимости свыше 100 мест – 35 м2 на 1 чел. - для объектов общеобразовательного назначения минимальные размеры земельного участка при вместимости до 400 мест – 50 м2 на 1 чел. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальный отступ от красной линии – 25 м; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей для объектов дошкольного образования – 2; - максимальное количество этажей для объектов общеобразовательного назначения – 4. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка для размещения объектов дошкольного образования – 20; - максимальный процент застройки земельного участка для размещения объектов общеобразовательного назначения – 40 |
|  | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальный отступ от красной линии – 25 м; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | - Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | - Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальная высота объекта – 30 м. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Государственное управление | 3.8.1 | - Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 2. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Оказание услуг связи | 3.2.3 | - Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 700 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | - Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | - Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | - Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной, и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | - Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; - размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 10 м. - Максимальная высота здания (этажность): - подлежит установлению. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | - Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
| 2 | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
|  | Магазины | 4.4 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 м2 | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 200 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
|  | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | - Предельные размеры земельных участков: - для объектов административно-делового назначения минимальные размеры земельного участка – 700 м2; - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
|  | Общественное питание | 4.6 | - Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
| 3 | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
|  | Служебные гаражи | 4.9 | - Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |

Статья 29. Градостроительные регламенты. Производственные зоны (П)

1. Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

2. В состав зон производственного назначения включены:

1) производственная зона (П-1);

2) коммунально-складская зона (П-2).

Статья 29.1 Производственная зона (П-1)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для производственной зоны (П-1) представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны производственной зоны (П-1)

| № | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |
|  | Коммунальное обслуживание | 3.1 | - Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |  |
|  | Деловое управление | 4.1 | - Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |  |
|  | Недропользование | 6.1 | - Осуществление геологических изысканий; - добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; - размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; - размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |  |
|  | Пищевая промышленность | 6.4 | - Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению и определяются на основании следующих требований: - свода Правил «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; - СНиП П-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»; - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещению организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; - нормативов градостроительного проектирования регионального значения; - действующего градостроительного и земельного законодательства; - иных технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению. - Иные показатели: - максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков – III класс |  |
|  | Строительная промышленность | 6.6 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению и определяются на основании следующих требований: - свода Правил «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; - СНиП П-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»; - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещению организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; - нормативов градостроительного проектирования регионального значения; - действующего градостроительного и земельного законодательства; - иных технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению. - Иные показатели: - максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков – III класс |  |
|  | Склад | 6.9 | - Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |  |
|  | Складские площадки | 6.9.1 | - Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |  |
|  | Автомобильный транспорт | 7.2 | - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; - размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; - оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршрут | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |  |
|  | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |  |
|  | Энергетика | 6.7 | - Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); - размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |  |
| 2 | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |
| 2.1 | Магазины | 4.4 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 м2 | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
| 3 | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |
|  | Служебные гаражи | 4.9 | - Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |  |

Статья 29.2 Коммунально-складская зона (П-2)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для коммунально-складской зоны (П-2) представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны коммунально-складской зоны (П-2)

| № | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
|  | Коммунальное обслуживание | 3.1 | - Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Рыбоводство | 1.13 | - Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) | - Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 2. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 50. |
|  | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | - Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению; - максимальные размеры земельного участка – 800 м2. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - максимальное количество этажей объекта – 1. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Деловое управление | 4.1 | - Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
|  | Склад | 6.9 | - Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Складские площадки | 6.9.1 | - Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Размещение автомобильных дорог | 7.2.1 | - Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; - размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | - Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; - размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 10 м. - Максимальная высота здания (этажность): - подлежит установлению. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - не подлежит установлению |
| 2 | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
|  | Магазины | 4.4 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 м2 | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
|  | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | - Предельные размеры земельных участков: - для объектов административно-делового назначения минимальные размеры земельного участка – 700 м2; - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
|  | Гостиничное обслуживание | 4.7 | - Размещение гостиниц | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 55 м2 на 1 место. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Рынки | 4.3 | - Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 м2; - размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
|  | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | - Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
|  | Общественное питание | 4.6 | - Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
|  | Приюты для животных | 3.10.2 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 2. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 60 |
| 3 | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
|  | Энергетика | 6.7 | - Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); - размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |

Статья 30. Градостроительные регламенты. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

1. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения новых и расширения (реконструкции) существующих объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, водного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи.

2. В состав зон инженерной и транспортной инфраструктур включены:

1) зона инженерных объектов (И-1);

2) зона транспортной инфраструктуры (ТР-1)

3) зона транспортной инфраструктуры размещения объектов железнодорожного транспорта (Т(ЖД)).

Статья 30.1 Зона инженерных объектов (И-1)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны инженерных объектов (И-1) представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.8

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны инженерных объектов (И-1)

| № | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
|  |  | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  |  | Коммунальное обслуживание | 3.1 | - Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  |  | Энергетика | 6.7 | - Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); - размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  |  | Связь | 6.8 | - Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  |  | Трубопроводный транспорт | 7.5 | - Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  |  | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
| 2 |  | Условно разрешенные виды использования – не установлены |  |  |  |
| 3 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
|  |  | Служебные гаражи | 4.9 | - Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |

Статья 30.2 Зона транспортной инфраструктуры (ТР-1)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны транспортной инфраструктуры (ТР-1) представлены в таблице 2.9.

Таблица 2.9

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны транспортной инфраструктуры (ТР-1)

| № | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
|  | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | - Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Служебные гаражи | 4.9 | - Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | - Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4 | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Причалы для маломерных судов | 5.4 | - Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Склад | 6.9 | - Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Складские площадки | 6.9.1 | - Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Размещение автомобильных дорог | 7.2.1 | - Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; - размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | - Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6 | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 | - Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Водный транспорт | 7.3 | - Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Воздушный транспорт | 7.4 | - Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Трубопроводный транспорт | 7.5 | - Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению. |
|  | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
| 2 | Условно разрешенные виды использования – не установлены |  |  |  |
| 3 | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
|  | Связь | 6.8 | - Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Энергетика | 6.7 | - Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); - размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |

Статья 30.2 Зона транспортной инфраструктуры размещения объектов железнодорожного транспорта (Т(ЖД))

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны транспортной инфраструктуры размещения объектов железнодорожного транспорта (Т(ЖД)) представлены в таблице 2.9.

Таблица 2.9

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны транспортной инфраструктуры размещения объектов железнодорожного транспорта (Т(ЖД))

| № | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
|  | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка для аптек и стоматологических кабинетов – 500 м2; - минимальные размеры земельного участка для поликлиник – 3000 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); - размещение станций скорой помощи; - размещение площадок санитарной авиации | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ смежного земельного участка – 3 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70. - Иные показатели: - минимальный процент озеленения земельного участка – 20 |
|  | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | - Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | - Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Служебные гаражи | 4.9 | - Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | - Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4 | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Склад | 6.9 | - Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Складские площадки | 6.9.1 | - Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Железнодорожный транспорт | 7.1 | - Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1-7.1.2 | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Размещение автомобильных дорог | 7.2.1 | - Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; - размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | - Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6 | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 | - Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Водный транспорт | 7.3 | - Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Воздушный транспорт | 7.4 | - Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Трубопроводный транспорт | 7.5 | - Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению. |
|  | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
| 2 | Условно разрешенные виды использования – не установлены |  |  |  |
| 3 | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
|  | Связь | 6.8 | - Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Энергетика | 6.7 | - Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); - размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |

Статья 31. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны (Р)

1. В состав зон рекреационного назначения включаются зоны в границах территорий, занятых зелеными насаждениями общего пользования разных видов, пляжами, береговыми полосами водных объектов, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

2. В состав зон рекреационного назначения включена зона лесопаркового зеленого пояса в целях особой охраны природных объектов, расположенных на данных территориях. В зонах лесов, береговых полос общего пользования устанавливается ограниченный режим природопользования и иной хозяйственной деятельности. Зона выделена с целью сохранения территории для создания лесопаркового зеленого пояса согласно федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

3. В состав зон рекреационного назначения включены:

1) зона озелененных территорий общего пользования (Р-1);

2) зона объектов отдыха, туризма и спортивного, оздоровительного назначения (Р-2);

3) зона природного ландшафта (Р-3).

Статья 31.1. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (Р-1)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (Р-1) представлены в таблице 2.10.

Таблица 2.10

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (Р-1)

| № | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
|  | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | - Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | - Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): – не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: – не подлежит установлению. |
|  | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | - Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | - Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): – не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: – не подлежит установлению. |
|  | Коммунальное обслуживание | 3.1 | - Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2 | - Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м. - Максимальная высота здания (этажность): – предельное количество этажей – 2. - Максимальный процент застройки земельного участка: – максимальный процент застройки – 50 %. |
|  | Парки культуры и отдыха | 3.6.2 | - Размещение парков культуры и отдыха | - Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): – не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: – не подлежит установлению. |
|  | Связь | 6.8 | - Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | - Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - минимальный отступ от красных линий до линий регулирования застройки (до линий застройки) – 5 м; - минимальный отступ от иных границ земельного участка – 5 м. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | - Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 | - Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Историко-культурная деятельность | 9.3 | - Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | - Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): – не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: – не подлежит установлению. |
| 2 | Условно разрешенные виды использования - не установлены |  |  |  |
| 3 | Вспомогательные виды разрешенного использования - не установлены |  |  |  |

Статья 31.2 Зона объектов отдыха, туризма и спортивного, оздоровительного назначения (Р-2)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны объектов отдыха, туризма и спортивного, оздоровительного назначения (Р-2) представлены в таблице 2.11.

Таблица 2.11

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны объектов отдыха, туризма и спортивного, оздоровительного назначения (Р-2)

| № | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
|  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | - Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной, и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Гостиничное обслуживание | 4.7 | - Размещение гостиниц | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Отдых (рекреация) | 5.0 | - Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 – 5.5 | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | - Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | - Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Спортивные базы | 5.1.7 | - Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 50 |
|  | Природно-познавательный туризм | 5.2 | - Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | - Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; - размещение детских лагерей | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Курортная деятельность | 9.2 | - Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Санаторная деятельность | 9.2.1 | - Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; - обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); - размещение лечебно-оздоровительных лагерей | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
| 2 | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
|  | Общественное питание | 4.6 | - Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
|  | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | - Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Магазины | 4.4 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 м2 | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 200 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
| 3 | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |

Статья 31.3 Зона природного ландшафта (Р-3)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны природного ландшафта (Р-3) представлены в таблице 2.12.

Таблица 2.12

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны природного ландшафта (Р-3)

| № | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
|  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | - Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной, и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Благоустройство территории | 12.0.2 | - Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Природно-познавательный туризм | 5.2 | - Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Охрана природных территорий | 9.1 | - Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
| 2 | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
|  | Общественное питание | 4.6 | - Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
|  | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | - Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Гостиничное обслуживание | 4.7 | - Размещение гостиниц | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
| 3 | Вспомогательные виды разрешенного использования – не установлены |  |  |  |

Статья 32. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования

1. В состав зон сельскохозяйственного использования включаются зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

2. В состав зон сельскохозяйственного использования включены:

1) зона сельскохозяйственного назначения (СХ-1);

2) производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХ-2);

3) зона ведения садоводства (СХ-3).

Статья 32.1. Иные зоны сельскохозяйственного назначения (СХ-1)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для иных зон сельскохозяйственного назначения (СХ-1) представлены в таблице 2.13.

Таблица 2.13

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для иных зон сельскохозяйственного назначения (СХ-1)

| № | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |
|  | Сенокошение | 1.19 |  | - Кошение трав, сбор и заготовка сена | - Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Выпас сельскохозяйственных животных | 1.20 |  | - Выпас сельскохозяйственных животных | - Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  | - Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 | - Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Пчеловодство | 1.12 |  | - Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; - размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; - размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства | - Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 |  | - Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | - Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 50 |
|  | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | 1.16 |  | - Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства | - Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - не подлежит установлению. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 50 |
| 2 | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |
|  | Приюты для животных | 3.10.2 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных |  | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 2. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: максимальный процент застройки земельного участка – 60 |
| 3 | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |
|  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |  | - Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной, и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | - Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - 5 м от границ участка. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |

Статья 32.2. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХ-2)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для производственной зоны сельскохозяйственных предприятий (СХ-2) представлены в таблице 2.14.

Таблица 2.14

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для производственной зоны сельскохозяйственных предприятий (СХ-2)

| № | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
|  | Животноводство | 1.7 | - Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. - Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 | - Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 50. - Иные показатели: - максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков –II класс |
|  | Рыбоводство | 1.13 | - Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) | - Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 2. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 50. |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | - Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 | - Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | - Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | - Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 50 |
|  | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | - Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства | - Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 50 |
|  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | - Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной, и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | - Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - 5 м от границ участка. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
| 2 | Условно разрешенные виды использования – не установлены |  |  |  |
| 3 | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
|  | Растениеводство | 1.1 | - Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. - Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 – 1.6 | - Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |

Статья 32.3. Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (СХ-3)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для зоны садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (СХ-3) представлены в таблице 2.15.

Таблица 2.15

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (СХ-3)

| № | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
|  | Ведение садоводства | 13.2 | - Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд | - Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 400 м2; - максимальные размеры земельного участка – 2000 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка до объекта индивидуального жилищного строительства и(или) садового дома - 3 м; - минимальное расстояние от других построек (за исключением объекта индивидуального жилищного строительства и садового дома) до границы смежного земельного участка – 1 м; - минимальное расстояние от границ -соседнего земельного участка до объекта индивидуального жилищного строительства и (или) садового дома – 3 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей объекта индивидуального жилищного строительства и (или) садового дома – 3; - максимальное количество этажей бани – 2; - максимальное количество этажей вспомогательных построек (кроме бани) – 1; - максимальная высота объекта индивидуального жилищного строительства и (или) садового дома – 10 м; - максимальная высота вспомогательных построек (кроме бани) – 4 м. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 40. - Иные показатели: - максимальная высота ограждения земельного участка - 1,8 м |
|  | Ведение огородничества | 13.1 | - Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; - размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур | - Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - минимальные размеры земельных участков для ведения огородничества не подлежат установлению; - максимальные размеры земельного участка – 500 м2. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - отступ от хозяйственных строений до границы земельного участка – 1 м; - отступ от стволов высокорослых деревьев до границы земельного участка – 4 м; - отступ от стволов среднерослых деревьев до границы земельного участка – 2 м; - отступ от кустарника до границы земельного участка – 1 м. - Максимальная высота здания (этажность): - максимальная высота хозяйственных строений и иных объектов – 4 метра в коньке кровли. - Максимальный процент застройки земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 40. |
|  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | - Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной, и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | - Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - 5 м от границ участка. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80. |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | - Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 | - Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Магазины | 4.4 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 м2 | - Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - максимальные размеры земельного участка - 2000 м2; - минимальные размеры земельного участка для размещения магазина 200 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
| 2 | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
|  | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | - Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | - Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
| 3 | Вспомогательные виды разрешенного использования – не установлены |  |  |  |

Статья 33. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения

1. В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, скотомогильниками, военными объектами и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

2. В состав зон специального назначения включены:

1) зона кладбищ (СП-1);

2) зона складирования и захоронения отходов (СП-2);

3) зона озелененных территорий специального назначения (СП-3);

4) зона режимных территорий (СП-4);

5) зона территорий военных городков (СП-5).

Статья 33.1. Зона кладбищ (СП-1)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для зоны кладбищ (СП-1) представлены в таблице 2.16.

Таблица 2.16

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны кладбищ (СП-1)

| № | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
|  | Ритуальная деятельность | 12.1 | - Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; - размещение соответствующих культовых сооружений; - осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения | - Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | - Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 | - Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению. |
|  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | - Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной, и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | - Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - 5 м от границ участка. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80. |
|  | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | - Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | - Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальная высота объекта – 20 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
| 2 | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
|  | Магазины | 4.4 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 м2. | - Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - максимальная площадь земельного участка для размещения магазина – 2000 м2; - минимальные размеры земельного участка для размещения магазина 200 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
| 3 | Вспомогательные виды разрешенного использования – не установлены |  |  |  |

Статья 33.2. Зона складирования и захоронения отходов (СП-2)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для зоны складирования и захоронения отходов (СП-2) представлены в таблице 2.17.

Таблица 2.17

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны складирования и захоронения отходов (СП-2)

| № | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
|  | Специальная деятельность | 12.2 | - Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки | - Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | - Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 | - Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | - Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной, и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | - Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - 5 м от границ участка. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80. |
| 2 | Условно разрешенные виды использования – не установлены |  |  |  |
| 3 | Вспомогательные виды разрешенного использования – не установлены |  |  |  |

Статья 33.3. Зона озелененных территорий специального назначения (СП-3)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для зоны озелененных территорий специального назначения (СП-3) представлены в таблице 2.18.

Таблица 2.18

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны озелененных территорий специального назначения СП-3

| № | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
|  | Коммунальное обслуживание | 3.1 | - Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 | - Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Связь | 6.8 | - Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | - Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
|  | Охрана природных территорий | 9.1 | - Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Историко-культурная деятельность | 9.3 | - Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | - Предельные размеры земельных участков: – не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: – не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): – не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | - Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 | - Предельные размеры земельных участков: – не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: – не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): – не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: – не подлежит установлению |
| 2 | Условно разрешенные виды использования – не установлены |  |  |  |
| 3 | Вспомогательные виды разрешенного использования – не установлены |  |  |  |

Статья 33.4. Зона режимных территорий (СП-4)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для зоны режимных территорий (СП-4) представлены в таблице 2.19.

Таблица 2.19

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны режимных территорий (СП-4)

| № | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
|  | Обеспечение обороны и безопасности | 8.0 | - Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; - размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; - размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности) | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Обеспечение вооруженных сил | 8.1 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов; - обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов; размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты); - размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | - Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной, и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
| 2 | Условно разрешенные виды использования – не установлены |  |  |  |
| 3 | Вспомогательные виды разрешенного использования – не установлены |  |  |  |

Статья 33.5 Зона территорий военных городков (СП-5)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны территорий военных городков представлены в 
таблице 2.14.

Таблица 2.14

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны режимных территорий

| № | Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |
|  | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | - Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; - благоустройство и озеленение; - размещение подземных гаражей и автостоянок; - обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; - размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 % общей площади помещений дома |  | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 1000 м2. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома – 3 м; - минимальные отступы от красных линий улиц – 5 м; - минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м. - Максимальная высота здания (этажность): - максимальное количество этажей – 8; - максимальная высота – 34 м. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 40 |
|  | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | - Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); - обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; - размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома |  | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка - 400 м2; - максимальные размеры земельного участка – 100000 м2. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома – 3 м; - минимальные отступы от красных линий улиц – 5 м; - минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м. - Максимальная высота здания (этажность): - максимальное количество этажей – 3; - максимальная высота – 14 м. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 60. - Иные показатели: - минимальный процент озеленения – 25 % |
|  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | - Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной, и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) |  | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежит установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | - Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) |  | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 5 м. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Обеспечение обороны и безопасности | 8.0 | - Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; - размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; - размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности) |  | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Обеспечение вооруженных сил | 8.1 | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов; - обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов; размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты); - размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования |  | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | - Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной, и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) |  | - Предельные размеры земельных участков: - не подлежит установлению. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
| 2 | Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |
|  | Оказание социальной помощи населению | 3.2.1 |  | - Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: - некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка - 700 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Оказание услуг связи | 3.2.3 |  | - Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка - 700 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |  | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка для аптек и стоматологических кабинетов - 500 м2; - минимальные размеры земельного участка для поликлиник – 3000 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 |  | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | - Предельные размеры земельных участков: - для объектов дошкольного образования минимальные размеры земельного участка для отдельно стоящего объекта: - при вместимости до 100 мест – 40 м2 на1 чел.; - при вместимости свыше 100 мест – 35 м2 на 1 чел. - для объектов общеобразовательного назначения минимальные размеры земельного участка при вместимости до 400 мест – 50 м2 на 1 чел. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальный отступ от красной линии – 25 м - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей для объектов дошкольного образования – 2; - максимальное количество этажей для объектов общеобразовательного назначения – 4; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка для размещения объектов дошкольного образования – 20; - максимальный процент застройки земельного участка для размещения объектов общеобразовательного назначения – 40 |
|  | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 |  | - Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 |  | - Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальная высота объекта – 30 м. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
|  | Ведение огородничества | 13.1 |  | - Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; - размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 200 м2; - максимальные размеры земельного участка – 2000 м2. - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность): - не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка: - не подлежит установлению |
|  | Ведение садоводства | 13.2 |  | - Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; - размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд | - Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 600 м2; - максимальные размеры земельного участка – 1500 м2. - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка до объекта индивидуального жилищного строительства – 3 м; - минимальное расстояние от других построек (за исключением объекта индивидуального жилищного строительства) до границы смежного земельного участка – 1 м; - минимальное расстояние от границ -соседнего земельного участка до объекта индивидуального жилищного строительства – 3 м. - Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей объекта индивидуального жилищного строительства – 3; - максимальное количество этажей бани – 2; - максимальное количество этажей вспомогательных построек (кроме бани) – 1; - максимальная высота объекта индивидуального жилищного строительства – 14 м; - максимальная высота бани – 8 м; - максимальная высота вспомогательных построек (кроме бани) – 4 м. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 30. - Иные показатели: - максимальная высота ограждения земельного участка – 1,8 м |
| 3 | Вспомогательные виды разрешенного использования – не установлены |  |  |  |  |

ГЛАВА 9. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЗОНАХ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Статья 34. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

- На Карте границ зон с особыми условиями использования территорий отображены следующие виды зон с особыми условиями использования территорий по природно-экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям:

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- защитная зона объекта культурного наследия;

- охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- охранная зона линий и сооружений связи;

- охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

- водоохранная зона;

- прибрежная защитная полоса;

- зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны;

- зоны затопления и подтопления;

- санитарно-защитная зона;

- зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства;

- охранная зона гидроэнергетического объекта.

- Границы зон с особыми условиями использования территорий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, отображаются в соответствии с данными Единого государственного реестра недвижимости, а при отсутствии таковых — в соответствии с нормативными актами об установлении границ таких зон.

- В случае, если земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах зон охраны объектов культурного наследия, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется совокупностью видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных настоящими Правилами, и ограничений, указанных в том числе в настоящей главе.

Статья 35. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос

            - Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных зон устанавливаются в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

            - Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных зон определяются специальными режимами осуществления хозяйственной и иной деятельности, установленными статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации.

            - В соответствии со специальным режимом на территории водоохранных зон, границы которых отображены на Карте градостроительного зонирования, запрещается:

- использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).

            - В границах прибрежных защитных полос наряду, с ограничениями, установленными частью 3 настоящей статьи, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

            - В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

            - Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

- сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на окружающую среду.

            - В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 6 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

Статья 36. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением

      - Использование земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды осуществляется в соответствии с Положением о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2021 № 392 «Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 года № 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета министров СССР от 06 января 1983 года № 19», если положениями о зонах с особыми условиями использования территории, утвержденными Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, не установлены иные требования и ограничения.

      - В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны.

      - В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.

      - На земельные участки, через которые осуществляется проход или проезд к стационарным пунктам наблюдений, входящим в государственную наблюдательную сеть, могут быть установлены сервитуты в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Статья 37. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

            - Охранная зона объектов электросетевого хозяйства устанавливается в целях обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации, исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства.

            - Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон определяются на основании Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

            - Охранные зоны устанавливаются:

  - вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов на следующем расстоянии:

- при проектном номинальном классе напряжения до 1 кВ — 2 метра (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и так далее, охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий);

- при проектном номинальном классе напряжения 1–20 кВ — 10 метров (5 — для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

- при проектном номинальном классе напряжения 35 кВ — 15 метров;

- при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ — 20 метров.

  - вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде — части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта под тротуарами — на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

  - вдоль подводных кабельных линий электропередачи — в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

  - вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и другие) — в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

  - вокруг подстанций — в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте 1 настоящей части применительно к высшему классу напряжения подстанции.

            - В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

  - набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

  - размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

  - находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

  - размещать свалки;

  - производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

            - В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, запрещается:

  - складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

  - размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

  - использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

  - бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

  - осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

            - В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

  - строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

  - горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

  - посадка и вырубка деревьев и кустарников;

  - дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

  - проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

  - проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

  - земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

  - полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

  - полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

            - В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

  - размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

  - складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

  - устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Статья 38. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в охранных зонах линий и сооружений связи

- Охранные зоны линий и сооружений связи и особые условия использования земельных участков, расположенных в данных зонах, устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

- В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи или линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

- производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбу, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отдельными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

- производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

- производить защиту подземных коммуникаций и коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

- Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

- производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;

- производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

- открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

- огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

- самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

- совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

Статья 39. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон затопления и подтопления

В соответствии с пунктом 6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Статья 40. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в границах зон охраны объектов культурного наследия

1. В соответствии с частью 1 и 2 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия:

- охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений;

- зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

2. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны объектов культурного наследия, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта

3. Зоны охраны объекта культурного наследия прекращают существование без принятия решения о прекращении существования таких зон в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

4. На основании проекта зон охраны памятников истории и культуры г. Кеми, утвержденного распоряжением Председателя Правительства Республики Карелия от 24 декабря 1998 года № 842-р, система зоны охраны включает в себя:

- территории памятников;

- охранные зоны памятников;

- зоны регулирования застройки;

- зоны охраняемого исторического ландшафта;

- зоны охраны памятников археологии.

4.1. Зоны регулирования застройки

Зоны регулирования застройки определены на основе ландшафтного анализа, исходя из зоны видимости исторических доминант и сохранения исторического облика города, как на его исторической части, так и на периферийных территориях.

Зона регулирования застройки подразделена на 3 градации – «А», «Б», «В» – в зависимости от степени сохранности городского ландшафта, его значимости для сохранения исторического облика города.

Зона регулирования «А» – территории, непосредственно примыкающие к охранным зонам памятников и в основном находящиеся в зоне видимости исторических доминант – Успенского и Благовещенского соборов. Зона, в своей основе охватывает побережье Кемского залива с севера и юга и является особо значимой для сохранения исторического облика города.

Зона регулирования «Б» – охватывает центральную часть территории в исторической части города вокруг скального массива «Голодуха». Она примыкает к охранной зоне памятников. Территория зоны находится вне пределов видимости исторических доминант.

Зона регулирования «В» – находится за пределами исторической части города. Введена как зона композиционного регулирования.

4.2. Границы зон регулирования застройки, их обоснование и режим

4.2.1. Зона «А» - состоит из двух участков, разделенных природным рубежом – акваторией Кемской губы.

Северный участок зоны примыкает к северному концу объединенной охранной зоны памятников по улицам Ленина, Некрасова и располагается с запада на восток от ул. Энергетиков до горловины залива Пудаский. С севера он ограничен объездной дорогой в Рабочеостровск, с юга поймой р. Пуэта и заливом Пудаский.

Второй участок зоны занимает правобережье Кемского залива – поселок Гайжево.

Режим зоны: запрещается изменение трасс исторических улиц, красных линий улиц Некрасова, Бланки, Загородной, Поморской, Речной, Пионерской.

В этих районах разрешается новое строительство сомасштабное сложившейся застройке и ландшафту с соблюдением основных приемов, характерных для исторической застройки. Регламентируется высота застройки до 2х этажей с шириной уличного фасада от 6 до 14 м. Материал стен: дерево, кирпич. Отделка. фасадов, их членения, пластика, цветовое решение, характер скатных кровель – все  это должно соответствовать основным приемам, характерным для исторической застройки г. Кеми. Застройка должна, в основном, вестись домами усадебного характера.

Запрещается отвод новых и дальнейшее расширение промышленных площадок, расположенных в этой зоне, а существующие должны быть упорядочены по отдельным заданиям.

4.2.2. Зона регулирования застройки «Б».

Зона выделена в центральной части города – вокруг зоны охраны памятников природы – скальной гряды "Голодуха".

Границы зоны – с востока она примыкает к объединенной охранной зоне памятников, с севера ограничена поймой р. Пуэты, с юга – идет вдоль ул. Каменева, с запада ограничивается улицами Мосорина, Энергетиков.

Эта территория находится в пределах исторической части города и, в основном, вне зоны видимости исторических доминант.

Режим зоны – запрещается изменение направлений улиц, изменение трассировки и красных линий застройки исторически сложившейся градостроительной сети. Застройка части Пролетарского проспекта, находящаяся в этой зоне, должна быть подчинена задаче постепенного продуманного перехода к малоэтажной объединенной охранной зоне на побережье Кемского залива, раскрытию ландшафтных особенностей территории, заключающихся в наличии скального массива «Голодуха» и видовых раскрытий на пойму р. Пуэты и скальную возвышенность «Белиха».

Должны быть приняты меры по сохранению малоэтажной застройки вдоль красных линий улицы Каменева, являющейся ценным историческим свидетельством прошлого города (дорога в Подужемье) и сохранению малоэтажной застройки по переулку Совхозному, расположенному с южной стороны скальной гряды «Голодуха».

4.2.3. Зона композиционного регулирования застройки «В»

Границы зоны "В" определены следующие: с севера ее ограничивают территории железнодорожного транспорта, с востока-граница зоны регулирования «Б», с юга она обходит зону охраны памятника истории-некрополя (старого кладбища) и далее следует вдоль побережья р. Кеми.

Территория подзоны находится вне пределов исторической части города и устанавливается, как зона композиционного регулирования застройки.

Ее застройка должна быть обоснована задачей сохранения исторической панорамы с дальних видовых точек.

Говоря об учете устойчивых градостроительных традиций города следует сказать, что для последних характерно гибкое сочетание принципов регулярной планировки со спецификой природного ландшафта и его масштабными характеристиками. Особо следует отметить необходимость использования в композиции возможностей крупных памятников природы скальных массивов в районе ж.д. вокзала, а также пойменных территорий р. Пуэты.

Размещение новых доминант и ансамблей в этой зоне должно быть проверено с точки зрения их возможного влияния на историческую панораму и сохранности ее с дальних видовых точек.

Проекты застройки этой подзоны должны быть согласованы с органами охраны памятников.

4.3. Зона охраняемого исторического ландшафта

С учетом многообразия природных и градостроительных факторов и с целью наилучшего сохранения ее особенностей зона охраняемого ландшафта города подразделена на шесть подзон:

- подзона охраняемого ландшафта скальных массивов-памятников природы;

- подзона охраняемого ландшафта акватории устьевого участка р. Кеми;

- подзона охраняемого ландшафта акватории Кемского залива;

- подзона охраняемого пойменного ландшафта;

- подзона охраняемого городского ландшафта;

- подзона охраняемого природного ландшафта.

4.3.1. Подзона охраняемого ландшафта скальных возвышенностей – памятников природы

Границы подзоны охраны ландшафта отдельных скальных возвышенностей, как правило, совпадают с их контурами, очерченными на топографической основе.

На территориях расположения памятников и их охранных зон, также в отношении самих памятников запрещается всякая хозяйственная и иная деятельность, угрожающая состоянию и сохранности природных памятников. Поскольку памятники расположены на территории города, то все мероприятия по обеспечению режима охраны должны быть возложены на местную администрацию. Памятники природы и их охранные зоны должны быть обозначены на местности предупредительными и информационными знаками по периметру их границ. Местная администрация должна следить за тем, чтобы памятники природы и их охранные зоны в обязательном порядке учитывались при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, а также всякой планировочной документации, касающейся территории на которой расположены памятники.

В соответствии с положением о геологических памятниках природы местного значения запрещается:

- выемка рыхлых и скальных грунтов;

- повреждение форм рельефа и геологических обнажений;

- погребение объектов отвалами, свалками, распашка территории;

- добыча полезных ископаемых;

- уничтожение и повреждение почвозащитной растительности на грядах;

- проведение по соседству строительных и других работ, которые могут способствовать эрозии или разрушению памятников.

Использование памятников природы допускается в следующих случаях: научных, эколого-просветительских с проведением экскурсий, популяризаторских и рекреационных целей (транзитные прогулки с видовыми задачами по историческому городу).

4.3.2. Подзона охраняемого ландшафта акватории устьевого участка р. Кемь

К указанной подзоне относится устьевой участок р. Кемь, покрывающий южную сторону Лепострова от порогов у его западной оконечности до Морского порога.

В указанной зоне предусматривается сохранение естественного режима водной поверхности с контролем за его состоянием, с запрещением ведения любого строительства, земляных и гидротехнических работ, нарушающих его. Запрещается засорение, загрязнение реки, слив ГСМ.

Использование подзоны предусматривается для туристско-экскурсионных целей и организации отдыха населения, так как подзона непосредственно связана с прибрежными местами массового отдыха.

4.3.3. Подзона охраняемого ландшафта акватории Кемского залива

Эта подзона является эстуарием реки Кемь, то есть ее устьевым участком, раскрытым в сторону моря и подверженным приливно-отливному режиму Белого моря. Границы этой водной поверхности четко очерчены от набережной города и Морского порога на западе до мыса Шатнаволок на водотоке.

Запрещается засорение залива, слив ГСМ. Предусматривается улучшение санитарного состояния залива, контроль за состояние водной среды, с периодической расчисткой дна залива.

На островах и лудах залива запрещается любое строительство, земляные работы, изменяющие природную ситуацию.

Рекомендуется использовать эту подзону для целей туристского показа, отдыха горожан и для стоянки маломерного флота.

4.3.4. Подзона охраняемого пойменного ландшафта

Территории охраняемого пойменного ландшафта занимают прибрежные части залива Пудаский, поймы засыпанных рек Малый и Большой Пудас, а также пойму реки Пуэты с ее разветвлениями на всем ее протяжении.

Режимом охраны на территориях пойменного ландшафта предусматривается сохранение, а в отдельных частях воссоздание характерной природной среды. К воссоздаваемым участкам относится пойма бывших протоков р. Кеми – Малый и Большой Пудас (Кемляс).

Всякое строительство, земляные и гидротехнические работы, изменяющие сложившийся ландшафт, запрещается.

Использование пойменных территорий предусматривается для отдыха и спорта, стоянки лодок (пойма залива Пудаский).

4.3.5. Подзона охраняемого городского ландшафта

Часть территории города, лежащая в основном у подножья скальных возвышенностей, отнесена к зоне городского ландшафта. Ее территории простираются вдоль южного побережья Лепострова и окаймляют его с северной стороны, а также располагаются на полуострове Корга (район ул. Слободской) и у пос. Гайжево в его прибрежной части.

На территории подзоны предусматривается рекреационная и хозяйственная деятельность, не наносящая ущерба и искажения ландшафту, не требующая возведения новых капитальных построек.

В режиме охраны предусматривается запрещение нового строительства, но в случае сноса существующих ветхих построек возможно их возобновление с сохранением места и масштаба ранее существовавших строений. Предусматривается также расчистка зоны от ветхой и малоценной застройки.

4.3.6. Подзона охраняемого природного ландшафта

Территория подзоны располагается вытянутой полосой по правому берегу р. Кемь, начиная от порогов у западной оконечности Лепострова и до Морского порога.

Режим этой подзоны связан с запрещением всякого нарушения сложившегося ландшафта, вырубки леса, запрещением всех видов строительства, земляных, гидротехнических работ и мероприятий, ухудшающих экологическое состояние.

На луговой части подзоны, примыкающей к пос. Гайжево. Допускается хозяйственная деятельность, не наносящая ущерба и искажения ландшафта и не требующая возведения новых капитальных построек, что соответствует историческому характеру ее использования.

На территории подзоны должны быть проведены мероприятия по защите береговых частей от размыва и оползней по укреплению склонов и оврагов.

Предусматривается поддержание природоохранного режима зеленой зоны города и водоохранной зоны Белого моря с благоустройством территории для возможности ее использования в целях отдыха и туризма.

Статья 41. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в границах защитных зон объектов культурного наследия

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации определяются в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и (или) проектом зон охраны объектов культурного наследия.

2. В соответствии с частью 1 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

3. В соответствии с частью 2 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 указанного Федерального закона требования и ограничения.

4. В соответствии с частью 3 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

- для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

- для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

5. Исходя из требований части 4 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Статья 42. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в границах придорожных полос автомобильных дорог

1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» придорожные полосы автомобильной дороги — территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

2. Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.

3. В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

Статья 43. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

1. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (далее — ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяет СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

2. Перечень зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения представлен в таблице 2.20.

Таблица 2.20

Перечень зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

| № | Объект | Местоположение | Границы ЗСО | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поверхностный источник питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (р. Кемь) объектов города Кемь и поселка Рабочеостровск, расположенных но адресу: Республика Карелия, г. Кемь МУП «КемьЭнергоСервисНаноАудит» | Республика Карелия, Кемское городское поселение, г. Кемь | I пояс: - на расстоянии 200 м от водозабора вверх по течению; - на расстоянии 100 м от водозабора вниз по течению; - на расстоянии 100 м по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды летнеосенней межени; - в направлении к противоположному от водозабора берегу - вся акватория (ширина р. Кемь в месте забора воды равна 70 м) и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды летне-осенней межени II пояс: - вверх по течению от водозабора на расстоянии 48,4 км; - вниз по течению от водозабора на расстоянии 250 м; - боковые границы от уреза воды при летне-осенней межени устанавливаются на расстоянии 500 м при равнинном рельефе местности III пояс: - на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса ЗСО; боковые границы пояса проходят по линии водораздела реки и ее притоков, попадающих в ЗСО водозабора. Контур границ третьего пояса ЗСО вверх и вниз по течению совпадает с контуром границ второго пояса ЗСО | Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия от 05.10.2022 № 10.КЦ.01.000.Т.000249.10.22. |
|  |  |  | Санитарно-защитная полоса для водовода устанавливается: - на расстоянии 20 м по обе стороны от крайних линий водопровода - от водозабора до насосно-фильтровальной станции; - на расстоянии 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода (диаметр водопровода составляет менее 10 см) - от насосно-фильтровальной станции по территории г. Кемь; на расстоянии 50 м по обе стороны от крайних линий водопровода - от г. Кемь до пос. Рабочеостровск. |  |
|  | Поверхностный источник питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения р Кемь по ст. Кемь ОАО «РЖД» | Республика Карелия, Кемский муниципальный район, ст. Кемь | I пояс: - вверх по течению - 200 м от водозабора; - вниз по течению - 100 м от водозабора; - по прилегающему к водозабору берегу - 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени; - в направлении к противоположному от водозабора берегу - полоса акватории шириной 100 м. II пояс: - вверх по течению: - по основному руслу реки Кемь - на расстоянии 3,4 км от водозабора, до плотины Путкинской ГЭС, с учетом имеющейся далее границы городского водозабора, расположенного в подводящем канале Путкинской ГЭС; - по северной протоке реки - на расстоянии 5,0 км, до автомобильного моста через нее; - вниз по течению - в 250 м от водозабора; - боковые границы - в 500 м от уреза воды при летне-осенней межени. III пояс: вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса, боковые границы проходят по линии водораздела реки и ее притоков, попадающих в ЗСО поверхностного водозабора. | Проект организации зоны санитарной охраны поверхностного водного объекта от 21.02.2017 |
|  | Источник водоснабжения Путкинская ГЭС Каскада Кемских ГЭС Открытого акционерного общества Территориальная генерирующая компания № 1» - Путкинского водохранилища | Республика Карелия, Кемский муниципальный район | I пояс: - вверх по течению подводящего канала - на расстоянии 200 м от оголовка водозаборных сооружений (подводящий канал заканчивается у здания ГЭС); - вниз по течению граница первого пояса ЗСО устанавливается по границе верхнего бьефа Путкинской ГЭС; - по берегам границы первого пояса ЗСО устанавливаются на расстоянии 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени. II пояс для подводящего канала ГЭС: - вниз по течению устанавливается по границе верхнего бьефа Путкинской ГЭС, и совпадает с границей первого пояса ЗСО; - боковые границы устанавливаются от меженного уровня воды в подводящем канале на расстоянии 500 м. II пояс для водозабора Путкинской ГЭС: - по акватории водохранилища от водозабора до наиболее выдвинутой в водохранилище точки условного примыкания канала к водохранилищу на расстоянии 5 км; - вниз по течению воды устанавливается по границе верхнего бьефа Пушкинской ГЭС, и совпадает с границей первого пояса ЗСО водозабора; - по берегам водохранилища боковые границы расположены на расстоянии 500 м от уреза воды в период летне-осенней межени при нормальном подпорном уровне водохранилища и равнинном рельефе местности. III пояс для подводящего канала ГЭС: - граница третьего пояса ЗСО вниз по течению устанавливается по границе верхнего бьефа Путкинской ГЭС, и совпадает с границей первого и второго поясов ЗСО; - -боковые границы 3 пояса ЗСО подводящего канала установлены в пределах 3 км, поскольку у подводящего канала притоки отсутствуют. III пояс для Путкинского водохранилища: границы третьего пояса ЗСО водоисточника на водоеме полностью совпадают с границами 2 пояса ЗСО. | Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия от 29.08.2014 № 10.КЦ. 01.000. Т. 000168.08.14 |

3. Режим использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в таблице 2.21.

Таблица 2.21

Режим использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

| Пояс ЗСО | Запрещается | Требования к организации территории |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения |  |  |
| I пояс | - посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений | Территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. Водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО |
| II пояс | - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции; - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод | Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля |
| III пояс | - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод |  |
| Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения |  |  |
| I пояс | - спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды | Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением |
| II пояс | - отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; - рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса; - расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; - в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды | Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения. Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов. Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и прочего обозначаются столбами со специальными знаками |

Статья 44. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в границах санитарно-защитных зон

1. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее – объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

Организация санитарно-защитных зон для предприятий и объектов, в том числе установление ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», а также требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

2. Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства I класса опасности – 1000 м;

- промышленные объекты и производства II класса опасности – 500 м;

- промышленные объекты и производства III класса опасности – 300 м;

- промышленные объекты и производства IV класса опасности – 100 м;

- промышленные объекты и производства V класса опасности – 50 м.

3. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

4. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:

а) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

5. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

6. В границах санитарно-защитных зон кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

Статья 45. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в границах зоны ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства

1. В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 № 135 «О введении в действие Санитарных правил и нормативов – СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03» в целях защиты населения от воздействия электромагнитного поля (далее – ЭМП), создаваемых антеннами передающих радиотехнических объектов (далее – ПРТО), устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения с учетом перспективного развития ПРТО и населенного пункта.

2. Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень ЭМП не превышает предельно допустимый уровень (далее – ПДУ).

3. Границы СЗЗ и зон ограничения определяются расчетным методом и уточняются по результатам измерений уровней ЭМП.

4. В соответствии с СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», утвержден постановлением Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.06.2003 г. № 135 и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», утвержден постановлением Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2003 г. № 18, могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности и использование территории:

1) СЗЗ и зона ограничений не могут иметь статус селитебной территории, а также не могут использоваться для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и тому подобного;

2) СЗЗ и зона ограничений или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория ПРТО и использоваться для расширения промышленной площадки;

3) СЗЗ не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

4) на технической территории ПРТО и территориях специальных полигонов не допускается размещение жилых и общественных зданий;

5) территории (участки крыш), на которых уровень ЭМП превышает ПДУ для населения и на которые возможен доступ лиц, не связанных непосредственно с обслуживанием ПРТО, должны быть ограждены и (или) обозначены предупредительными знаками.

Статья 46. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в зоне гидроэнергетического объекта

1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 
№ 884 «Об установлении охранных зон для гидроэнергетических объектов» охранные зоны устанавливаются для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования и безопасной эксплуатации гидроэнергетических объектов, включающих в том числе плотины, здания гидроэлектростанции, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, судоходные шлюзы и судоподъемники, а также иные гидротехнические сооружения в составе гидроузлов.

2. Использование водных объектов (водопользование) в охранных зонах подлежит обязательному согласованию с оператором гидроэнергетического объекта.

3. Согласованию подлежат следующие виды деятельности (водопользования):

- использование акватории водных объектов для рекреационных целей;

- создание стационарных и (или) плавучих платформ, искусственных островов, а также искусственных земельных участков;

- разведка и добыча полезных ископаемых;

- сплав древесины в плотах и с применением кошелей, за исключением случаев пропуска через судоходные гидротехнические сооружения;

- организованный отдых детей, а также ветеранов, граждан пожилого возраста и инвалидов;

- строительство причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений;

- строительство гидротехнических сооружений, мостов, а также подводных и подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи и других линейных объектов;

- проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ по содержанию внутренних водных путей и судоходных гидротехнических сооружений;

- подъем затонувших судов;

- плавание маломерных судов, за исключением случаев их пропуска через судоходные гидротехнические сооружения, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах;

- осуществление разового взлета и разовой посадки воздушных судов;

- охота, все виды рыболовства, за исключением рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства);

- купание и удовлетворение иных личных и бытовых нужд граждан;

- проведение геологического изучения, а также геофизических, геодезических, картографических, топографических, гидрографических и водолазных работ;

- санитарный, карантинный и другой контроль;

- научные и учебные цели.

ГЛАВА 10. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КОТОРОЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ

Статья 47. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территориальной зоны, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории

- На территории Кемского городского поселения не предусматривается деятельность по комплексному развитию территории.

- В случае планирования осуществления деятельности по комплексному развитию территории в обязательном порядке устанавливаются границы территории, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории и наносятся на Карту градостроительного зонирования. В статью 49 настоящих Правил вносятся соответствующие изменения по установлению расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территориальной зоны, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории.