Генеральный план муниципального образования Рабочеостровское сельское  поселение Кемского района Республики Карелия



	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ГрафИнфо»
[image: image1.png]





	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАБОЧЕОСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КЕМСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ


	ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 



	

	№0106300003512000002-0158588-01 от 29 марта  2012 г.


	Директор ООО «ГрафИнфо»                                                   В.А.Кузмичев 
      Руководитель проекта                                                               Е.Н.Солтанова
Великий Новгород,

2012 год


Состав авторского коллектива

	Раздел
	Должность
	Исполнители

	Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика
	руководитель проекта – ведущий специалист градостроительного отдела сектор территориального планирования
	Солтанова Е. Н.

	Юридическое сопровождение
	заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения градостроительной деятельности
	Громов Б.В.

	Экономическое развитие
	консультант по вопросам промышленной безопасности и экологии
	кандидат технических наук, с.н.с. Соколов Ю.Н.


	Инженерная инфраструктура

Водоснабжение, водоотведение

Теплоснабжение

Газоснабжение 

Электроснабжение


	главный инженер отдела инженерно-технического обеспечения

ведущий инженер по В и В

инженер по Т и В

ведущий инженер по теплогазоснабжению

ведущий инженер по электроснабжению


	Музафарова Г.Х.

Иванова Л.П.

Иванов М.О.

Орлова Л.Л.

Лежанкин В.М.



	Транспортная инфраструктура


	ведущий инженер по инженерной подготовке территории

инженер по инженерной подготовке территории
	Грецу О.Н.

Гамаюнов О.Н.


Состав проектных материалов
	№

п/п
	Наименование документа

	1. Текстовые материалы

	1.
	Положения о территориальном планировании. Том 1

	2.
	Обоснование проекта генерального плана. Том 2

	
	

	2. Графические материалы

	Материалы по обоснованию проекта генерального плана

	1. 
	Карта административных границ Рабочеостровского сельского поселения М 1:50 000

	2. 
	Карта размещения существующих и строящихся объектов местного значения Рабочеостровского сельского поселения М 1:50 000

	3. 
	Карта особо охраняемых природных территорий Рабочеостровского сельского поселения М 1:50 000

	4. 
	Карта территорий объектов культурного наследия Рабочеостровского сельского поселения М 1:50 000

	5. 
	Карта зон с особыми условиями использования территорий Рабочеостровского сельского поселения М 1:50 000

	6. 
	Карта территорий, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Рабочеостровского сельского поселения М 1:50 000

	7. 
	Карта территорий, подверженных риску  возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Населённый пункт п. Рабочеостровск М 1:5 000

	Генеральный план

	8.
	Карта границ населенных пунктов Рабочеостровского сельского поселения М 1:50 000

	9.
	Карта планируемого размещения объектов местного значения Рабочеостровского сельского поселения М 1:50 000

	10.
	Карта функциональных зон Рабочеостровского сельского поселения

М 1:50 000

	11.
	Карта планируемого размещения объектов местного значения. Населённый пункт п. Рабочеостровск М 1:5 000

	12.
	Карта функциональных зон. Населённый пункт п. Рабочеостровск. М 1:5 000

	
	

	1.
	Электронная версия проекта на CD


СОДЕРЖАНИЕ

81.Введение.


91. Цели и задачи территориального планирования


91.1. Задачи территориального планирования


91.1.1. Задачи пространственного развития.


91.1.2. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства.


101.1.3. Задачи по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.


101.1.4. Задачи по улучшению экологической обстановки и охраны окружающей среды.


101.1.5. Задачи по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.


101.1.6. Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана.


102.Перечень мероприятий по территориальному планированию.


102.1. Мероприятия по экономическому развитию территории. Население.


102.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Рабочеостровского сельского поселения.


182.1.2. Базовый прогноз численности населения.


193. Стратегические направления градостроительного развития Рабочеостровского сельского поселения.


193.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.


203.2. Земельные ресурсы.


203.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.


213.2.2. Земли населенных пунктов.


213.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения


213.2.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов


213.2.5. Земли лесного фонда


223.2.6. Земли водного фонда.


223.2.7. Земли запаса.


224. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории.


224.1. Развитие планировочной структуры поселка Рабочеостровск.


274.2. Развитие планировочной структуры станции  Мягрека.


285. Культурно-бытовое обслуживание населения и территории общественной застройки.


296. Зона производственных предприятий.


297. Зона рекреационного назначения.


318. Зоны и объекты специального использования.


318.1. Территория кладбищ.


318.2. Территория  полигона ТБО.


329. Баланс территории.


3310. Перечень мероприятий по территориальному планированию.


3310.1. Транспортная инфраструктура.


3310.1.1. Перспективы развития внешнего транспорта.


3510.1.2. Поселковый транспорт.


3511. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.


3611.1. Водоснабжение и водоотведение.


3811.2. Теплоснабжение.


4011.3. Газоснабжение


4211.4. Электроснабжение.


4311.5. Сети связи.


4411.6. Инженерная подготовка территории.


4612. Планируемые мероприятия по размещению объектов местного значения.


4813. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия.


4814. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана.


4815. Охрана окружающей среды (экологическое состояние природной среды и мероприятия по ее охране).


4815.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха.


4915.2. Мероприятия по охране водных ресурсов


4915.3. Мероприятия по охране почвенного покрова:


4915.4. Мероприятия по санитарной очистке территории:


4915.5. Мероприятия по защите населения от физических факторов:


5116. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.




1.Введение.

Генеральный план муниципального образования Рабочеостровское сельское поселение разработан в 2012 году ООО «ГрафИнфо» (г.Великий Новгород) в соответствии с Муниципальным контрактом  №0106300003512000002-0158588-01 от 29 марта  2012 г., заключенным (по результатам открытого аукциона в электронной форме) между Администрацией Рабочеостровского сельского поселения и ООО «ГрафИнфо», и Техническим заданием на разработку документов территориального планирования (генерального плана) Рабочеостровского сельского поселения Кемского района Республики Карелия. 

Настоящие Положения о территориальном планировании муниципального образования «Рабочеостровское сельское поселение» подготовлены в соответствии со ст. 19 Градостроительного кодекса РФ в качестве утверждаемой текстовой части материалов в составе генерального плана муниципального образования «Рабочеостровское сельское поселение» Кемского района Республики Карелия. 

Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

В обязательных положениях генерального плана Рабочеостровского сельского поселения Кемского района Республики Карелия должны содержаться: 

- установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий при осуществлении градостроительной деятельности;

- предложения по установлению границ населенных пунктов;

- решения по совершенствованию планировочной структуры и предложений по преодолению ее расчлененности;

- градостроительные предложения по формированию зоны административного центра;

- установление параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктур во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной инфраструктур и благоустройству территорий;

- предложения по совершенствованию всех систем инженерного обеспечения населенных пунктов;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- меры по улучшению экологической обстановки.
Особенность ситуации вокруг комплекса работ по подготовке документов территориального планирования  (Генерального плана)  Рабочеостровского сельского поселения связана не столько с устарелостью ранее утвержденной градостроительной документации, сколько с необходимостью пересмотра традиционного подхода к градостроительному планированию, приведению его в соответствие с современными требованиями рыночной экономики, требованиями законодательных и нормативных актов.

Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом интересов государственных, общественных и частных. Прогноз развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения.

Генеральный план разработан на период до 2032 года (20 лет).

Документы территориального планирования выполнены при организационном и творческом участии администрации Рабочеостровского сельского поселения.

1. Цели и задачи территориального планирования

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
1.1. Задачи территориального планирования

1.1.1. Задачи пространственного развития.
Первой и основной задачей пространственного развития территории поселения является создание благоприятной среды жизни и деятельности человека и условий для устойчивого развития на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:

· обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории;

· увеличение инвестиционной привлекательности поселения для создания новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

· усовершенствование внешних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы;

1.1.2. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства. 

Транспортная инфраструктура 

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

· развитие базовых объектов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих внешние транспортные связи;

· повышение качества транспортных связей за счет совершенствования как всей дорожной сети, так и отдельных ее элементов. 

Инженерная инфраструктура 

Предоставление качественных услуг по электро- и газоснабжению поселения за счет создания новых и модернизации существующих объектов инженерной инфраструктуры, а также развития систем инженерных коммуникаций. 

1.1.3. Задачи по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.
Восстановление и сохранение объектов культурного наследия на территории поселения, создание историко-культурной привлекательности поселения для развития туристических программ различных направлений.

1.1.4. Задачи по улучшению экологической обстановки и охраны окружающей среды.
Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей поселения, снижение негативного антропогенного воздействия на окружающую среду, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, сохранение биосферы, переход к устойчивому развитию.

Охрана от загрязнения, истощения, деградации и других негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности основных компонентов природной среды:

· атмосферного воздуха;

· поверхностных и подземных вод;

· земель, недр, почв;

· лесов, растительности и животного мира.

1.1.5. Задачи по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Организация и осуществления мероприятий по защите, снижению риска возникновения и сокращение тяжести последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

1.1.6. Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана.
· утверждение плана реализации генерального плана;

· утверждение правил землепользования и застройки;

· подготовка документации по планировке территории;

· подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана.

2.Перечень мероприятий по территориальному планированию.

2.1. Мероприятия по экономическому развитию территории. Население.

2.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Рабочеостровского сельского поселения.

Прогнозируемые направления развития Рабочеостровского сельского поселения определяются основными параметрами  социально-экономического развития Республики Карелия и отдельных ее территорий. При этом в Концепции социально-экономического развития Республики Карелия состояние ее развития характеризуется завершением стабилизационного этапа, но для  Кемского района и муниципальных подразделений, входящих в ее состав, период стабилизации еще не наступил в связи с банкротством лесопромышленного комплекса, малой эффективностью других (горнопромышленной и рыбодобывающей) отраслей, недостаточной развитостью сети автомобильных дорог общего пользования, их содержанием, содержанием объектов историко-культурного наследия и инфраструктуры туризма.

В Схеме территориального планирования  Республики Карелия экономика Кемского района представлена и на федеральном рынке (на рынке электроэнергии и рынке продукции лесной промышленности)  и на рынке Центрального федерального округа (рекреации, отчасти туризма).

Концепция территориального планирования района исходит из функционально-планировочных приоритетов использования его благоприятного географического положения, природно-ресурсного и историко-культурного потенциалов. 

Учитывается и тот факт, что территория поселения попадает под действие  Республиканской целевой программы социально-экономического развития северных территорий Республики Карелия, основной целью которой является усиление контроля над использованием ресурсов территории, увеличение эффективности их использования, освоение территории.

Данная цель предполагает решение нескольких взаимосвязанных задач:

1. обеспечение реструктуризации экономики Севера Карелии, создание условий для интенсификации развития малого бизнеса и повышение эффективности базовых (градообразующих) предприятий путем создания зоны (или зон) с особым предпринимательским режимом;

2. для резидентов этих зон осуществить стимулирование технической модернизации и развитие объектов производственной, транспортной и инженерной инфраструктуры, за содействие внедрению существующих и разработке новых технологий;

3. поддержка развития социальной инфраструктуры (с особыми нормативами и стандартами) и создание эффективной системы социальной поддержки населения, проживающего на северных территориях республики;

4. разработка и формирование системы республиканских государственных социальных стандартов, учитывающих особенности северных территорий республики;

5. привлечение местного социума в процесс сохранения, развития и использования историко-культурного наследия как важнейшего стратегического ресурса развития территории. 

Ориентация экономики как Кемского района, так и экономики  Рабочеостровского сельского поселения  на потребности внешнего рынка, на улучшение условий проживания, занятости и обслуживания  на территории требует разработки соответствующих мероприятий местного уровня в комплексе с мероприятиями верхних уровней, которые касаются:

- модернизации электроэнергетической системы, развития транспортной инфраструктуры и ее узлов;

- углубленной переработки ресурсов природы (лесных, ископаемых, водных);

- обеспечения трудовыми кадрами (их подготовки, рационального использования, привлечения квалифицированных мигрантов);

- развития инфраструктуры рекреации и туризма: транспорта, проживания, отдыха на базе природного богатства – рек, озер, лесов; сохранения и реставрации историко-культурного наследия, объектов показа.

Основой экономики Рабочеостровского сельского поселения до последнего времени был лесопромышленный комплекс. Однако, прекращение в 2008 году деятельности ООО «Кемский лесопильно-деревообрабатывающий завод» и ООО «КЛДЗ-лесозаготовки» практически ликвидировало промышленную составляющую экономики поселения. Возрождение этой отрасли на новой основе должно рассматриваться как основополагающая задача поселения на перспективу. Учитывая техническое состояние предприятий лесопромышленного, их возрождение будет возможно только на основе привлечения инвестиций в значительных объемах.  В 2011 году из крупных инвестиционных проектов был запланирован к реализации проект компании «Биндерхольц» (Австрия) по строительству на базе Кемского лесозавода завода по переработке леса. Функционирование завода предполагает наличие рациональной организации лесозаготовки с развитием сети лесовозных и лесохозяйственных дорог. 

Развитие предприятий промышленности позволит увеличить и число рабочих мест,  увеличить конкурентоспособность рабочей силы, и как следствие, повысить  уровень заработной платы технических специальностей и управленцев. 

На всех этапах дальнейшего развития экономики поселения необходимо учитывать, что в экономике поселения лесное хозяйство занимает ведущее место, поэтому необходимо обратить внимание на нормализацию пользованием лесом, обеспечение своевременного воспроизводства лесов, наиболее полное и рациональное использование сырьевого потенциала закреплённых лесов. Лесная и деревообрабатывающая промышленность является отраслью специализации района,  поэтому необходимо комплексное использование древесных ресурсов, что предполагает наиболее полное, экономически целесообразное извлечение и рациональное использование полезных компонентов этих ресурсов, с целью максимального удовлетворения постоянно возрастающих потребностей населения.

В целом комплексное использование лесных ресурсов имеет различные аспекты: технологический, социальный, экономический, экологический, организационный. Комплексное использование древесного сырья может идти по двум направлениям: увеличение полезного выхода различных сортиментов за счёт максимального использования полноценной части древесины; наиболее полное и эффективное использование древесных отходов.

Успешное развитие первого направления достигается за счёт концентрации и специализации производства, повышения технического и технологического уровней предприятий, создания предприятий с оптимальными объёмами производства, разработки и выпуска изделий, конструкции которых способствуют увеличению полезного выхода готового продукта из древесного сырья.

Осуществление второго направления базируется на развитии производств, обеспечивающих использование различных видов древесных отходов, и в первую очередь на создании мощностей по производству древесных плит, топливных брикетов, товаров народного потребления, кормовых дрожжей, технологической щепы для целлюлозно-бумажного производства и другой продукции. 

Основной путь рационального использования древесины заключается в безотходном производстве, то есть в глубокой механической и химико-механической переработке всего заготавливаемого сырья и отходов производства. Применение древесных отходов, а также дровяной древесины в качестве технологического сырья для дальнейшей химической и химико-механической переработки является одним из основных направлений в развитии комплексного использования древесины. В связи с несовершенной структурой использования заготовленной древесины, в настоящее время действующие лесоперерабатывающие предприятия располагают значительными резервами древесного сырья, пригодного для химической переработки.

Лесопромышленный комплекс получает развитие также с организацией центров сбора у населения недревесной продукции, дикорастущих лесных ресурсов, их заготовки (хранения), цехов по первичной переработке, с реализацией продукции, дающей возможность обеспечить круглогодичную занятость трудоспособного сельского населения. Для этого потребуется:

- создать широкую сеть пунктов по приему и хранению недревесной продукции;

- создать цеха по первичной переработке ягод, грибов и лекарственного сырья;

- создать предприятия по производству пищевых продуктов из дикорастущих ресурсов (напитки, варенья и т.д.).

Реализация мероприятий приведет к улучшению состояния и повышению продуктивности лесов, а также к увеличению объемов заготовок и потребления древесины и недревесной продукции леса. Это послужит повышению экономического потенциала предприятий лесного комплекса района. Ввиду того, что большинство предприятий являются градообразующими, это приведет к повышению уровня жизни и, таким образом, к устойчивому развитию Кемского района.

Наряду с освоением лесных ресурсов, важнейшей задачей является восстановление, сохранение и приумножение лесных богатств.

Перечень мероприятий и средств устранения основных причин, сдерживающих комплексное и рациональное лесопользование:

- разработать региональную программу развития транспортной сети лесных автомобильных дорог с учетом местных инвестиций;

- сохранение и воспроизводство лесов как сырьевой базы, обеспечивающей потребности экономики и населения в древесной и недревесной продукции, и как важнейшего природоформирующего компонента окружающей среды на основе рационального и неистощительного природопользования;

-    защита лесов от пожаров;

-  увеличение расчетной лесосеки за счет создания целевых хозяйств; 

- переориентация экспорта необработанных лесоматериалов на внутреннюю переработку;

- повысить качество рубок ухода за лесом и выборочных санитарных рубок в объемах повысить плодородие почвы в питомниках;

- разработка и осуществление мероприятий по использованию ресурсов низкосортной и листвен​ной древесины;

- внедрить технологию по использованию древесных отходов (котельные, теплогенераторы).

При таком комплексном развитии лесопромышленного комплекса должны будут решаться и вопросы восстановления, сохранения и приумножения лесных богатств, что позволит сохранить важнейшие функциональные назначение  лесов района - водоохранное и ландшафтно-стабилизирующее значение при хозяйственном освоении лесных богатств.

Весьма перспективным направлением развития может стать добыча торфа и сапропеля с выпуском на их основе комплексных удобрений для сельского хозяйства. Выпуск продукции из торфа для нужд энергетики, в первую очередь, для малых котельных и индивидуальных систем теплоснабжения.

Несмотря на сложные климатические условия предусматривается  развитие сельского хозяйства на основе специализации территории, селекции и районирования растений и животных. Необходимо возрождение мидиевого хозяйства на побережье Белого моря и освоение нового направления – форелеводства; возрождение рыбных промыслов на внешних и внутренних водоемах на основе  национальных традиций (семейные, артельные тони и нерестилища); сдача в долгосрочную аренду лесных массивов, рек, озер и болот местным сообществам и индивидуальным предпринимателям. 

Сельское хозяйство северных районов Карелии представлено в основном малыми формами хозяйствования. Их основное направление развития определено повышенной финансовой устойчивостью малых форм хозяйствования на селе, повышением доступности кредитных ресурсов для личных подсобных, крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Пищевая и перерабатывающая промышленность северных районов республики представлена в основном хлебопекарной отраслью: 2 хлебозавода и 16 предприятий малого хлебопечения. 

Развитие рыбохозяйственной  деятельности предусматривается  развивать в следующих направлениях:

-товарное рыбоводство;

-промышленное рыболовство;

-организация любительского и спортивного рыболовства.

Развитие малого и среднего бизнеса.

В целях поддержки малого предпринимательства предполагается создание условий, стимулирующих вовлечение экономически активного населения в предпринимательскую деятельность и способствующих росту общественного благосостояния, поддержанию занятости населения, увеличению поступлений в бюджет. Развитие малого и среднего предпринимательства относится к числу приоритетных социально-экономических задач, при этом основными являются институциональные и организационные механизмы ее решения.

Региональной  целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия на период до 2014  года» предусмотрена всесторонняя  поддержка субъектам малого предпринимательства области для достижения следующих целей: обеспечение условий интенсивного роста малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия для увеличения общего количества действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечения занятости и развития самозанятости населения, обеспечения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства, увеличения доли производимых малыми и средними предприятиями товаров, работ и услуг в валовом региональном продукте.

Для достижения поставленной цели предусматривается  решение следующих задач: 
1) формирование благоприятной внешней среды развития предпринимательства через:
- совершенствование механизмов экономико-правового регулирования предпринимательской деятельности, ориентированного на обеспечение благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства, с учетом мнений предпринимателей;
- обеспечение деятельности целостной системы информационно-консультационных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в переподготовке и повышении квалификации кадров;
2) усиление рыночных позиций малого и среднего предпринимательства Республики Карелия, в том числе осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, деятельность в инновационной сфере и ремесленную деятельность, через:
- снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, возникающих в связи с привлечением финансовых ресурсов, и содействие развитию системы кредитования; 
- оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и реализацию субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемого имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Карелия;
- развитие предпринимательства в ремесленной деятельности;

- содействие в продвижении продукции, товаров и услуг, выпускаемых субъектами малого и среднего предпринимательства, на российский и международный рынки;
- создание условий для реализации инновационных проектов.

Реализация Программы позволит обеспечить к 2014 году: рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства до 22,5 тыс. единиц; численность занятых в малом предпринимательстве - до 44,3 тыс. человек; увеличение удельного веса производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров, работ и услуг в валовом региональном продукте Республики Карелия - до 10 процентов; увеличение удельного веса налоговых поступлений по специальным налоговым режимам (единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог, единый налог на совокупный доход, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения) от субъектов малого и среднего предпринимательства в консолидированный бюджет Республики Карелия - до 10 процентов.

На территории Кемского района и Рабочеостровского сельского поселения предусматривается развивать следующие направления малого предпринимательства – услуги торговли, общественного питания, бытового обслуживания, транспорта, строительства и туризма.

Муниципальная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в Кемском муниципальном районе на период 2011-2015 годы находится в стадии разработки. Но уже в январе 2010 года создан Совет по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. Основные направления развития малого предпринимательства – это торговля, общественное питание и бытовое обслуживание, туризм, транспорт, строительство.

В отрасли «туризм» на территории района реализован и продолжает реализовываться еще ряд крупных инвестиционных проектов по строительству туристских баз, гостиниц, причалов, лодочных станций, оборудованных туристских стоянок. Среди них:

- строительство культурно-досугового центра «Старая пристань» (2010-2011 гг.);

- расширение туристического комплекса «Причал» - строительство двух двухэтажных деревянных коттеджей на 20 мест. (2010-2011 гг.);

- строительство гостиничного комплекса на 50 мест с автомойкой на 2 поста, благоустройством и озеленением территории (2009-2012 годы).

Основными приоритетами социально-экономического развития являются диверсификация производства, повышение производительности труда, вложения в человеческий капитал. Установка делается на то, что промышленный и аграрный секторы, транспортно-коммуникационная инфраструктура, сфера обслуживания населения должны не только координироваться, но и взаимно стимулировать друг друга. В органической взаимосвязи этих отраслей может быть решена стержневая, большой социальной значимости проблема насыщения потребительского рынка, подъема благосостояния жителей города и района. 

В целях стабилизации положения на рынке труда в сложившихся условиях необходимо сконцентрировать усилия на решении следующих задач:

· содействие эффективной занятости населения;

· сдерживание уровня безработицы;

· социальная защита безработных граждан;

· повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда.

Для Кемского района в целом и Рабочеостровского сельского поселения в частности характерно:

- благополучное транспортное расположение: пересекаются магистральные, железнодорожные, автомобильные и водные (морские) пути;

- наличие выхода к Белому морю, причем в одной из наиболее благоприятных для подхода судов (п. Рабочеостровск) и прибрежного промысла рыб, морских животных, водорослей части береговой зоны Карелии;

- уникальные природные условия и наличие большого количества достопримечательностей.

Первоочередными задачами социально-экономического развития поселения является: укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения, образования, культуры, учреждений социального обслуживания населения, привлечение инвестиций в сферу материального производства, а также реализация приоритетных национальных проектов.

Положения концепции социально-экономического развития Рабочеостровского сельского поселения основываются на определении экономико-географического положения поселения и специфики его хозяйственного комплекса.

Время предъявляет новые, более высокие и строгие требования к качеству экономической политики. Кризис заставляет извлечь уроки, чтобы предотвратить в будущем подобные потрясения для экономики. Экономическая политика должна быть ориентирована на адаптацию к изменившимся условиям и на создание предпосылок для устойчивого социально-экономического развития района в посткризисный период. 

Основными приоритетами на среднесрочную перспективу являются:

· создание атмосферы дисциплинированного отношения к финансовым обязательствам всех участников экономического процесса; 

· формирование потенциала будущего развития путем обеспечения устойчивого экономического роста, стимулирования развития конкурентного производства и экспорта;

· кардинальное повышение качества и продолжительности жизни, формирование условий и стимулов для развития человеческого капитала на основе повышения эффективности и конкурентоспособности здравоохранения, образования, жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры. 

Необходимо обеспечить полноценную реализацию национальных президентских проектов, сконцентрировав усилия на распространении наилучшего опыта, полученного в предшествующие годы. 

Ситуация в социальной сфере во многом зависит от динамичного развития отраслей материального производства – промышленности, строительства, транспорта, муниципального хозяйства, торговли. 

Для реализации намеченных мероприятий требуется стабильная работа всех отраслей экономики поселения и особенно, сельского хозяйства, являющегося основой экономики поселения. Существенным моментом развития должно стать всестороннее использование местных природных ресурсов (лес, торф) и развитие на их базе современных производств по производству лесоматериалов, композиционных смесей для сельского хозяйства на базе торфа и т.д.

Промышленная политика будет ориентирована на решение следующих основных задач:

· создание современных  конкурентоспособных предприятий на базе местного сырья и обеспечение  высокого качества выпускаемой ими продукции;

· сохранение и создание новых рабочих мест.

Увеличение объемов производства и реализации продукции будет происходить за счет создания новых производств, обеспечивающих высокую производительность труда и  освоение новых востребованных видов продукции.

Жизненно необходимой и особо важной составляющей для нормального функционирования производства становится в настоящее время качественная подготовка кадров. 

Размещение на территории поселения  новых конкурентоспособных производств должно осуществляться при условии:

· создания на базе существующей   инфраструктуры поселения новых производств в сфере промышленности;

· модернизация действующей экономической базы;

· содействие развитию конкурентных производств;

· формирование инвестиционно-привлекательного  климата на территории поселения;

· поддержка взаимовыгодных отношений с собственниками предприятий территории с целью соблюдения баланса интересов предприятий и территории. 

Несмотря на сложные климатические условия предусматривается  развитие сельского хозяйства на основе специализации территории, селекции и районирования растений и животных. Необходимо возрождение мидиевого хозяйства на побережье Белого моря и освоение нового направления – форелеводства; возрождение рыбных промыслов на внешних и внутренних водоемах на основе  национальных традиций (семейные, артельные тони и нерестилища); сдача в долгосрочную аренду лесных массивов, рек, озер и болот местным сообществам и индивидуальным предпринимателям. 

Сельское хозяйство северных районов Карелии представлено в основном малыми формами хозяйствования. Их основное направление развития определено повышенной финансовой устойчивостью малых форм хозяйствования на селе, повышением доступности кредитных ресурсов для личных подсобных, крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Развитие рыбохозяйственной  деятельности предусматривается  развивать в следующих направлениях:

-товарное рыбоводство;

-промышленное рыболовство;

-организация любительского и спортивного рыболовства

Наличие богатой сырьевой базы, предприятий деревообрабатывающей промышленности, делает привлекательным Кемский  район для вложения инвестиций, развитая дорожно-транспортная инфраструктура, удобное географическое положение.

Весьма важным для Кемского района в целом и Рабочеостровского сельского поселения  направлениями в развитии региона должно  стать дальнейшее развитие индустрии туризма и отдыха.

Уже в настоящее время индустрия туризма и отдыха является одним из важных  направлений развития муниципального образования. Роль этого направления заметно возросла после прекращения деятельности градообразующих промышленных предприятий в поселении. Уникальные природные условия и наличие в регионе большого количества исторических и природных памятников, а также географическое расположение поселка Рабочеостровск  (наиболее удобный и кратчайший путь до Соловецкого монастыря, близость к городу Кемь – имеющему статус исторического Российской Федерации, близость к особоохраняемым природным территориям – государственному  природному заказнику  «Кузова» с 16 островами, на которых находятся культовые объекты древних саамов – сейды, лабиринты и др.).

Туризм - стратегическое направление социально-экономического развития Поморья.

Кемский район – это уникальный район, район с богатой историей. Его неповторимый облик поражает своей красотой. Инвестиционная привлекательность района обеспечивается за счёт таких основных факторов, как:

- Выгодное географическое положение;

- Развитая транспортная система, представленная разветвлённой сетью основных 

  автомобильных и железнодорожных магистралей;

- Развитая система связи и телекоммуникаций;

- Растущая потребность инвестирования в отрасли экономики

- Высокий природно-рекреационный и историко-культурный потенциал;

- Наличие в районе дополнительных офисов крупнейших российских банков;

- Сложившаяся система поддержки и сопровождения инвестиций;

- Открытость и прозрачность власти.

Поморье Кемского района располагает уникальными туристско-рекреационным ресурсами. Здесь сохранились обширные пространства самых разнообразных природных ландшафтов, почти не измененных хозяйственной деятельностью. Скалистые шхеры и глубокие низменные заливы, каменистые корги и гигантские равнины песчаных пляжей, обширные болота и бескрайние дали тучных заливных лугов, дельты могучих рек и устья бурных ручьев, обилие пресных озер - от огромных до совсем небольших, девственные таежные леса и суровые тундровые пространства. 

Природа Поморья района представляет собою большую экологическую ценность. Здесь уже сегодня существует Соловецкий историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Соловецкие острова - всемирный памятник истории, религии, культуры и природы. Они не похожи ни на одно место на земле, место святое, именно русское. Даже люди, далекие от церкви, признают, что Соловки – это лучшая часть Русского Севера. 

На Кемском побережье моря это два ландшафтных заказника: Кузовецкий архипелаг и «Сыроватка», созданные с целью охраны многочисленных морских животных и птиц.
В Кемском муниципальном районе на расчетный срок (2030 г. - в соответствии с положениями, содержащимися в СТП РК) планируется завершение оптимизации территорий всех заповедников, национальных и природных парков, организация ландшафтных заказников, предусмотренное в СТП РК (в том числе, согласно  утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия от 06.07.2007 года №102-П Схеме территориального планирования Республики Карелия определены мероприятия по развитию системы ООПТ).  Постановлением Правительства Республики Карелия от 22.03.2012 года №89-П в Схему территориального планирования Республики Карелия внесены изменения, согласно которым на территориях Беломорского района и Кемского района (в границах Рабочеостровского сельского поселения) предусмотрено создание государственного комплексного (ландшафтного)  заказника «Шуйский» общей площадью 87,8 тысяч га. 

При разработке материалов обоснования придания природоохранного статуса территории, включенной в список объектов, перспективных для создания ООПТ регионального значения, данные материалы направляются в уполномоченный орган исполнительной власти для дальнейшей работы по созданию ООПТ регионального значения. Уполномоченный орган исполнительной власти инициирует, в порядке установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, внесение изменений в Схему в части включения того или иного объекта в список территорий, имеющих материалы обоснования придания им статуса ООПТ регионального значения.

Таким образом, после фактического создания и установления границ комплексного (ландшафтного) заказника «Шуйский» будут внесены соответствующие изменения в документы территориального планирования в установленном порядке.

Если кроме удивительных красот северной природы, вспомнить о более чем шести тысячах лет освоения этого края человеком, оставившим здесь свои многочисленные следы в виде уникальных памятников археологии, выдающихся памятников деревянного и каменного зодчества (храмы и монастыри), образцовых культурных ландшафтов (рукотворные каналы, мелиоративные системы, урочища, каменные мосты и дамбы), становится очевидным, что в наше время, когда ценности экологии и культуры признаются приоритетными, Поморье обладает неоспоримыми возможностями для успешного поступательного развития. 

 Климатические условия позволяют развивать в регионе в основном  летние виды отдыха и туризма. В Кемском районе имеются значительные возможности для развития как культурно-познавательного туризма, так и природно-спортивных видов туризма. Развитие туризма в муниципальном образовании обусловлено стремлением увеличить приток населения и создать новые рабочие места. Весь комплекс природных рекреационных ресурсов района оценивается как «благоприятный» для организации туризма и для отдыха. Природные рекреационные ресурсы района дополняются культурно-историческими памятниками. Кроме того, регион обладает хорошей доступностью (наличие удобного железнодорожного, автомобильного  и судоходного сообщения).

Основные направления развития туризма: 

- повышение качества туристских услуг на территории района и в причальной зоне п.Рабочеостровск; 

- повышение безопасности и усиление контроля за морскими перевозками туристов на Соловки; 

-  развитие водноспортивного туризма; 

-  реализация проекта использования туристского потенциала остров Кузовецкого архипелага; 

-  завершение реконструкции Успенского собора и совершенствование на его территории туристской деятельности; 

-  создание материальной базы для развития сельского туризма;

-  создание регионального информационного туристского центра.

Для Рабочеостровского сельского поселение развитие индустрии туризма и отдыха должно сопровождаться строительством объектов, обеспечивающих комфортный прием,  проживание,  обслуживание и отправку туристов (объектов транспортной инфраструктуры, культурно-досуговых и гостиничных комплексов, объектов торговли и общественного питания, туристических стоянок и т.д.). Одновременно необходимо предусматривать развитие производства сувенирной продукции и продукции народных промыслов, а также обеспечение туристов и отдыхающих характерными для региона видами продукции (ягоды, грибы, море- и рыбопродукты).

Интенсивное развитие туризма и индустрии отдыха должно  позволить частично покрыть потери экономики поселения, связанные с закрытием промышленных объектов.

Учетом приоритетных направлений развития Кемского муниципального района и задач, стоящих перед поселениями района, С х е м о й территориального планирования Кемского муниципального района Республики Карелия (пояснительная записка к материалам по обоснованию и    Положение о территориальном планировании) определен перечень  мероприятий  Кемского  муниципального района, в том числе и Рабочеостровского сельского поселения, который разработан с учетом интересов как самого района, так и  Республики Карелия и  Российской Федерации на территории Кемского муниципального района. 

2.1.2. Базовый прогноз численности населения.

Базовый прогноз численности населения Рабочеостровского  сельского поселения разработан на основании данных по численности населения,  представленной Администрацией Рабочеостровского  сельского поселения, согласно которому численность населения на 01 января 2012 год составила 2408 человек.  
В течение 2011 года на территории сельского поселения родилось 27 детей (11,21‰), умерло – 30 человек (12,46‰). Естественный прирост (убыль) составила  -1,25‰, что заметно ниже нежели средние значения по Кемскому району за последние годы (около 7‰).

За период 2005 - 2011 г.г. средние  коэффициенты рождаемости, смертности и естественной убыли, а также коэффициент миграционного обмена и общей убыли для населения Кемского района составили:

общий коэффициент рождаемости (ОКР)
                                                             11,5 ‰;

общий коэффициент смертности (ОКС)
                                                             18,6 ‰;

общий коэффициент естественной убыли
                                                - 7,1 ‰;

общий коэффициент миграционного обмена
                                                 - 8,9 ‰;

Общий коэффициент убыли населения

                                                  -16,0‰.
За период 2002-2011 гг. наблюдается отрицательная естественная динамика численности населения в Рабочеостровском сельском поселении, как и в целом по Кемскому  району.

Численность населения Рабочеостровского сельского поселения на расчетный срок принята 1960 человека, Такой прогноз следует рассматривать как оптимистический и его реализация возможна только при долголетней правильной экономической и демографической политике в регионе.

Проведенный анализ демографической ситуации в Кемском районе и,  в частности,  в Рабочеостровском сельском поселении, показывает, что территория находится в стадии длительной и устойчивой депопуляции, которая обусловлена изменением параметров воспроизводства населения. Современная демографическая ситуация в Кемском районе характеризуется хроническими процессами естественной убыли, с показателями воспроизводства, не обеспечивающими простого воспроизводства населения, старением населения, утратой демографического потенциала и т.д.

Решение демографических проблем - задача очень сложная, требующая целенаправленных мер, учитывающих их инерционность и длительность достижения ожидаемого результата, значительных финансовых средств. Основными задачами демографической безопасности в Боровичском районе являются: улучшение социально-экономических условий жизнедеятельности семьи, изменение направленности воспроизводственных процессов: повышение рождаемости, при одновременном снижении смертности, оптимизация внешних и внутренних миграционных потоков.

Рабочеостровское сельское поселение является  одним из поселений Республики Карелия с прогнозируемыми отрицательными демографическими показателями на расчетный период (СТП РК-1
, а так же   в Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия (КНЦ РАН, 2005г.), особенно, с учетом весьма негативных тенденций в развитии производственной базы поселения (прекращение деятельности по лесопереработке). 

3. Стратегические направления градостроительного развития Рабочеостровского сельского поселения.
3.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.

В основу Генерального плана Рабочеостровского сельского поселения положена концепция устойчивого развития поселения. 

Цель устойчивого развития поселения - сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений. Решения Генерального плана преломляют данную концепцию применительно к Рабочеостровскому сельскому поселению.

Градостроительная стратегия направлена на формирование Рабочеостровского сельского поселения как развитого социально-экономического муниципального образования в составе Кемского района  Республики Карелия. Стратегической целью развития Рабочеостровского сельского поселения является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы. 

Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития Рабочеостровского сельского поселения.

Согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ в документах территориального планирования необходимо однозначно установить и отобразить границы муниципального образования Рабочеостровское сельское поселение, границы населенных пунктов, входящих в его состав, а также земли иных категорий на территории муниципального образования.

3.2. Земельные ресурсы.

В соответствии с законом Республики Карелия от 01 ноября  2004 года №813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия» (в ред. Законов РК от 07.04.2005 № 866-ЗРК, от 21.12.2005 № 934-ЗРК, от 28.02.2006 № 963-ЗРК, от 08.04.2006 № 967-ЗРК, от 08.04.2006 № 968-ЗРК, от 24.11.2006 № 1027-ЗРК, от 05.12.2008 № 1242-ЗРК, от 25.03.2009 № 1278-ЗРК, от 04.05.2009 № 1285-ЗРК, от 03.06.2009 № 1298-ЗРК, от 11.11.2009 № 1335-ЗРК, от 25.07.2011 № 1522-ЗРК)  Рабочеостровское сельское поселение наделено статусом муниципального образования и входит в состав территории Кемского муниципального района Республики Карелия. Этим же законом установлены границы территорий муниципального образования Рабочеостровское сельское поселение, входящего в состав территории Кемского муниципального района  согласно картографическим описаниям Приложения 2  к вышеуказанному областному закону (в ред. Законов РК от 21.12.2005 № 934-ЗРК, от 28.02.2006 № 963-ЗРК, от 24.11.2006 № 1027-ЗРК, от 25.03.2009 № 1278-ЗРК, от 25.07.2011 № 1522-ЗРК).

Общая площадь земель муниципального образования Рабочеостровское сельское поселения в административных границах составляет 110300,0  га. Земельный фонд распределяется по категориям земель следующим образом.

	Категория земель
	Современное использование
	Расчетный срок

	
	га
	%
	га
	%

	1. Земли сельскохозяйственного назначения 
	-
	-
	-
	-

	2. Земли населенных пунктов 
	465,1
	0,42
	465,1
	0,42

	3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
	145,9
	0,13
	145,9
	0,13

	4. Земли особо охраняемых территорий 
	-
	-
	-
	-

	5. Земли лесного фонда 
	27520
	24,95
	27520
	24,95

	6. Земли водного фонда 
	82169
	74,50
	82169
	74,50

	7. Земли запаса 
	-
	-
	-
	-

	ВСЕГО
	110300


	100,00
	110300


	100,00


Распределение  земельного фонда муниципального образования Рабочеостровское сельское поселение по категориям земель на расчетный срок не изменится. Необходимо отметить, что основная часть территории поселения категорирована как земли водного фонда (74,50%) и земли лесного фонда (24,95%). Земли остальных категорий составляют 0,55% от всех земель поселения.
3.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.

В соответствии со ст.77 Земельного кодекса РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

С учетом климатических условий на территории Рабочеостровского сельского поселения  земели сельскохозяйственного назначения отсутствуют.  На расчетный срок такая ситуация сохранится.

3.2.2. Земли населенных пунктов.

В соответствии со ст.83 Земельного кодекса РФ землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

Границы населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования (ст.84 Земельного кодекса РФ).

В  состав Рабочеостровского сельского  поселения входит 2 населенных пункта – поселок Рабочеостровск и станция Мягрека.

 Общая площадь земель населенных пунктов расположенных на территории Рабочеостровского сельского поселения составляет 465,1 га, в том числе 464,3  га (99,83% от территории населенных пунктов поселения)  п.Рабочеостровск и 0,8 га  (0,17%) ст.Мягрека. 

В процессе выполнения работ по подготовке документов территориального планирования (генерального плана) Рабочеостровского сельского поселения не выявилось необходимости изменения границ населенных  пунктов.  Территория земель населенных пунктов на расчетный срок не изменится.  

 В границах поселка Рабочеостровск  на расчетный срок произойдет изменение назначения использования земель, что подробно отражено в балансе территорий Рабочеостровского сельского поселения.

3.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения муниципального образования Рабочеостровского сельского поселения  составляет 145,9 га. На перспективу общая площадь земель данной категории не изменится. 

3.2.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов

На основании п.4 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

Земли особо охраняемых территорий на территории Рабочеостровского сельского поселения отсутствуют. На расчетный срок площадь земель особо охраняемых территорий не изменится.

3.2.5. Земли лесного фонда

Общая площадь земель лесного фонда Рабочеостровского сельского поселения составляет 27520 га (24,95% от площади территории поселения). 

Площадь земель лесного фонда на расчетный срок не изменится и составит 27520 га.

3.2.6. Земли водного фонда.

Общая площадь земель водного фонда составляет 82169,0 га (74,50%).

На расчетный срок  общая площадь земель данной категории сохранится неизменной.

3.2.7. Земли запаса.

На территории муниципального образования Рабочеостровское сельское поселение земель запаса нет.

На перспективу площадь земель данной категории не изменится.
4. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории.

Градостроительная организация населенных пунктов характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

4.1. Развитие планировочной структуры поселка Рабочеостровск.

Архитектурно-планировочная организация территории поселка Рабочеостровск основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

· рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

· создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей населенного пункта.

Генеральным планом предусматривается развитие существующего населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой зоны, капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и с учетом характерных особенностей природного ландшафта.

Поселок Рабочеостровск имеет сложную конфигурацию и недостаточно компактен. Населенный пункт  застроен, но имеет достаточное количество свободных территорий, часть из которых не пригодна для застройки в силу природных ограничений.  Развитие поселка на перспективу предусматривается как на уже застроенных территориях за счет сноса ветхих и аварийных жилых зданий, так и на свободных от застройки территориях.  После сноса ветхого и аварийного  фонда на освободившихся территориях предусматривается застройка площадей малоэтажными жилыми домами (сблокированными и секционными до четырех этажей), что не приведет к существенному увеличению  плотности застройки и увеличению жилого фонда на уже существующих территориях. Кроме того для малоэтажного жилищного строительства выделяется 3 участка (кварталы 1, 2 и 3) к северу от ручья Кедр (продолжение улицы Строителей в северо-западном направлении) (рис.4.1.1.) общей площадью  4,66 га. На территории этих кварталов также планируется застройка малоэтажными жилыми домами – сблокированными и секционными до 4 этажей при плотности застройки до 3600 м2 на гектар, что в целом позволит на расчетный период решить вопросы обеспечения населения благоустроенным жильем по нормативам, определенных в Республике Карелия.

Основное внимание уделяется повышению уровня социально-бытового развития, повышению комфортности проживания населения на выделяемых под жилую застройку территориях.

Назначения территории кварталов, их площадь представлены в таблице 4.1.1. и на рис.4.1.2.

Таблица 4.1.1.

	№ 

квартала
	Назначение территории
	Площадь квартала, га
	Площадь жилого фонда, тыс.м2
	Численность населения. чел
	Площадь ОД помещений, тыс.м2
	Очередность строительства

	Жилищное строительство

	1.
	- малоэтажные жилые дома (сблокированными и секционными до четырех этажей);
	2,26
	8,14
	226
	-
	

	2.
	- малоэтажные жилые дома (сблокированными и секционными до четырех этажей);
	1,67
	6,01
	167
	-
	

	3.
	- малоэтажные жилые дома (сблокированными и секционными до четырех этажей);
	0,73
	2,63
	73
	-
	

	всего:
	4,66
	16,78
	466
	-
	


[image: image2.jpg]



Рис. 4.1.1. Схема развития поселка Рабочеостровск  на расчетный срок.

[image: image3.jpg]



Рис. 4.1.2. Схема размещения кварталов индивидуальной жилой  застройки 

в поселке Рабочеостровск.

Природные условия прибрежной части поселка создают неблагоприятные условия для размещения жилой застройки (заболоченность территории, приливы и отливы, сильные ветры с моря, затопление). Тем не менее часть таких территорий в настоящее время застроены. Несомненно, что для исключения  чрезвычайных ситуаций необходимо обеспечить вынос жилья с таких территорий или проведение мероприятий по предотвращению ЧС.  Расселению в этой связи подлежат некоторые жилые дома по ул.Комсомольская (рис.4.1.3.) и  по ул. Поморская  (рис.4.1.4). На части территорий, где расположены в основном постройки хозяйственного назначения (рис.4.1.4. - 4.1.6.),  расселения жителей не требуется, однако, необходимо, предусмотреть мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций (подсыпку территорий, водоотведение и т.д.). На этих территориях  должен быть установлен запрет на строительство нового жилья и объектов производственного и общественно-делового назначения. 

[image: image4.jpg]Kunele keapmarei,
nodnexatijue pacceneHuiol .
/

Teppumopuu, nodeepieHHbie
nasodkam




Рис. 4.1.3. Застройка территорий, подверженных паводкам и подтоплению (в районе улиц Комсомольская, 1-ой Пятилетки и Советской)
[image: image5.jpg]N

Teppumopuu, nodnesxaujue NPosedeHUo.
\\ /4/‘weponpgmuu,npedynpe»fdammux 4qc
y;

e

Teppumopuu, nodeepieHHbie.
naeodkam VY

XKunete keapmarsi,




Рис. 4.1.4. Застройка территорий, подверженных паводкам и подтоплению (в районе улиц Поморская  и Портовая)
[image: image6.jpg]4

o~ STapbumopuu;, nodeepyenioi

&
Teppumopuu, nodnexause

Imeponpusmut mpedynpexdarolgux 4C

(X
\/V\/:/V
\/V\/:/V
\/V\/:/V





Рис. 4.1.5. Застройка территорий, подверженных паводкам и подтоплению (в районе улиц Комсомольская, Пионерская и Северная).
[image: image7.jpg](VAPPSR
) [repptimontusnodgspiientaie S 0 SN
A NE803KAMA o S S A o
&Pt i

PPN

i { Tepplrmapul, rigdsiexaititie NpocedeHUis

%y o o~ _MeponpuamuL npedympexdarotuux HC
7

e
Pkt o f [N [





Рис. 4.1.6. Застройка территорий, подверженных паводкам и подтоплению (в районе улиц Октябрьская, Кедроручьевая и переулка Октябрьский)
4.2. Развитие планировочной структуры станции  Мягрека.
В генеральным планом не предполагается развитие станции Мягрека. Планируется, что этот населенный пункт сохранит свой статус железнодорожной станции. Развитие станции Мягрека на расчетный срок не планируется. Развитие жилого фонда будет осуществляться на существующих территориях за счет реконструкции.

5. Культурно-бытовое обслуживание населения и территории общественной застройки.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса в поселении.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

· соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

· регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

· соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

· организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те, или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который, в свою очередь, определится уровнем развития экономики региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Расчеты потребности поселения выполнены с учетом местных нормативов градостроительного проектирования Рабочеостровского сельского  поселения (ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ, ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 7 октября 2008 г. № 210-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия» (в ред. Постановлений Правительства РК от 17.05.2010 № 104-П, от 01.11.2010 № 235-П).

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупнено, с целью определения потребности в территориях общественной застройки. Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания. Размещение объектов на территории поселения должно осуществляться с учетом требований действующего законодательства РФ и РК, в том числе в отношении объектов торговли, осуществляющих розничную торговлю товарами, ограниченными в обороте (алкогольная продукция, табачные изделия и т.п.) (в частности с учетом Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 28.07.2012 «О государственном регулировании производства и оборота  этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».) 
На основании расчета сформирована «Схема градостроительного развития системы общественных центров и размещения учреждений и предприятий обслуживания, градостроительной реорганизации производственных территорий», согласно которой существующей истемы культурно-бытового назначения достаточно для удовлетворения основных потребностей населения поселения, однако, часть из существующих объектов требует ремонта или реконструкции.

6. Зона производственных предприятий.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития поселковой   среды. В задачу Генерального плана входило формулирование системы требований (экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие городской  среды. 

Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных зон - установление и закрепление на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития. 

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:

· эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов 

· увеличение доли территорий смешанного функционального назначения: развитие многофункциональных производственно-деловых, производственно-торговых, производственно-транспортных зон 

· перепрофилирование ряда производственных объектов в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду

· введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов котельных,

· соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок,

· организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий,

· организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

Проектом предлагается упорядочить и частично увеличить территории производственных и коммунально-складских предприятий для размещения: производственных объектов, площадок водопроводных сооружений, для развития малого предпринимательства (в том числе на основе инвестиционных площадок).

7. Зона рекреационного назначения.

При планировании развития населенных пунктов поселения следует предусматривать озеленение, благоустройство и инженерное оборудование территории. Особую роль приобретают вопросы формирования ландшафтно-рекреационных территорий, которые включают зеленые насаждения, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, парки. Развитие зон рекреационного назначения должно отвечать требованиям СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов».

Рекреационные зоны необходимо формировать, создавая взаимоувязанный природный комплекс муниципальных образований и их зеленой зоны. Рекреационные зоны расчленяют территорию поселений на планировочные части. При этом должна соблюдаться соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств, обеспечиваться удобный доступ к рекреационным зонам. Озелененные территории являются объектами градостроительного нормирования и представляются в виде парков, садов, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки. Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами.

Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, бульваров, скверов должна составлять не менее 12 м2/чел.

Озеленение представлено деревьями на приусадебных участках, рядовыми посадками вдоль улиц, на участках общественных зданий, незначительными территориями лесонасаждений.

Зелёные насаждения — совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определённой территории. Они выполняют ряд функций, способствующих созданию оптимальных условий для труда и отдыха жителей поселения, основные из которых — оздоровление воздушного бассейна населенного пункта и улучшение его микроклимата. Этому способствуют следующие свойства зелёных насаждений:

· поглощение углекислого газа и выделение кислорода в ходе фотосинтеза;

· понижение температуры воздуха за счёт испарения влаги;

· снижение уровня шума;

· снижение уровня загрязнения воздуха пылью и газами;

· защита от ветров;

· выделение растениями фитонцидов — летучих веществ, убивающих болезнетворные микробы;

· положительное влияние на нервную систему человека.

Зелёные насаждения делятся на три основные категории:

· общего пользования - озелененные территории, используемые для рекреации населения населенного пункта (парки, сады, скверы, бульвары, озелененные территории улиц и т.д.);

· ограниченного пользования - озелененные территории в пределах жилой, гражданской, промышленной застройки, территорий и организаций обслуживания населения и здравоохранения, науки, образования, рассчитанные на пользование определенными группами населения, озелененные придомовые территории, являющиеся частью общего имущества многоквартирных домов, а также озелененные территории, доступ на которые осуществляется на платной основе;

· специального назначения (на картах защитные зеленые насаждения) - озелененные территории санитарно-защитных, водоохранных и защитно-мелиоративных зон, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог.

Проектом предусматривается комплекс мер по организации системы зеленых насаждений, которая необходима для улучшения микроклиматических и рекреационных условий (создания благоприятных возможностей для отдыха людей), улучшение облика населенного пункта, повышения эстетических его достоинств, а также для выполнения защитных и санитарно-гигиенических функций. При этом учитывается функциональное значение зеленых насаждений и общее планировочное решение, максимально сохраняются существующие зеленые насаждения. 

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования:

1. Упорядочение и приведение в порядок  скверов у административных зданий, торговых центров, домов культуры, центров повседневного обслуживания.

2. Озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования:

1. Устройство озелененных групповых двориков.

2. Озеленение участков жилых домов (палисадники,  декоративные деревья, кустарники, цветники).

3. Озеленение участков культурно-бытовых и коммунальных объектов, производственных участков, причем предусматривается рядовое озеленение по периметру участков школ, детсадов, производственных участков.

Мероприятия по организации зеленых насаждений специального назначения:

1. Устройство санитарно-защитных зон между производственной и жилой зонами, а также между населенным пунктом и внешними автомагистралями  (шумозащитное озеленение) 

2. Устройство ветрозащитного и охранного озеленения по периметрам  населенных пунктов.

3. Озеленение охранной зоны головных водохозяйственных сооружений.

Мероприятия по организации зеленых насаждений индивидуального пользования (придомовых участков) выполняются непосредственно проживающим населением.

Проектом предлагается размещение зеленых насаждений, в том числе в новой застройке.

8. Зоны и объекты специального использования.

К зонам специального использования относятся:

· территория кладбища;

· территория полигона ТБО.

Скотомогильники и биотермические ямы на территории Рабочеостровского сельского  поселения отсутствуют. Отсутствуют и сибироязвенные захоронения животных.

8.1. Территория кладбищ.

На территории Рабочеостровского сельского поселения кладбища отсутствуют. Захоронения умерших жителей поселения производят на кладбище г.Кемь (в 3,5 км к западу от станции Кемь, по шоссе 1 мая). Площадь кладбища 4 га.

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом  численности населения за расчетный срок 20 лет и коэффициента смертности 17‰, необходимый размер земельного участка составит 0,2 га.

8.2. Территория  полигона ТБО.

В настоящее время на территории Рабочеостровского сельского   поселения отсутствуют санкционированные свалки  твердых бытовых отходов.  Вывоз твердых и жидких бытовых отходов с территории Рабочеостровского сельского поселения осуществляется на сооружения расположенные в райцентре г.Кемь. 

Городские  свалки в  г. Кемь  расположены:

- к северо-западу от г.Кемь (в 500 м к северу от железной дороги);

- г.Кемь, ул.Поморская (пересечение улиц Загородная и Рабочеостровского шоссе).  

К городской свалке прилегает и биотермическая яма площадью 314 м2, которая удалена от г.Кемь на расстоянии 1700 м, от реки Кемь – на расстоянии 2500 м и от дороги Кемь-Рабочеостровск – 1800 м. Сибироязвенных захоронений на территории поселения и района нет.

Удельное годовое накопление отходов на одного жителя (среднегодовая норма образования) с учетом крупногабаритных отходов принято в соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в размере ≈ 1,6 м3/год. 

Удельное годовое накопление отходов на одного жителя (среднегодовая норма образования) с учетом крупногабаритных отходов принято в соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в размере ≈ 1,6 м3/год. 

Предварительный расчет показал, что ежегодный объем образования ТБО составит на около 3136 м3/год или  суммарно на расчетный срок - 62720  м3/год. 

Проектом Территориального планирования Кемского района предлагается на первую очередь:

- разработка Схемы санитарной очистки Кемского района;

- обновление и увеличение существующего парка мусоровозов и спецтехники; 

- оборудование площадок для установки контейнеров;

- как «вариант» для первой очереди возможно внедрение безконтейнерной системы сбора отходов;

- строительство мусороперегрузочной станции;
- закрытие действующих свалок;

- вывоз ТБО предлагается осуществлять на проектируемый кластерный полигон в Сегежском муниципальном районе в соответствии с Комплексной программой обращения с отходами производства и потребления Республики Карелия. 

Мероприятия на расчетный срок:

- рекультивация закрытых недействующих свалок;

- организация пункта приема вторсырья в г.Кемь;

- внедрение селективного сбора отходов посредством установки отдельных контейнеров для разных видов отходов (металл, стекло, пластик и пр.).

9. Баланс территории.

Настоящий баланс составлен в границах территории Рабочеостровского  сельского поселения. Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

На расчетный срок территория, занимаемая жилой застройкой, увеличится за счет территории индивидуальной перспективной жилой застройки. Увеличится территория, занимаемая общественно-деловой застройкой, территория инженерной и транспортной инфраструктуры.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории муниципального образования Рабочеостровском сельском  поселение представлены в таблице 9.1

Таблица 9.1.

Баланс территории муниципального образования Рабочеостровское сельское  поселение 

	№

п/п
	Территории
	Современное использование
	Расчетный срок

	
	
	га
	%
	га
	%

	
	Рабочеостровское сельское поселение
	110300,0
	100,0
	110300,0
	100,0

	I
	Земли сельскохозяйственного назначения
	-
	-
	-
	-

	II
	Земли населенных пунктов
	465,1
	0,42
	465,1
	0,42

	III
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	145,9
	0,13


	145,9
	0,13

	IV
	Земли особо охраняемых территорий
	-
	-
	-
	-

	V
	Земли лесного фонда
	27520,0
	74,50
	27520,0
	74,50

	VI
	Земли водного фонда
	82169,0
	24,95
	82169,0
	24,95

	VII
	Земли запаса
	-
	-
	-
	-

	1
	Поселок Рабочеостровск
	
	
	
	

	1.1
	Жилая зона
	86,8
	18,69
	88,8
	19,13

	1.2
	Общественно-деловая зона
	17,7
	3,81
	17,7
	3,81

	1.3
	Зона производственного использования
	53,1
	11,44
	61,2
	13,18

	1.4
	Зона инженерной и  транспортной инфраструктуры
	45,5
	9,80
	46,4
	9,99

	1.5
	Зона рекреационного назначения, в том числе:
	255,2
	54,96
	250,2
	53,89

	
	- под водными объектами
	18,5
	3,98
	18,5
	3,98

	1.6
	Зона специального назначения
	6
	1,29
	-
	0,00

	
	Всего:
	464,3
	100,00
	464,3
	100,00

	2
	Станция Мягрека 
	
	
	
	

	2.1
	Жилая зона
	0,8
	100,0 
	0,8
	100,0

	
	Всего:
	0,8
	100,00 
	0,8
	100,00 


10. Перечень мероприятий по территориальному планированию.

10.1. Транспортная инфраструктура.

10.1.1. Перспективы развития внешнего транспорта.
Внешние транспортные связи п.Рабочеостровск осуществляются водным, железнодорожным и автомобильным транспортом. 

В основе мероприятий по развитию внешнего транспорта лежит база документов федерального и регионального уровней по транспортному развитию Республики Карелия:

- Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года;

- Федеральная целевая  программа «Развитие Транспортной системы России (2010-2015 годы);

- Схема территориального планирования Республики Карелия.

Одной из основных целей федеральных документов по развитию транспорта  является повышение конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации и реализация транзитного  потенциала страны. В связи с этим особую роль приобретает комплексное развитие инфраструктуры международных коридоров. 

Территория Республики Карелия и Кемский муниципальный район в том числе, непосредственно связаны с прохождением международного транспортного коридора «Север-Юг» по направлению  Северная Европа – Российская Федерация – Иран – Индия и Северного морского пути. В состав коридора «Север-Юг» входят: железная дорога Санкт-Петербург – Мурманск и автомобильная дорога Р-21  «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия, трассы которых проходят по Кемскому району. В составе системы Северного морского пути – Кемский морской порт.

Ввиду прогнозируемого увеличения грузопотоков  в страны Европейского Союза, а также увеличения  межрегиональных транспортных связей, экономико-географическое положение Республики, наличие инфраструктуры разных видов является одним из основных ресурсов развития Карелии.

В Схеме территориального планирования Республики Карелия определены основные направления по развитию транспортной инфраструктуры Республики Карелия, в том числе: создание опорной транспортной сети Республики и качественное развитие основных транспортных  узлов; развитие магистральных  транспортных коммуникаций для  реализации транспортного потенциала территории; обеспечение транспортных связей  между районами и поселениями; развитие приграничной инфраструктуры.

Таким образом, основными факторами, определяющими развитие транспортной  инфраструктуры Кемского муниципального района, явились:

- развитие инфраструктуры международного транспортного коридора «Север-Юг»;

- выделение площадок экономического развития Карелии, в том числе Кемско-Беломорской;

- создание узлов формирования транспортной  логистики на «Кемско-Беломорской» площадке градостроительного освоения;

- развитие судоходных путей и их включения в состав Северного морского пути, что способствует повышению статуса Кемского морского порта;

- возрождение  системы малой авиации.

Мероприятия по совершенствованию транспортной инфраструктуры по видам транспорта на территории Кемского района намечены в развитие указанных направлений, а также для решения  выявленных проблем.

Основной автомобильной дорогой Кемского муниципального района является дорога федерального значения М-18 «Кола» В настоящее время состояние дороги на отдельных участках не соответствует статусу федеральной трассы и составной части международного транспортного коридора. В Федеральной  целевой программе «Развитие  транспортной системы России (2010-2015 годы)» предусмотрена реконструкция и строительство отдельных участков дороги.

Одной из основных  проблем сети автодорог  регионального значения является организация связи между соседними районами, так связь между г.Кемь и г.Беломорском – центрами соседних регионов  осуществляется по федеральной автодороге  и с большим перепробегом.

В Схеме территориального планирования Республики Карелия предусмотрено строительство  автомобильной дороги регионального значения Кемь – Беломорск. Дорога позволит значительно сократить время сообщения между городами, и призвана способствовать активному градостроительному  освоению территории между двумя портовыми городами с высоким потенциалом развития, а также станет автодорожной осью одной из стратегических  площадок экономического развития – Кемско-Беломорской.

В границах проекта проходит 17 км дороги.

Для Кемского района характерно  наличие населенных пунктов, имеющих с внешним миром только железнодорожное сообщение.

В тоже время одной из генеральных задач в области автомобильного транспорта  является создание условий для формирования единой  дорожной сети круглогодично  доступной для населения.

Кроме того, для автодорожного подъезда к населенным пунктам в северо-восточной части района Калгалакша, Гридино для обслуживания населения и реализации экскурсионно-рекреационного потенциала предлагается строительство  участков автодорог местного  значения.

В проекте рассматривается вопрос создания  на территории Республики придорожной инфраструктуры высокого уровня. На территории Кемского района предлагается создать крупный комплексный центр сервисного обслуживания автомобильного транспорта в районе пересечения  федеральной автодороги «Кола» с региональной дорогой Кемь – Лонка. В составе центра  предусматривается разместить станцию технического обслуживания, автозаправочную станцию, места отдыха и пункт питания водителей  автотранспортных средств. 

Одним из мероприятий  по повышению конкурентоспособности транспортной системы  и реализации транспортного потенциала страны, а также активизации внешней торговли является модернизация российских морских портов.

 В Федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)», в подпрограмме «Морской транспорт» заложено мероприятие по строительству  морского глубоководного порта в г.Беломорск, способного принимать суда дедвейтом до 30 тысяч тонн (в перспективе до 70 тысяч тонн), что позволит обеспечить потребность увеличения объемов перевозок по Северному морскому  пути и организовать кратчайшую транспортную связь Урала, Сибири, Казахстана с Северной Европой. Создание современного перевалочного центра позволит морскому порту в г.Беломорск войти в транснациональные коридоры «Север-Юг» и «Северо-Запад – Китай».

В Схеме территориального планирования Республики Карелия развитию портовой инфраструктуры уделяется большое внимание. Прогнозируется рост грузопотоков за счет формирования новых водных транспортных маршрутов типа «река-море».  Одним из узловых пунктов таких маршрутов может стать порт г.Кемь. 

Одним из факторов, способствующих расширению существующей портовой инфраструктуры является благоприятная навигационная обстановка в течение долгого периода. 

В Схеме территориального планирования Республики Карелия предусмотрено создание портовой и терминально-складской инфраструктуры на базе существующих портов и в первую очередь на «Кемско-Беломорской» площадке градостроительного освоения. Повышению статуса Кемского и Беломорского портов также будет способствовать развитие судоходных путей Северного морского пути.

Таким образом, морской порт г.Кемь входит в общую систему портовой структуры «Кемско-Беломорской» площадки градостроительного освоения.

Кроме того в   части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено:

· доведение параметров подходов к населенным пунктам существующих автомобильных дорог до полного их соответствия, присвоенным категориям;

· увеличение частоты движения автобусов на поселковых  маршрутах, с учетом потребностей  населения и увеличения грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

Перспективы развития транспортной деятельности в Рабочеостровском сельском  поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети. 

10.1.2. Поселковый транспорт.

Существующее автобусное сообщение сохраняется в качестве основного вида общественного транспорта. Уровень автомобилизации (количество машин на 1000 человек) в Республике Карелия на 01.01.2007 года составлял  231 единица.  

Проектная схема поселкового транспорта разработана с учетом уже сложившейся к настоящему времени сети транспорта, намечаемого на расчетный срок территориального развития поселения и его улично-дорожной сети, а также с учетом необходимости ремонта, реконструкции и доведения местных дорог до полного их соответствия, присвоенным категориям. 

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на I период расчетного срока (2015 г.), автомобилей на 1000 человек: 350 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 50-100 единиц для городских округов и городских поселений с населением свыше 100 тысяч человек и 100-150 единиц для остальных поселений.

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

На территории сельской малоэтажной жилой застройки предусматривается 100% обеспеченность машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей и других транспортных средств.

На территории с застройкой жилыми домами усадебного типа стоянки размещаются в пределах отведенного участка.

Требуемое количество машино-мест в местах организованного хранения автотранспортных средств следует определять из расчета на 1000 жителей:

- для хранения легковых автомобилей в частной собственности - 345 на I период расчетного срока (2015 г.) и 545 на расчетный срок (2025 г.);

Удельный показатель территории, требуемой под сооружения для постоянного хранения легковых автомобилей, следует принимать 6,6 кв. м/чел. на расчетный срок 2015 г. и 10,4 кв. м/чел. на расчетный срок 2025 года.

На расчетный срок генерального плана уровень автомобилизации Рабочеостровского  сельского поселения составит 1078  автомашин и 294 мотоциклов и мопедов.

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей. 

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

В целом по Рабочеостровскому сельскому  поселению суммарная мощность СТО должна составлять на расчетный срок  – 5-6  постов.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливораздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей.

11. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

Основным достоянием современных поселений является наличие инженерной инфраструктуры и возможности ее использования. В основе анализа инженерного обустройства территории Рабочеостровского сельского  поселения положен фактор наличия систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и оснащения участков территории соответствующими инженерными сетями. При этом рассматривались, прежде всего, территории жилой и общественно-деловой застройки, а также прилегающие участки, промышленные зоны, промышленные площадки (предприятия).

В результате анализа материалов по наличию инженерных систем, котельных и соответствующих сетей, с учетом предоставленных материалов топографической основы, предварительной работы с соответствующими специалистами по городскому хозяйству, были установлены зоны наличия инженерных систем. 
Как уже отмечалось в разделе 5.1. инженерное обеспечение и благоустройство территории Рабочеостровского сельского поселения является неудовлетворительным. Износ электрических сетей составляет – 75%, тепловых – 84%, трансформаторных подстанций – 63%, котельных  – 82%. Износ магистральных водопроводных сетей составляет 90 %,  из–за чего качество воды из реки зачастую лучше, чем из водопровода, износ канализационных  сетей – 60%. Изношенность коммуникаций, усиление риска разрушения конструкций жилых домов по причине их ветхости, оказали существенное влияние на потенциальную возможность оказания качественных и достаточных жилищно-коммунальных услуг резко снизили условия комфортного проживания, то есть возникла объективная необходимость начать переоснащение коммуникационных сетей, осуществлять реконструкцию и модернизацию существующего жилищного фонда, замену котельного оборудования, переход на более экономные виды топлива. В связи с этим в поселении была разработана  ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Рабочеостровского сельского поселения   НА 2010-2020 годы», отдельные пункты которой уже начали реализоваться. 

11.1. Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение.

Проектное предложение.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сутки на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 50 л/сутки на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений;

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Водопотребление Рабочеостровского сельского поселения на расчётный период составляет: 437,91 м³/сутки .

п. Рабочеостровск

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 2.08.02-89* и составляют:

- на наружное – 10 л/с;

- на внутреннее – 2х2,5 + 2х5,0 = 15 л/с (действующий дом культуры на 350 мест со сценой).

Время тушения пожара – 3 часа, количество пожаров 1.

Для гарантированного водоснабжения рабочего посёлка Рабочеостровск предлагается развитие действующей системы водоснабжения:

- в качестве источника водоснабжения проектом предлагается дальнейшее использование  действующего поверхностного водозабора г. Кемь;

- реконструкция водовода от водозабора г. Кемь;

- для водоснабжения центральной части п. Рабочеостровск планируется развитие тупиковой сети с установкой водонапорной башни (V=100 м3, Н=18 м) в качестве регулирующей ёмкости;

- для водоснабжения северо-восточной части р. п. Рабочеостровск планируется отпайка от действующего водовода с установкой водонапорной башни (V=50 м3, Н=18 м) в качестве регулирующей ёмкости и устройством тупиковой сети;

- для водоснабжения юго-восточной части п. Рабочеостровск планируется отпайка от действующего водовода с установкой водонапорной башни (V=25 м3, Н=15 м) в качестве регулирующей ёмкости и устройством тупиковой сети;

- поэтапная замена изношенных участков с подключением планируемых сетей к действующим.

Водопроводная сеть планируется Ø32÷110 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На сети предусматривается устройство отключающей арматуры. 

Проектом предусматривается водоснабжение жилой застройки, удаленной от планируемых сетей водоснабжения привозной водой.

Планируется обеспечение наружного пожаротушения от водоемов или парных противопожарных резервуаров закрытого типа общей ёмкостью 108 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками размером 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Проектом также предусматривается устройство на берегах водоёмов разворотных площадок размером 12х24 м для пожарной техники и мотопомп.

Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150 м.

Для обеспечения внутреннего пожаротушения предлагается устройство парных пожарных резервуаров закрытого типа ёмкостью 100 м³ каждый у здания существующего клуба на 350 мест.   

Жилые дома, имеющие централизованный водопровод, для  внутреннего пожаротушения рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения. 

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом. 

Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

ст. Мягрека

Проектом предусматривается водоснабжение населения привозной водой.

Наружное пожаротушение обеспечивается службой обеспечения пожаротушения ст. Мягрека.

Водоотведение.

Проектное предложение.

п. Рабочеостровск

Планируется сохранить действующую схему канализации п. Рабочеостровск с улучшением качества очистки сточных вод, при этом необходимо:

- переложить  250 м подводящего к КНС коллектора на Ø200 мм;

- заменить изношенные участки существующих сетей;

- реконструировать действующую КНС, увеличив ее мощность до 40 м3/час, и перенаправить стоки с неё  на планируемые КОС;

- демонтировать действующую хлораторную;

- предусмотреть регулирующую ёмкость сточных вод на 50 м3 от туристической базы «Причал» для уравнивания суточной загруженности канализационной системы посёлка;

- проложить планируемые самотечные и напорные коллекторы и установить планируемые КНС;

- устроить вне водоохраной зоны канализационные очистные сооружения «Е-400М1БПФ» полной биологической очистки сточных фирмы «ЭКОС» производительностью 300÷450 м3/сутки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории с последующим подземным выпуском «рассеянного» типа на пониженную часть рельефа. 

На канализационные очистные сооружения планируется вывозить сточные воды ассенизационными машинами от неканализованной части п.Рабочеостровск и ст. Мягрека при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сутки на одного жителя (п. 2.4 СНиП 2.04.03-85).

Так как п. Рабочеостровск находится в санитарно-защитной зоне Белого моря, при размещении элементов систем водоотведения проектом предусматриваются:

- безраструбное соединение отводящих трубопроводов;

- люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

- оснащение канализационных насосных станций наземными павильонами, входные двери в которые выполняются металлическими с водонепроницаемым уплотнителем;

- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии "Пенетрон".

Жилые дома р. п. Рабочеостровск, не оборудованные сетями канализации, рекомендуется оснащать либо накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на действующие канализационные очистные сооружения п. Рабочеостровск (объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц), либо  блоком из водонепроницаемых материалов очистных сооружений модельного ряда «БИОКСИ» фирмы «ЭКСО», не требующим фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки БИОКСИ зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов  с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

ст. Мягрека

Застройку ст. Мягрека рекомендуется оснащать либо накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на действующие канализационные очистные сооружения р. п. Рабочеостровск (объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц), либо  блоком из водонепроницаемых материалов очистных сооружений модельного ряда «БИОКСИ» фирмы «ЭКСО», не требующим фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки БИОКСИ зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов  с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

11.2. Теплоснабжение.

В Кемском районе имеется программа по энергосбережению.

Для    повышения    эффективности    реализации    программы    по энергосбережению необходимо активное участие всех Администраций муниципальных образований района. В частности, необходимо оказание содействия в процессе внедрения энергосберегающих технологий на предприятиях ЖКХ. Необходимость внедрения энергосберегающий технологий на предприятиях ЖКХ обусловлена высокими издержками на производство услуг ЖКХ. Для их снижения целесообразно осуществление мер по:

- модернизации системы теплоснабжения;

- повышению надежности и устойчивости работы оборудования и коммуникаций за счет замены изношенных сетей и применения современных материалов;

- минимизации потерь тепла, в том числе снижение потерь тепловой энергии в зданиях за счет улучшения тепловой изоляции;

- внедрению энергосберегающих технологий в строительство новых зданий;

- снижению потребления энергоресурсов.

Благодаря внедрению данных мер, будет достигнуто снижение себестоимости услуг предприятий ЖКХ, что приведет как к экономии денежных средств населения, так и к повышению конкурентоспособности производимых товаров и услуг юридическими лицами. Основными мероприятиями, которые следует провести, являются:

I очередь

- реконструкция изношенного оборудования котельных: ремонт и замена котлов, систем механизированной подачи топлива, систем водоподготовки исходной воды;

- реконструкция изношенных тепловых сетей с применением современных материалов;

- строительство газоочистных и золоулавливающих сооружений на котельных;

- замена газоочистных и золоулавливающих сооружений на котельной №1;

- установка в котельных погодоведомой автоматики;

- теплоснабжение объектов производственно-экономического комплекса будет осуществляться, в основном, от собственных существующих источников тепла, а также при необходимости от вновь возводимых, развитие которых определяется самим предприятием.

В качестве основных мероприятий программой предусмотрено до 2015 года:

	
	Наименование объекта
	Описание проекта , цели , задачи
	Стоимость , тыс.рублей
	Сроки реализации, финансирования

	1
	Котельная КБКЛ в п.Рабочеостровск, ул.Железнодорожная 
	1. Монтаж оборудования для искрогашения;

2.Строительство новой котельной с целью увеличение мощности котельной для предоставления возможности подключения вновь строящихся объектов и переподключения здания школы, 

-  механизированная подача топлива 
	350

15000
	2010 год, арендная плата

Внебюджетный источник

2012 год

	2
	Тепловые сети
	1.Реконструкция тепловых сетей поселка и проведение необходимых работ по переподключению здания школы от электрокотельной к котельной поселка с целью снижения затрат на отопление здания школы, снижения единицы реализации тепловой энергии от поселковой котельной
	6426
	2012 год

	
	Всего
	
	21776
	


Расчетный срок: 

- внедрение приборов учета расхода теплоэнергии потребителями;

- применение при строительстве жилья теплосберегающих технологий и материалов.

Основные проектные решения.

Настоящий раздел разработан в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», МДК 4-05.2004, а также на основании генерального плана муниципального образования Рабочеостровское сельское поселения Кемского района Республики Карелия.

п. Рабочеостровск

Теплоснабжение планируемой жилой застройки планируется осуществить от новой котельной БМК№1. Так же на БМК№1 планируется переподключить нагрузку электрокотельной СОШ и КБКЛ в соответствии с реализацией первой очереди программы по энергосбережению Кемского района. Мощность БМК№1 с учетом всех нагрузок  - 3,44Гкалл/ч. Для реализации проекта необходимо произвести перекладку тепловых сетей по улице Юбилейная и пер. Юбилейный. Диаметры перекладываемых сетей, а также мощность  планируемой котельной должны быть уточнены на дальнейших стадиях проектирования. В таблице 2.3.3. представлены тепловые нагрузки по  планируемой жилой застройке.

Теплоснабжение жилой застройки не подключенной к тепловым сетям планируется продолжать  осуществлять от индивидуальных источников тепла на любом доступном виде топлива. 

Расчет тепловых потоков выполнен с применением укрупненных показателей с учётом внедрения прогрессивных архитектурно-планировочных решений и применения строительных конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами, обеспечивающими снижение тепловых потерь.
11.3. Газоснабжение

Проектные предложения

В настоящее время ведется проектирование магистрального газопровода «Териберка (Видяево)-Мурманск-Волхов», что делает возможным обеспечить природным газом Кемский муниципальный район и улучшить экологическую обстановку. Ввод в эксплуатацию газопровода планируется в 2013 году.

Основные мероприятия:

I очередь:

- разработка Схемы газоснабжения Кемского района;

- разработка расчётной Схемы газоснабжения г.Кемь;

Расчетный срок 

- строительство отвода от магистрального газопровода «Видяево-Волхов»;

- строительство ГРС;

- газификация котельных;

- строительство межпоселковых газопроводов, для возможности подачи газа в не газифицированные населенные пункты;

- сокращение применения сжиженного газа по мере перехода на использование природного газа.

Генеральным планом в поселке Рабочеостровск  планируется 3 квартала (кварталы  1,2,3)  жилой застройки с общей расчетной численностью населения 466 человек. 

Источником газоснабжения планируемых  кварталов и существующей застройки поселка Рабочеостровск предлагается  перспективная «ГРС-Кемь», планируемая к строительству в  районе г. Кемь.  От ГРС  до поселка предусмотрено  ответвление газопровода высокого давления диаметром 225 мм («Схема газораспределительной сети  ГРС Кемь Республики Карелия», ОАО «Газпром», ОАО «Промгаз»). Общий расход  газа принимается в соответствии со схемой гидравлического расчета «ГРС Кемь» (1603,2 м3/час) и корректируется при разработке проектной документации газоснабжения поселка с учетом актуальных  потребителей газа. 

Для снижения давления от высокого до среднего предусматривается установка  ГРП в районе ул,Коргаручьевая. Подключение ГРП предлагается от перспективного  межпоселкового газопровода высокого давления. Расчетное давление на входе в планируемый  ГРП - высокое (Р≤0,6 МПа), на выходе – среднее (Р≤0,3 МПа). Газопровод среднего давления (0,3 МПа) предлагается проложить по территории существующей застройки. Для снижения давления от среднего до  низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне предусматриваются  газорегуляторные пункты (ГРПШ), которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления. Расчетное давление на входе в планируемые  ГРПШ среднее - (Р≤0,3 МПа), на выходе - низкое 3000 Па. Производительность ГРП, ГРПШ принимается по расчетным данным с учетом радиуса действия. Газоснабжение жилой застройки предлагается предусмотреть   от сети низкого давления. 

Для теплоснабжения части существующих жилых домов и планируемых    кварталов (кварталы 1,2,3), объектов общественного назначения в северо-западной  части поселка предусматривается  новая блочная модульная котельная (БМК№1) общей тепловой мощностью 4,0 МВт. Теплоснабжение остальных  зданий общественного назначения  в существующей  застройке  предусматривается  от индивидуальных источников тепла на газовом топливе. При суммарной тепловой мощности отопительного газового оборудования свыше 360 кВт следует предусматривать установку в соответствии с требованиями, предъявляемыми к котельным. 

Газоснабжение котельной предлагается произвести  от планируемого газопровода среднего давления с установкой ГРУ в котельной.

В домах  (квартирах)  с централизованным теплоснабжением (отоплением и горячим водоснабжением) от котельной предусматривается установка одной газовой четырехконфорочной плиты на  кухне.

В каждом доме (квартире), с поквартирным теплоснабжением от котла,  предусматривается  установка:

- для цели пищеприготовления - газовая четырехконфорочная плита;

- для отопления и горячего водоснабжения  -  автоматизированный двухконтурный газовый котел со встроенным контуром горячего водоснабжения.

Для поквартирного теплоснабжения многоквартирных жилых  зданий следует применять автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания (типа «С») полной заводской готовности, имеющие разрешительные и сертификационные документы, требуемые законодательством РФ. Суммарная производительность теплогенераторов (котлов) не должна превышать 100 кВт при размещении в теплогенераторных и 35 кВт - при размещении в кухнях. 

Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проёмом ( п.5.1.6  СП 62.13330.2011).

Системы контроля загазованности помещений с автоматическим  отключением подачи газа в жилых зданиях следует предусматривать при установке отопительного оборудования: независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт; в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности.

Давление газа во внутренних газопроводах и перед газоиспользующим оборудованием должно соответствовать давлению, необходимому для устойчивой работы этого оборудования, указанному в паспортах предприятий-изготовителей, но не должно превышать значений, приведенных в таблице 2. СП 62. 13330.2011. 

Для каждого потребителя  следует предусматривать  прибор коммерческого учета расхода  газа. 

Сеть газопроводов предусматривается  подземной прокладки вдоль основных улиц планируемых  кварталов, вдоль существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Отключающие устройства на газопроводах следует предусматривать в соответствии с  п. 5.1.7 СП 62.13330.2011. 

Пересечение газопроводами автомобильных дорог   следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 «ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ». 

Следует предусмотреть мероприятия по защите стальных деталей и газопроводов от электрохимической коррозии в соответствии с действующими нормами.

Предлагаемая схема газоснабжения  является принципиальной предлагаемой схемой  и обеспечивает возможность подключения потребителей к газовым сетям. 

Для газоснабжения  поселка, предлагается выполнить проектную документацию газопроводов и сооружений с учетом планируемых кварталов и существующей застройки. Внутриквартальные газопроводы низкого давления проектируются при выполнении рабочей документации  газоснабжения. Диаметры газопроводов, а также нагрузки на ГРШ (ГРПШ) рассчитываются и уточняются с применением специальных программ для расчета газопроводов. 

Расход газа для населения на приготовление пищи принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода газа на 1 человека принят 120 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/ч) (СП 42-101-2003). 

Расчет расхода газа на теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) произведен на основании теплотехнических  решений и расчетов в соответствии МДК 4-05.2004 «МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ВОДЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» 

Часовые расходы газа определены с учетом часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Расход газа котлами при поквартирном теплоснабжении принят в расчете с коэффициентом полезного действия (КПД)  93 %, КПД планируемой БМК №1 – 95%. 

Общий расход газа по планируемым кварталам и БМК №1  составит 493,7 м3/час и 1375702  м3/год. 

11.4. Электроснабжение.

Проект электроснабжения Рабочеостровского  сельского поселения  разработан на основании задания на проектирование с соблюдением требований ПУЭ, СНиП, ГОСТ.Р, ПОТ РМ(ПБ), РД и других действующих нормативных документов.

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом  потребители, расположенные на территории сельского поселения.

Нагрузки проектируемых потребителей жилищно-коммунального сектора поселка Рабочеостровск  подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94. 

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом  потребители,  расположенные на территории сельского поселка.

При расчете нагрузок предусматривается дополнительно 15%-20% резерва мощности на неучтенные потребители и рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 10 кВ центров питания с учетом совмещения максимумов.

Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка на 1 чел. составляет 0,41 кВт/чел (табл. 2.4.3 РД). 

Удельное электропотребление на 1 чел. в год составляет 2170 кВт*ч/год при годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки 5300 час (табл. 2.4.4 РД).

Средневзвешенный cosf=0,96.

Суммарный прирост электрической нагрузки на шинах 10 кВ Центра питания (ЦП) ПС 35/10 составит -  0,23 МВт (0,24 МВА,   при cosf=0,96), с учетом уменьшения общей численности населения к 2031г.  на 2408-1960=448чел., суммарная жилищно-коммунальная нагрузка на шинах 10 кВ ПС-35/10 возрастет только на величину естественного прироста нагрузки на 1,5-2% в год ориентировочно до уровня 1,200 МВт.

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития сельского поселения проектом предполагается:

1.  Строительство отпаечных линий ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 3(1х50-70) на ж/б и деревянных опорах от действующих фидерных линий 10 кВ до новой ТП. 

Протяженность новых линий ВЛЗ-10 кВ составит ориентировочно 1,55 км.

2.Строительство 1 новой БКТП-2*250 кВА 
3. Строительство в зоне МЖС  воздушных  распределительных линий ВЛИ- 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно 1,3 км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10кВ, в том числе фидерных ВЛ-10кВ от ПС 35/10 , а также существующих ТП определяется владельцем сетей.

Потребители жилищно-коммунального и производственного секторов поселения относятся  к 2 и 3-й категории надежности электроснабжения. 

Проектируемые потребители МЖС 3-й категории надежности электроснабжения.

Электроснабжение проектируемых потребителей осуществляется проектируемой двухтрансформаторной подстанции по воздушным сетям (ВЛИ) 0,4кВ по радиальной схеме.

Потребители 2-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в качестве которых в соответствии с п.4.1.10                    РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты секционированные сборные шины одного или разных центров питания. При этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется от двухтрансформаторных или от 2-х соседних однотрансформаторных подстанций.

В качестве второго независимого источника питания для потребителей 1-й категории  могут использоваться автономные источники питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и др.) с устройством АВР на вводе у потребителя.

Регулирование напряжения в поселковых электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах . Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

11.5. Сети связи.

Связь в последние годы является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей в районе. На территории Кемского муниципального района 5 операторов связи предоставляют широкий спектр телекоммуникационных услуг, включая местную, междугородную и международную связь, услуги передачи данных, доступа в Интернет, предоставление услуг мобильной телефонной связи и т.д.


Согласно Пособию по проектированию городских (местных) телефонных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89) телефонизация жилого фонда должна составлять 100%.

При расчете необходимого количества телефонов для проектируемой застройки применяются следующие нормативы:

- для жилого сектора: 1 телефон на 1 семью;

- для объектов коммунально-бытового назначения: 1-2 телефона на 10 работающих;

- для офисов: 3-4 телефонов на 10 работающих.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

При коэффициенте семейности 3 норма составит 300 телефонных аппаратов на 1000 жителей. Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом промышленно-административного сектора составит 390 телефонов на 1000 жителей.

Потребность в телефонах на расчетный срок составит 764 номера. 

На основании технических рекомендаций сохранены трассы прокладки кабеля в старых кварталах и предусмотрено строительство новых в кварталах перспективной застройки. Предусматривается увеличение ёмкости существующих АТС до вышеуказанных величин. Схема телефонизации населенных пунктов должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

Развитие телефонной связи будет направлено на реконструкцию и расширение существующей телефонной сети на базе современного цифрового оборудования, для этого необходимо выполнение следующих мероприятий на первую очередь:

- реконструкция АТС с расширением номерной емкости;

- в поселении должно быть организовано УКВ-ЧМ вещание программ государственных радиостанций: «Радио России», «Маяк» и др. Трансляция прочих программ УКВ-ЧМ будет осуществляется коммерческими радиостанциями.
Мероприятия на расчетный срок:
- организация выделенного доступа к сети Интернет по выделенным линиям;

- организация доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi и WiMAX.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

· открытие удалённых цифровых абонентских модулей;

· развитие сети, работающей по ВОЛС;

· создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

· расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Будет продолжать развиваться в поселении и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории поселения и прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.
Радиовещание

В поселении транслируются центральные и региональные программы. Доведение программ центральных и местных радиовещательных станций до населения предусматривается посредством эфирного радиовещания.
Телевизионное вещание

В поселении транслируются центральные и региональные программы в метровом и дециметровом диапазонах. 

В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех кварталах нового строительства.

Поселение имеет доступ к глобальной сети Интернет в рамках национального проекта «Образование». Приоритетными задачами этой программы являются подключение бюджетных организаций к компьютерным сетям и организация структуры межведомственного взаимодействия; развитие точек коллективного доступа в сеть Интернет и развитие системы обучения с использованием новых информационных и телекоммуникационных технологий; построение единой государственной защищенной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение открытости деятельности органов государственной власти и общедоступности общегосударственных информационных ресурсов.

11.6. Инженерная подготовка территории.

Проектное предложение

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими условиями, предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1. Организация рельефа - вертикальная планировка

2. Организация поверхностного стока, понижение уровня грунтовых вод

1. Вертикальная планировка

В составе проекта выполнена схема вертикальной планировки, определяющая высотное положение улиц с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа.

Высотная привязка выполнена с учетом минимальных объемов земляных масс, а так же с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных и поперечных  уклонах улиц. Существующий рельеф в основном сохраняется.

Уклоны дорог в пределах 4-40 ‰. По улицам Октябрьской и Железнодорожной общий продольный уклон нулевой, отвод поверхностного стока будет осуществляться за пилообразного профиля в дождеприемные колодцы.

2. Организация поверхностного стока, понижение уровня грунтовых вод

Отвод дождевых и талых вод с центральной части поселка планируется осуществлять с учётом существующего рельефа и вертикальной планировки по лоткам проезжей части в дождеприемные колодцы и далее в коллектор дождевой канализации. Трассировка магистрального коллектора выбрана из условий обеспечения минимальной глубины заложения сети и, как следствие, снижения её стоимости. Существующие водоотводные канавы по ул. Заводская, Строителей и Железнодорожников подлежат засыпке. Коллектор отводит сток на комплексные очистные сооружения, состоящие из пескоотделителя, маслобензоуловителя, сорбционного фильтра. Для уменьшения мощности и размера очистных сооружений перед ними устараивается регулирующий резервуар, принимаемый в себя наиболее загрязненную часть стока через распределительную камеру. Перед выпуском необходимо устройство контрольного колодца для взятия проб воды. Выпуски после очистки осуществляются в ручьи, впадающие в пролив Попова-Салма.С учетом расположения очистных сооружений в зоне возможного подтопления, необходимо выполнить обволование вокруг них.

Отвод поверхностного стока с восточной части поселка, в котором представленна преимущественно застройка индивидуальными домами, планируется осуществить открытой сетью водостоков вдоль основных улиц. с дальнейшей очисткой в прудах-отстойниках. Выпуски устраиваются в пролив Попова-Салма.

Устройство дождевой канализации также позволит понизить уровень грунтовых вод в поселке, питание которых происходит преимущественно за счет атмосферных осадков. К закрытым коллекторам также возможно подключение выпусков дренажей.

Отвод поверхностного стока с восточной части поселка, в котором представленна преимущественно застройка индивидуальными домами, планируется осуществить открытой сетью водостоков вдоль основных улиц. с дальнейшей очисткой в прудах-отстойниках. Выпуски устраиваются в пролив Попова-Салма.

Устройство дождевой канализации также позволит понизить уровень грунтовых вод в поселке, питание которых происходит преимущественно за счет атмосферных осадков. К закрытым коллекторам также возможно подключение выпусков дренажей.

Таблица диаметров, уклонов и расходов участков ливневой канализации

	Участок
	F, га
	L, м
	t, мин
	qr, л/с
	qcal, л/с
	d, мм
	i, ‰
	Qtr, л/с
	Vtr, м/с

	Ветка «А»

	1А-2А
	12,4
	675
	17,6
	211,3
	145,8
	450
	4
	169,4
	1,06

	2А-3А
	21,7
	270
	23,0
	315,7
	217,8
	600
	1,7
	237,5
	0,84

	4А-3А
	1,7
	125
	9,5
	43,8
	30,3
	350
	3
	75,0
	0,78

	5А-3А
	2,1
	280
	12,9
	44,5
	30,7
	350
	3
	75,0
	0,78

	3А-7А
	25,5
	65
	24,4
	358,0
	247,0
	600
	1,7
	237,5
	0,84

	6А-7А
	0,8
	150
	10,0
	19,9
	13,7
	350
	3
	75,0
	0,78

	7А-8А
	29,1
	345
	31,4
	347,3
	239,6
	600
	1,7
	237,5
	0,84

	9А-10А
	5,5
	200
	10,5
	132,5
	91,4
	350
	4
	86,5
	0,90

	10А-11А
	6,3
	105
	11,3
	144,8
	99,9
	300
	30
	157,3
	2,23

	11А-12А
	9,4
	285
	14,3
	185,8
	128,2
	350
	13
	156,1
	1,62

	12А-13А
	13,9
	300
	20,6
	217,3
	149,9
	500
	2
	158,5
	0,81

	13А-8А
	16,6
	200
	24,8
	230,3
	158,9
	500
	2
	158,5
	0,81

	8А-О.С.
	47,5
	155
	34,05
	537,0
	370,6
	700
	1,8
	368,8
	0,96

	Ветка «Б»

	1Б-2Б
	7,5
	300
	9,7
	190,7
	134,6
	350
	15
	167,7
	1,74

	3Б-2Б
	2,3
	160
	9,9
	57,3
	39,5
	300
	4
	57,4
	0,81

	2Б-4Б
	11,0
	120
	11,2
	255,4
	176,3
	400
	8
	174,7
	1,39

	4Б-О.С.
	12,3
	210
	14,7
	238,9
	164,8
	450
	3,5
	158,6
	1,00


Ведомость объемов работ

	№ п/п
	Наименование вида работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	Дождевая канализация
	
	

	1.
	Устройство водоотводных канав (h=0,5-0,7 м)
	м/м3
	2180/1570

	2.
	Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0,5 м, L=10,0м
	шт
	9

	3.
	Устройство прудов-отстойников
	шт
	1

	
	Ветка «А»:
	
	

	4.
	Трубы ПЭ100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001
	
	

	
	Ø300
	м
	105

	
	Ø350
	м
	1040

	
	Ø450
	м
	675

	
	Ø500
	м
	500

	
	Ø600
	м
	680

	
	Ø700
	м
	155

	
	Очистные сооружения  «Flotenk»:
	
	

	5.
	Комплексная система очистки «Flotenk-OP-OM-SB» - 10л/с
	шт
	1

	6.
	Регулирующий резервуар (26,0 х 20,0м) h = 5,0м, hраб = 3,0м
	шт
	1

	
	Ветка «Б»:
	
	

	7.
	Трубы ПЭ100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001
	
	

	
	Ø300
	м
	160

	
	Ø350
	м
	300

	
	Ø400
	м
	120

	
	Ø450
	м
	210

	
	Очистные сооружения  «Flotenk»
	
	

	8.
	Комплексная система очистки «Flotenk-OP-OM-SB» - 3л/с
	шт
	1

	9.
	Регулирующий резервуар (17,0 х 10,0м) h = 5,0м, hраб = 3,0м
	шт
	1


12. Планируемые мероприятия по размещению объектов местного значения.

Сводный перечень  мероприятий предусмотренных к реализации на территории Рабочеостровского сельского поселения на расчетный срок представлен ниже:
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
	Примечание

	1
	Ликвидация свалки древесных отходов,
организация промплощадки
	п. Рабочеостровск (Площадь 6,0 га)

	2
	Строительство улично-дорожной сети
	п. Рабочеостровск (Протяженность 0,5 км)

	3
	Организация жилых кварталов под малоэтажное строительство
	п. Рабочеостровск, продолжение ул. Строителей (Площадь 4,6 га)

	4
	Организация расселения жилых кварталов,
попадающих в территорию, подверженную паводкам
	п. Рабочеостровск, район ул. Комсомольская (Площадь - 1,2 га)

	5
	Организация расселения жилых кварталов,
попадающих в территорию, подверженную паводкам
	п. Рабочеостровск, район ул. Советская (Площадь - 1,0 га)

	6
	Организация расселения жилых кварталов,
попадающих в территорию, подверженную паводкам
	п. Рабочеостровск, район ул. Портовая (Площадь - 0,4 га)

	7
	Строительство трансформаторной подстании
	п. Рабочеостровск, район ул. Строителей

	8
	Строительство линий электропередач 10кВ
	п. Рабочеостровск (Протяженность  1,4 км)

	9
	Строительство линий электропередач 110кВ
	Протяженность  12,2 км

	10
	Строительство водонапорной башни
	п. Рабочеостровск, район пер. Юбилейный

	11
	Строительство водонапорной башни
	п. Рабочеостровск, ул. 1-ой Пятилетки

	12
	Строительство водонапорной башни
	п. Рабочеостровск, ул. Поморская

	13
	Строительство противопожарных резервуаров
	п. Рабочеостровск (Количество - 5 шт)

	14
	Строительство пирсов для подъезда пожарной техники
	п. Рабочеостровск (Количество - 11 шт)

	15
	Строительство сети водопровода
	п. Рабочеостровск (Протяженность 8,9 км)

	16
	Строительство канализационных очистных сооружний
	п. Рабочеостровск

	17
	Строительство ливневых очистных сооружний (ЛОС)
	п. Рабочеостровск, пер. Октябрьский

	18
	Строительство ливневых очистных сооружний (ЛОС)
	п. Рабочеостровск, ул. Комсомольская

	19
	Строительство ливневых очистных сооружний (открытый пруд)
	п. Рабочеостровск, район ул. 1-ой Пятилетки

	20
	Реконструкция сети водоотведения
	п. Рабочеостровск (Протяженность 0,2 км)

	21
	Ликвидация сети водоотведения
	п. Рабочеостровск (Протяженность 0,3 км)

	22
	Строительство сети водоотведения
	п. Рабочеостровск (Протяженность 12,9 км)

	23
	Строительство сети ливневого водоотведения
	п. Рабочеостровск (Протяженность 6,4 км)

	24
	Строительство блочного газорегуляторного пункта
	высокое давление/среднее давление            п. Рабочеостровск, район ул. Коргаручьевая

	25
	Строительство газорегуляторного пункта
	среднее давление/низкое давление               п. Рабочеостровск, район ул. Октябрьская

	26
	Строительство газорегуляторного пункта
	среднее давление/низкое давление               п. Рабочеостровск, ул. Новая

	27
	Строительство газорегуляторного пункта
	среднее давление/низкое давление               п. Рабочеостровск, район ул. омсомольская

	28
	Строительство газорегуляторного пункта
	среднее давление/низкое давление               п. Рабочеостровск, ул. Поморская

	29
	Строительство сети газоснабжения выского давления
	п. Рабочеостровск (Протяженность 0,07 км)

	30
	Строительство сети газоснабжения среднего давления
	п. Рабочеостровск (Протяженность 4,8 км)

	31
	Строительство котельной
	п. Рабочеостровск, ул. Юбилейная

	32
	Демонтаж существующей котельной
	п. Рабочеостровск, ул. Юбилейная

	33
	Реконструкция сети теплоснабжения
	п. Рабочеостровск (Протяженность 0,5 км)

	34
	Строительство сети теплоснабжения
	п. Рабочеостровск (Протяженность 1,3 км)


13. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия.

В генеральном плане на перспективу до 2031 года предлагается:

1) организовать постоянно действующую систему мониторинга состояния объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования Рабочеостровское сельское поселение.

2) провести паспортизацию всех выявленных объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования;

3) провести мероприятия по постановке на кадастровый учет всех выявленных объектов историко-культурного наследия;
4) разработать охранные зоны объектов историко-культурного наследия.
14. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития Рабочеостровского  сельского поселения:

· утверждение плана реализации генерального плана;

· утверждение правил землепользования и застройки;

· подготовка документации по планировке территории;

· подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана;

· разработка и утверждение проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения сельского округа (с указанием срока подготовки проектной документации).

15. Охрана окружающей среды (экологическое состояние природной среды и мероприятия по ее охране).

15.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

· совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие сети постов наблюдения по контролю загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения.

· установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения.

· организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами.

· совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов современным газоочистным оборудованием.

· реконструкция котельных, работающих на угле на газ.

· создание полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

· организация придорожных зеленых полос от магистралей 

· повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной  и железнодорожной техники до установленных стандартов

· внедрение экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива

· контроль качества используемых нефтепродуктов

· строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов

· перевод автотранспорта на газовое топливо.

15.2. Мероприятия по охране водных ресурсов

· проведение мероприятий, направленных на создание  очистных сооружений и повышение их эффективности 

· проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций

· создание  системы  хозяйственно-бытовой канализации для поселка Рабочеостровск  и широкое использование установок локальной очистки стоков, обеспечивающих очистку не менее 98% (для объектов не подключенных к системам хозяйственно-бытовой канализации)
· прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты, проходящие по территории поселения.

15.3. Мероприятия по охране почвенного покрова:

· проведение комплексного мониторинга почвенного покрова в пределах территории поселения

· проведение мероприятий по восстановлению почв

· организация зеленых полос, разделяющих поселковые котельные и жилую застройку
· рекультивация свалки промышленных заводских отходов (Кемский лесозавод).

15.4. Мероприятия по санитарной очистке территории:

1. В перспективе вывоз ТБО предлагается осуществлять на проектируемый кластерный полигон в Сегежском муниципальном районе в соответствии с Комплексной программой обращения с отходами производства и потребления Республики Карелия.

2.  До ввода в эксплуатацию полигона ТБО в Сегежском муниципальном районе максимальное использование общерайонного полигона ТБО для вывоза  отходов из поселка  Рабочеостровск и с территории Рабочеостровского сельского поселения. 
2. Разработать схему обращения с отходами на территории муниципального образования Рабочеостровское сельское поселение. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

· выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация.

· организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры на площадки временного хранения ТБО.

· обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

· заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством. Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

15.5. Мероприятия по защите населения от физических факторов:

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения:

· использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.)

· архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали

· организация территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий

· строительство шумозащитных домов, экранирующих внутриквартальные территории от проникновения шума

· строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки

· шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.)

· устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа

· строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами

· контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта, внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

· проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства. 

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

· организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач)

· организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ 

· замена линий электропередач (ЛЭП) на кабельные линии.

Выводы:
Экологическая обстановка в целом в Рабочеостровском сельском   поселении в настоящее время относительно благополучная и стабильная. 

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, организация санитарно-защитных зон.

Поскольку муниципальное образование должно заниматься контролем состояния окружающей среды на своей территории, необходимо разработать программу мониторинга и план мероприятий по контролю за состоянием окружающей среды на несколько лет и осуществлять его реализацию из средств собственного бюджета.

Для контроля состояния окружающей среды требуются периодические исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не только на территории жилой застройки. Особое внимание следует уделять состоянию территории производственной  зоны.

Решения генерального плана направлены на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории поселения и экологической безопасности населения.

Администрации Рабочеостровского сельского поселения следует обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых рекомендации генерального плана по охране окружающей среды не могут быть реализованы.

Наиболее важными из них являются:

· Создание на территории систем по сбору и очистке сточных вод;

· Реконструкция системы водоснабжения с целью обеспечения населения питьевой водой требуемого качества;

· обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

· организация в пределах поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

· распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

16. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Перечень мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Ликвидация чрезвычайной ситуации осуществляется силами и средствами предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов РФ, на территории которых сложилась чрезвычайная ситуация, под руководством соответствующих комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности.

При недостаточности собственных сил и средств для ликвидации локальной, местной, территориальной, региональной и федеральной чрезвычайных ситуаций соответствующие комиссии КЧС ПБ могут обращаться за помощью к вышестоящим комиссиям КЧС ПБ.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на стадии эксплуатации должны включать:

- постоянный мониторинг обстановки и окружающей среды в повседневных условиях методом наблюдения, сбора и обработки информации;

- разработка и реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- подготовка объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- подготовка населения к действиям при чрезвычайных ситуациях;

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий аварий на автомобильном транспорте: 

- постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог, техническим состоянием автомобилей;

- своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств для своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог;

- соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей;

- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.

Перечень мероприятий по пожарной безопасности:

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с Лесным кодексом РФ на уровне района необходимо осуществлять:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкцию и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

На уровне поселений должны осуществляться следующие противопожарные мероприятия:

- при строительстве зданий и сооружений необходимо учитывать ширину проездов достаточную для подъезда пожарных автомобилей;

- на территории поселения необходимо предусматривать размещение источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;

- создание и обучение добровольных пожарных формирований, обучение населения правилам поведения при возникновении пожара;

- постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда, очистка территории от малоценных легкосгораемых строений (заборы, сараи);

- оснащение производственных объектов системами автоматического обнаружения и тушения пожаров.





































































































4
Великий Новгород

2012 год

